版本号：BSTMK-YJYA-2022-01

编  号：2022-01

托克逊县博斯坦煤业有限公司

生产安全事故应急预案

生产经营单位：托克逊县博斯坦煤业有限公司

编制单位名称：托克逊县博斯坦煤业有限公司

颁布日期：2022年6月20日

实施日期：2022年6月20日

预案编制评审说明

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全托克逊县博斯坦煤业有限公司应急管理工作体系和机制，规范生产安全事故的应急管理和应急响应程序，确保在发生事故时能迅速、科学、有序地指挥、协调事故应急救援工作，降低生产安全风险，有效预防和控制可能发生的事故，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，我矿成立了应急预案编制小组，由矿长牵头组织，分管矿领导、部门区队有关人员，按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）及《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》（应急管理部令第2号，2019年9月1日起施行）、《新疆维吾尔自治区煤矿生产安全事故应急预案管理实施细则》（新发改能源〔2020〕74号）等法律、法规及标准，编制完成《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案》。

本预案完成初稿编制工作后，经内部评审、桌面推演，修订完善后经外部专家评审，最终形成《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案》。该预案旨在辨识本矿主要危险、有害因素的基础上，确定了可能发生的事故类型及其危害程度，并针对危险源和事故危害程度，制定了事故应急防范措施，对安全生产具有一定指导意义。

- 成立编制工作组和评审工作组

矿长任组长，其他班子成员为副组长，各科室负责人和区队长、带班队长、生产班组长、有经验的老工人为成员。

- 应急预案编制工作组收集相关资料：

- 适用的法律法规、部门规章、地方性法规和政府规章、技术标准及规范性文件。

- 企业周边地质、地形、环境情况及气象、水文、交通资料。

- 企业现场功能区划分、建（构）筑物平面布置及安全距离资料。

- 企业工艺流程、工艺参数、作业条件、设备装置及风险评估资料。

- 本企业历史事故与隐患、国内外同行业事故资料。

- 属地政府及周边企业、单位应急资源和应急预案。

- 风险识别和评价情况：

由安全副矿长牵头，安检科组织，生产技术科、地测科、机电科、调度室、通防科、防冲办、综掘队参与，对矿井生产安全过程中的风险进行了识别和评价，本次风险评价主要采用的评价方法为《作业条件危险性评价法》。识别评价结果后附。

- 应急资源调查及应急能力评估情况：

由安检科牵头，调度室、生产技术科、地测科、机电科、综合办参与，对矿井应急资源进行了调查。通过调查，对矿井应急能力进行了评估。调查评估结果见附件。

- 《预案》编制、桌面推演、评审情况：

由安检科组织，生产技术科、地测科、机电科、通防科、综合办、调度室、防冲办等人员参加了编制，其中安检科负责《综合应急预案》部分的编制，其他科室负责本专业专项应急预案、现场处置方案的编制，按照应急预案明确的职责分工和应急响应程序，结合有关经验教训，相关部门及其人员采取桌面演练的形式，逐步分析讨论并形成记录，检验应急预案的可行性，并进一步完善应急预案。

应急预案编制工作自2022年4月10日开始，至2022年5月1日完成，经

过前后多次修改和完善。在修订过程中广泛征求了各科室、矿领导、基层单位的意见和建议，对提出的意见、建议进行甄别和吸纳，并于2022年5月10日对预案进行了桌面推演，发现了预案存在的问题，做了修改。于2022年5月20日提交内部评审并获得通过。

2022年6月9日邀请甘元平、廖由俊、葛志强、周强文、李衡等5位专家进行了评审，根据专家评审意见对预案再次进行了修订。评审组认为修订后的《预案》形式符合《生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）要求，综合预案、专项预案、现场处置方案内容齐全、应急组织体系合理、应急响应程序明确、应急处置方法符合矿井实际，应急保障措施可行、附件完整，可颁布实施。

- 《预案》颁布情况：

2022年6月20日由矿长宋德垚颁布了实施令。

关于《托克逊县博斯坦煤业有限公司

生产安全事故应急预案》颁布令

矿属各科室、区队：

为了保障在生产安全事故发生后，能及时予以控制，防止事故蔓延，有效组织救援，保护员工人身及企业财产安全，依据《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）、《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）及托克逊县博斯坦煤业有限公司的实际情况，修编了《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案》已于2022年5月20日矿井组织会审，2022年6月16日，经专家评审通过，现予以发布，自2022年6月20日 起实施，望各相关部门认真贯彻落实并执行。

原《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案》（应急预案编号：版本号BSTMK(第二版)）自本预案发布后作废。

托克逊县博斯坦煤业有限公司

颁布人(签字)：

2022年   月   日

应急预案编制工作组

|  | 姓 名 | 专 业 | 职 务 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 宋德垚 | 采矿工程 | 矿长 | 工程师 |
| 副组长 | 段庆伟 | 煤矿开采技术 | 安全总监 | 注册安全工程 工程师 |
|  | 张玉治 | 采矿工程 | 总工程师 | 高级工程师 |
| 成员 | 罗守亮 | 煤矿开采技术 | 安全副矿长 | 工程师 |
|  | 侯志学 | 采矿工程 | 生产副矿长 | 工程师 |
|  | 谷鹏飞 | 采矿工程 | 机电副矿长 | 助理工程师 |
|  | 郭 强 | 采矿工程 | 采掘副总 | 工程师 |
|  | 李 宁 | 采矿工程 | 安全副总 | 助理工程师 |
|  | 李英玉 | 矿山测量 | 地测副总 | 工程师 |
|  | 李海涛 | 安全工程 | 通防副总 | 工程师 |
|  | 白 皓 | 采矿工程 | 防冲副总 | 助理工程师 |
|  | 赵洪洁 | 煤矿开采技术 | 机电副总 | 助理工程师 |
|  | 康 乐 | 煤矿开采技术 | 生产科科长 | 助理工程师 |
|  | 豆艳军 | 矿山电子 | 调度主任 | 助理工程师 |
|  | 韦亚东 | 安全技术与管理 | 通防科长 | 助理工程师 |
|  | 胡子辉 | 机电 | 机电科长 | 工程师 |
|  | 张现伟 | 矿山采矿 | 防冲办主任 | 助理工程师 |
|  | 张 宏 | 地质与测量 | 地测科长 | 工程师 |
|  | 时小锋 | 采矿 | 安检科长 |  |
|  | 司留伟 | 采矿 | 掘进队长 |  |

托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案

批   准   页

《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案》已于2022年6月16日通过专家评审，现正式发布，自2022年6月20起实施，原2019年《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案》（文件编号：版本号BSTMK(第二版)）同时废止。

批准人：

2022年  月  日

托克逊县博斯坦煤业有限公司文件

托博煤[2022] 40号

关于印发《生产安全事故应急预案》的通知

矿属各科室、区队、有关人员：

为全面落实国家的安全生产方针，保障职工生命安全，保护煤矿财产和资源免受损失。本着“生命第一、降低风险、平战结合、减少损失”的原则，按照应急管理部令第2号《生产安全事故应急预案管理办法》的总要求，在遵照《生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的前提下，结合未来三年采掘布局和生产现状,编制了《煤矿生产安全事故应急预案》，形成应急预案体系，本《预案》由综合预案、专项预案、现场处置方案构成，并与托克逊县应急管理局安全生产事故应急预案相衔接。经评审通过,请遵照执行。

托克逊县博斯坦煤业有限公司

2022年6月20日

托克逊县博斯坦煤业有限公司

生产安全事故应急预案

内部评审会议纪要

组织单位：安检科

评审日期：2022年5月20日

托克逊县博斯坦煤业有限公司

生产安全事故应急预案内部评审会议纪要

2022年5月20日，托克逊县博斯坦煤业有限公司矿长宋德垚在调度室会议室主持召开了矿井生产安全事故应急预案评审会。安全总监段庆伟、总工程师张玉治、安全副矿长罗守亮、生产副矿长侯志学、机电副矿长谷鹏飞、各专业副总工程师和科室负责人参加了会议。根据会议内容纪要如下：

1.该预案符合编制程序；

2.该预案符合国家有关法律、法规、规章和标准；

3.该预案符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT29639—2020）所规定的各项要素；

4.适用范围、组织体系、信息报送、处置方案和应急措施等内容科学、合理；

5.应急响应程序和保障措施等内容切实可行；

6.综合应预案、专项应急预案、现场处置方案形成体系。

存在问题

1.矿井概况过于复杂，应按照导则要求作为附件；

2.专项预案应急物资针对性不强；

3.周边矿井应急资源调查情况未在应急资源调查报告中详细说明；

4.应急预案编制工作组中对成员职责划分不明确；

5.专项预案和现场处置方案的内容需要梳理、完善。

托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案

内部会审意见

| 会审时间 | 2022年5月20日 |  | 会审地点 | 二楼会议室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  |  | 组织单位 | 安检科 |  |
| 存在问题： 1.矿井概况过于复杂，应按照导则要求作为附件； 2.专项预案应急物资针对性不强； 3.周边矿井应急资源调查情况未在应急资源调查报告中详细说明； 4.应急预案编制工作组中对成员职责划分不明确； 5.专项预案和现场处置方案的内容需要梳理、完善。 |  |  |  |  |  |
| 参加会审人员签字 |  |  |  |  |  |
| 部门 | 签字 | 日期 | 部门 | 签字 | 日期 |
| 矿 长 |  |  | 通防科 |  |  |
| 安全总监 |  |  | 生产科 |  |  |
| 总工程师 |  |  | 安检科 |  |  |
| 安全副矿长 |  |  | 调度室 |  |  |
| 生产副矿长 |  |  | 机电科 |  |  |
| 机电副矿长 |  |  | 防冲办 |  |  |
| 通防副总 |  |  | 地测科 |  |  |
| 机电副总 |  |  | 综合办 |  |  |
| 采掘副总 |  |  | 综掘队 |  |  |
| 安全副总 |  |  |  |  |  |
| 地测副总 |  |  |  |  |  |
| 防冲副总 |  |  |  |  |  |

目  录

第一部分 前言	1

1成立工作组	1

2资料收集	1

3风险评估	3

4应急能力评估	3

5 历年本矿或相邻矿井事故情况	3

第二部分 矿井综合应急预案	4

第一章 总则	4

1 目的	4

2 适用范围	4

3 响应分级	4

第二章 应急组织机构及职责	5

1 指挥机构及职责	5

2 设立应急值守办公室及应急管理办公室	7

3指挥部下设五个工作组	8

第三章 应急响应	11

1 信息报告	11

2 预警	12

3 响应启动	16

4 应急处置	16

5 应急支援	17

6 响应终止	17

第四章 后期处置	19

1 生产秩序恢复	19

2 人员安置及善后赔偿	19

3 污染物处理	19

4 事故应急救援评估和总结	19

第五章 应急保障	20

1 通信与信息保障	20

2 应急队伍保障	20

3 物资装备保障	20

4 其它保障	20

第三部分 生产安全事故专项应急预案	22

第一章 矿井水害事故专项应急预案	22

1.1 适用范围	22

1.2 应急组织机构及职责	22

1.3 响应启动	22

1.4 处置措施	25

1.5 应急保障	26

第二章 矿井火灾事故应急预案	29

2.1 适用范围	29

2.2 应急组织机构及职责	29

2.3 响应启动	29

2.4 处置措施	32

2.5 应急保障	37

第三章 瓦斯事故专项应急预案	41

3.1 适用范围	41

3.2 应急组织机构及职责	41

3.3 响应启动	41

3.4 处置措施	44

3.5 应急保障	50

第四章 煤尘事故专项应急预案	53

4.1 适用范围	53

4.2 应急组织机构及职责	53

4.3 响应启动	53

4.4 处置措施	56

4.5 应急保障	57

第五章 矿井顶板事故专项应急预案	61

5.1 适用范围	61

5.2 应急组织机构及职责	61

5.3处置措施	61

5.4 响应启动	65

5.5 应急保障	68

第六章 矿井提升运输事故专项应急预案	71

6.1 适用范围	71

6.2 应急组织机构及职责	71

6.3 响应启动	71

6.4 处置措施	73

6.5 应急保障	75

第七章 停电事故专项应急预案	78

7.1 适用范围	78

7.2 应急组织机构及职责	78

7.3 响应启动	78

7.4 处置措施	81

7.5 应急保障	82

第八章 冲击地压事故专项应急预案	86

8.1 适用范围	86

8.2 应急组织机构及职责	86

8.3 响应启动	86

8.4 处置措施	90

8.5 应急保障	92

第四部分 现场处置方案	95

第一章 矿井水害事故现场处置方案	95

1.1事故风险描述	95

1.2应急工作职责	95

1.3应急处置	96

1.4注意事项	98

第二章 矿井火灾事故现场处置方案	101

2.1事故风险描述	101

2.2应急工作职责	102

2.3应急处置	103

2.4注意事项	106

第三章 矿井瓦斯事故现场处置方案	110

3.1 事故风险描述	110

3.2应急工作职责	111

3.3应急处置	112

3.4注意事项	115

第四章 矿井煤尘爆炸事故现场处置方案	119

4.1事故风险描述	119

4.2应急工作职责	119

4.3应急处置	120

4.4注意事项	123

第五章 矿井顶板事故现场处置方案	129

5.1事故风险描述	129

5.2应急工作职责	129

5.3应急处置	130

5.4注意事项	133

第六章 矿井提升运输事故现场处置方案	136

6.1事故风险描述	136

6.2应急工作职责	136

6.3应急处置	137

6.4注意事项	138

第七章 矿井停电事故现场处置方案	139

7.1事故风险描述	139

7.2应急工作职责	139

7.3应急处置	140

7.4注意事项	142

第八章 矿井冲击地压事故现场处置方案	144

8.1事故风险描述	144

8.2应急工作职责	144

8.3应急处置	145

8.4注意事项	148

第五部分 附件	151

附件1 煤矿概况	151

附件2 风险评估结果	160

附件3 预案体系与衔接	173

附件4 生产安全事故应急预案应急资源调查报告	174

附件5 有关应急部门、机构、人员应急通讯录	183

附件6 规范化格式文本	186

附件7 关键的路线、标识和图纸	188

附件8 相关协议	197

附件9 2019版应急预案调查报告	204

附件10 应急预案管理	206

第一部分 前言

1成立工作组

煤矿成立应急预案编制工作组，矿长任组长，其他班子成员为副组长，各科室负责人和区队长、带班队长、生产班组长、有经验的老工人为成员。工作组下设办公室在安检科，安检科科长兼任办公室主任，负责编制工作协调汇总工作。工作组分预案编制组、资料收集组、风险评估组、应急资源调查组等，并进行分工，明确了工作计划和职责。

2资料收集

矿长任组长，各分管副矿长任副组长，成员有各部门负责人、区队长组成。

2.1法律法规、标准与规范

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国突发事件应对法》

- 《中华人民共和国矿山安全法》

- 《中华人民共和国特种设备安全法》

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国刑法》

- 《生产安全事故应急条例》(国务院令第 708 号)

- 《煤矿安全规程》

- 《矿山救护规程》

- 《煤与瓦斯突出细则》

- 《煤矿防治水细则》

- 《煤矿地质工作规定》

- 《防治煤矿冲击地压细则》

- 《煤矿防灭火细则》

- 《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》

- 《关于进一步强化安全生产责任落实，坚决防范遏制矿山重特大事故的若干措施》

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》

- 《新疆维吾尔自治区煤矿生产安全事故应急预案管理实施细则》

- 《新疆维吾尔自治区煤矿生产安全事故应急预案管理办法》、

- (AQ1008-2007)

- 《托克逊县煤炭行业事故应急救援预案》

2.2保障资源

2.2.1人力保障资源

为抢救事故，矿井组建了矿山救护兼职小队。具备矿山事故初期救护能力。

矿建立了生产事故应急救援管理体系，成立了以矿长任总指挥的应急救援指挥部和应急救援管理机构，具有人力、物力、财力、救护、通讯、运输、设备等保障体系，和在生产安全事故应急预案体系中开展事故预防、准备、响应、善后和改进管理工作的专职人员。

2.2.2资金保障资源

矿井成立了以矿长为组长的应急救援资金保障后勤组，设立专门银行账号，准备资金，为矿井应急情况下启动应急救援队伍、指挥协调救援队伍、现场救援、应急物资装备采购、调配所需的费用。对征用非政府物资资产的补偿和赔偿，对受灾居民伤病治疗、生活救济补助等。

2.2.3物资保障资源

防护类救助物资：包括口罩、眼镜、手套、毛巾、安全带、救生绳等，用于治疗用的止血带、骨折固定架、绷带、担架、输液、输氧设备等。

具有防护功能的物资资源可以使受害人员免于伤害，救护人员自我保护，具有救护功能的物资资源可以使受害人员及时得到救助，减少伤亡。

应急交通物资：矿井辅助运输以轨道运输为主，配有机车，能确保运输需要。

动力照明类物资：应急活动使用的动力照明类物资有空气压缩机、氧气瓶、汽油、柴油、矿灯、手电筒等。

通信广播类物资：通信广播类物资有计算机网、指挥调度台、广播、电话、手机等。

设备工具类物资：应急活动涉及的各类设备工具类物资有装载机、风机、水泵、风泵等；主要工具和器具有倒链、撬棍、千斤顶、灭火器、电钻、钢钎、断线钳、扳手、电焊机、大锤、锨、镐等，观察测量用的经纬仪、钢尺、测杆、水平仪等。

一般工程类物资：木材、钢材、管材、帆布、水泥、砖、编织袋等。

以上物资和材料每月有供应科专人检查，发现有失效的及时更换，为应急救援提供可靠的物资保障。

2.2.4设施保障物资

矿井在+900m水平轨道大巷建有可容纳70人的永久性避难硐室，能够满足人员避险要求；各采掘作业地点20～40m范围内均安设了供水施救及压风自救等避险设施。

社会资源方面：托克逊县克布尔碱矿山救护队距离矿井2公里，保证出现安全事故灾难时能30分钟赶到现场。

矿井与托克逊县人民医院签署了医疗协议，为矿井发生事故提供抢险救援服务。

3风险评估

经评估，博斯坦煤业有限公司存在以下风险需制定专项应急预案:水害、火灾、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输、停电、冲击地压。

4应急能力评估

矿井组建了兼职救援小队，配备了安全、消防、环保等要求必要的应急物资和装备，由于矿井突发事故风险较多，危害难以预测，矿井应急救援资源不足，通过本次评估，摸清了可依托的社会资源和政府配套的公共应急救援队伍，这些资源对矿井突发事件控制非常有利。只要矿井落实好各项应急措施，是能够满足矿井应急救援要求的。

5 历年本矿或相邻矿井事故情况

5.1  2014年雨田煤矿掘进工作面发生冲击地压一次。

5.2  2016年6月21日，雨田煤矿综采工作面发生冲击地压，死亡一人。

5.3  2018年5月23日，博斯坦煤矿1132综采工作面上顺槽安装超前支架时，悬挂液压超前支架时，支架的锚索突然失效，导致其下悬吊的支架向下侧滑，将一名作业人员挤伤，经抢救无效死亡。

5.4  2018年6月1日，博斯坦煤矿一名职工在工作面刮板机头和转载机交叉处作业时，被工作上部片帮滚落煤块砸伤，经抢救无效死亡。

5.5  2022年2月11日，盘吉煤矿发生一起顶板事故。

第二部分 矿井综合应急预案

- 总则

1 目的

为了进一步增强我矿应对矿山安全事故风险和事故灾难应急管理的能力，最大限度减少事故灾难造成人员伤亡和财产损失，根据国家安全生产法律、法规和上级有关规定，特制定托克逊博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案。

2 适用范围

本预案适用于博斯坦煤业有限公司在生产过程中发生的涉险事故和可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的各类生产安全事故的应急救援工作。

3 响应分级

3.1 响应等级

按照事故的危害程度、影响范围和矿井控制事态的能力，将事故响应级别分为Ⅰ级、Ⅱ级。

响应分级标准：

按照事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，将矿井事故应急响应级别分为二级：Ⅰ级（煤矿级）、Ⅱ级（区队级）。

出现下列情况时启动Ⅰ级响应：造成1人以上死亡，或者1人以上重伤，或者10万元以上直接经济损失的事故；可能产生较大社会影响,煤矿认为有必要启动响应的事故。

出现下列情况时启动Ⅱ级响应：造成1人轻伤，或者10万元以下直接经济损失的事故。

3.2分级响应的基本原则

事故发生后，事故发生单位立即启动现场处置方案，经研判，可能造成1人以上死亡的，矿井立即启动应急预案，事故可能扩大时，启动衔接预案。

- 应急组织机构及职责

成立博斯坦煤业有限公司应急救援指挥部（指挥场所在调度室）下设应急值守办公室和应急管理办公室（调度室）及五个工作组，抢险救援组、技术支持组、救援保障组、对外联络组、善后处置组。

抢险救援组

善后处置组

对外联络组

技术支持组

救援保障组

应急指挥部

现场应急救援指挥部

应急管理办公室

1 指挥机构及职责

1.1 设立事故应急救援指挥部

为加强应急管理，有效预防处置事故，设立生产安全事故应急救援指挥部，指挥部由下列人员组成：

总指挥：矿长（矿长不在现场时，由总工程师担任总指挥）

副总指挥：董事长、总工程师、安全总监、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长

成员: 安全副总工程师、采掘副总工程师、机电副总工程师、通防副总工程师、地测副总工程师、防冲副总工程师、调度室主任、生产技术科科长、安检科科长、机电科科长、地测科科长、通防科科长、防冲办主任、财务科科长、后勤科科长、综合办公室主任、综采队队长、综掘队长、兼职救护队队长、医务室等单位及部门负责人组成。

1.2 应急救援指挥部职责

1.2.1应急救援指挥部职责：

- 分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别。

- 决定启动应急预案，按照综合预案和专项预案程序，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急救援行动。

- 批准成立现场抢险指挥部，批准现场抢险方案。

- 报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况。

- 评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别。

- 根据事态发展，决定是否请求外部援助。

- 督察应急操作人员的行动，保护现场抢救和现场以外其他人员的安全。

- 决定救援人员、员工、家属从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离。

- 协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持应急组织。

- 提出新闻发布和宣传工作意见，组织指导新闻发布和宣传工作；接待和接受记者采访，协调、指导新闻单位及时发布信息；收集舆情，掌握其动态，供应急处置工作参考；组织起草有关公告、通报、简报等材料，根据要求及时向上级有关部门报送信息等；根据应急处置工作需要，做好与相关区域的沟通、协调，采取针对性措施，把握舆论导向。

- 宣布应急恢复、终止响应、应急结束。

- 批准各类事故应急救援演练计划，监督各单位事故应急演练。

- 负责本预案的修编工作。

1.2.2总指挥职责：

- 为安全生产事故应急救援工作的第一责任人，全面负责救援工作。

- 根据现场的危险等级、潜在后果等，决定本预案的启动。

- 批准成立现场抢救指挥部，批准现场抢救方案（或现场预案）。

- 指挥和组织协调应急行动期间各救援小组工作，保证应急救援工作的顺利完成。

- 批准向主管部门、政府有关部门报告和对外信息发布。

- 事故影响范围和危害程度继续发展，超出矿井处置能力时，向政府应急救援机构提出救援申请。

- 决定救援人员、职工、家属从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离。

1.2.3副总指挥职责：

- 协助总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动。

- 向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议。

具体职责：

- 分析判断事故、事件或灾情的影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别。

- 根据总指挥决定启动应急预案，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急救援行动。

- 报告上级有关部门，联系地方政府应急反应组织或机构，通报事故、事件或灾害情况。

- 评估事态发展程度，提出升高或降低警报级别、应急救援级别的建议。

- 监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全。

- 协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持反应组织。

- 决定本矿各类事故应急救援演练，监督各单位事故应急演练。

1.2.4成员职责：

协助总指挥、副总指挥制定可靠的应急抢险救灾方案，及时调集救灾所需的设备，确保主要设备的正常运行。根据应急抢险救灾方案，对矿井的风流、设施、安全通道、顶板状况等进行调整、疏通、支护。对井下的环境参数进行有效监控。监控入井人员，确保井下及地面通信系统畅通。

2 设立应急值守办公室及应急管理办公室

2.1 应急值守办公室机构组成及职责

应急值守办公室设在调度室，是应急救援的指挥场所，办公室主任由调度主任兼任，办公室联系电话：外线0995-7637053 ，内线：8001/8002。

组长：调度室主任（外出离矿时，由调度室副主任担任组长）

副组长：调度室副主任

成员：调度室、安检科、生产技术科、地测科、机电科、通防科、防冲办等成员

工作职责：

- 负责应急值班工作。

- 负责接收生产安全事故报告，持续跟踪事故动态，及时向应急救援指挥部汇报，接受并传达指令。

- 负责根据应急救援指挥部指示，完成应急活动记录（文本、影音资料）和应急处置过程中相关资料的收集和整理工作。

- 负责收集各类应急图纸、资料，包括应急值守工作中的各种程序，联络方式等。

2.2 应急管理办公室机构组成及职责

应急管理办公室设在调度室，是应急救援指挥部的日常管理，办公室主任由调度主任兼任，办公室联系电话：外线0995-7637053 ，内线8001/8002。

组长：调度室主任（外出离矿时，由调度室副主任担任组长）

副组长：调度室副主任

成员：调度室、安检科、兼职救护队等成员

工作职责：

- 组织编制、修订和报备生产安全事故应急预案。

- 进行应急演练计划编制、收集应急演练资料准备和记录总结、应急方面的培训和档案管理。

- 按照应急救援指挥部的指令，向地方政府有关部门汇报事故情况。

- 组织调动和协调救援队伍；参与生产安全事故抢险救灾技术方案的论证。

- 根据应急救援指挥部指示，组织参与事故调查。

3指挥部下设五个工作组

3.1 技术支持组机构组成及职责

组  长：总工程师

副组长：外聘专家、采掘副总工程师、地测副总工程师、通防副总工程师、防冲副总工程师、机电副总工程师

成  员：生产技术科、通防科、地测科、防冲办、机电科

工作职责：

- 分析生产安全事故信息、研究灾害情况的演变，制定完善应急救援技术措施与方案。

- 负责提供与抢险救灾相关的图纸、资料。

- 提出防范事故扩大的措施与建议，为事故救援提供技术支持。

- 负责矿井通风系统的调整和恢复，关注主要通风机的工作状态，对风流、风量、有害气体进行分析处理，并执行与通风有关的其它措施。

- 参与事故调查与处理等相关工作。

3.2 抢险救援组机构组成及职责

组  长：安全副矿长

副组长：生产副矿长、兼职救护队队长

成  员：调度室、安检科、后勤科、采掘区队、煤矿兼职救护队成员、事故发生点的相关人员

工作职责：

- 负责现场抢险救灾工作，实施应急救援指挥部制定的抢险救灾方案和措施。

- 负责收集现场信息，核实现场情况，确保与指挥部信息及时传递，并向应急值守办公室汇报现场应急处置情况。

- 处置救灾现场突发情况，完成抢险救灾任务。

3.3 救援保障组机构组成及职责

组  长：机电副矿长

副组长：机电副总、综合办主任、财务科科长

成  员：调度室、安检科、机电科、财务科、综合办公室、后勤科、医务室

工作职责：

- 负责应急状态下应急物资、设备的组织、调配工作。

- 负责应急救援的资金保障工作，对应急救援所需的装备和物资提供资金支持等相关工作。

- 负责保障井上下电话、网络通讯畅通，保证应急状态下，相关信息传递及时、准确。

- 负责应急状态下安全保卫、人员疏散、警戒和交通保障工作；负责应急救援人员与被困人员家属的后勤保障工作。

- 负责医疗资源调配，满足应急状况下对伤员的救治等工作。

3.4 对外联络组机构组成及职责

组  长：董事长

副组长：安全总监

成  员：后勤科、综合办公室

工作职责：

- 负责指导、组织与地方政府的信息沟通与协调等工作。

- 负责拟定和审核生产安全事故新闻通稿；根据应急救援指挥部的授权对外发布信息，正确引导社会与公众舆论。

- 做好媒体人员接待工作。

3.5 善后处置组机构组成及职责

组  长：矿长

副组长：财务科科长

成  员：综合办公室、财务科人员

工作职责：

- 核实伤员和遇难者身份并通知家属做好安抚工作；

- 安排受伤人员后期治疗和遇难人员丧葬事宜；

- 洽谈抚恤条件和安抚家属其他事宜。

- 应急响应

1 信息报告

1.1 信息接报

1.1.1 信息接收

应急值守电话：8001/8002（内线电话）,0995-7637053  （外线录音电话）

发生事故后，现场人员在条件允许的情况下利用固定电话或应急广播向调度室汇报，汇报原则是根据现场情况选择最安全快速的方式进行汇报。汇报的内容包括：事故发生的时间、地点、灾害性质、影响范围、受灾人数等。

事故发生后，应急值守办公室要立即通过电话汇报值班、跟班领导及总指挥，并通知其他矿领导和有关科室部门负责人。

发生Ⅰ级、Ⅱ级生产安全事故，总指挥在1小时内向托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局及政府有关部门报告，地方政府及应急管理局接报后在2小时内向新疆维吾尔自治区应急管理厅和国家矿山安全监察局新疆局报告。

博斯坦煤业调度室电话：8001/8002（对内），0995-7637053（对外）

雨田煤矿： 0995—8813335、 0995-8813332

托克逊县人民医院电话：120

托克逊县应急管理局联系电话：0995-8803008

托克逊人民政府电话：0995—8821794

吐鲁番市应急管理局联系电话：0995-8521685

托克逊县克布尔碱矿山救护队联系电话：0995-8813911

国家矿山安全监察局新疆局应急值班值守电话：

0991-4585062/0991-4585063

新疆维吾尔自治区应急管理厅电话：0991-2309269

信息报告内容：

- 单位概况（单位全称、所有制形式和隶属关系、生产能力、证照情况等）。

- 事故发生的时间、地点以及事故现场情况。

- 事故类别（水灾、火灾、瓦斯、煤尘、顶板、运输、机电、停电、冲击地压等）。

- 事故的简要经过，入井人数、生还人数和生产状态等。

- 事故已经造成伤亡人数、下落不明人数和初步估计的直接经济损失。

- 已经采取的措施。

- 其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

1.1.2 信息报告时限与责任人

总指挥或值班副总指挥接到一般及以上生产安全事故后，按照事故上报程序，立即以通过先电话、后传真的顺序上报有关单位。

初次报告内容由于情况不明没有报告的，应在查清后及时续报。

1.1.3 信息传递

事故发生后，由博斯坦煤业有限公司指定专人或指定应急救援指挥部负责向本单位以外有关部门、单位通报。通报方式为电话、传真。通报责任人为矿长。

1.2 信息处置与研判

未达到响应启动的条件时，应急救援日常管理领导小组组长或带班副组长根据预警条件，对可能发生和可以预警的安全事故启动预警，要求各生产科室将附件7相关图纸带到矿调度室，做好响应准备。

应急救援指挥办公室根据现场报告、监测、预测分析结果，根据事件、险情、事故的性质、严重程度、影响范围和可控性，并根据事故响应分级条件进行研判，达到响应启动条件后，由总指挥下令启动响应。

发生一般及以上生产安全事故，应急救援指挥部自动启动响应。响应启动后，应急救援指挥部办公室及时掌握信息，跟踪事态发展，应急救援指挥部根据现场情况及时调整响应级别。

2 预警

2.1 预警启动

3.2.1.2预警条件

1）矿井水害事故预警条件

- 矿区大到暴雨以上降雨；24小时内降雨量达到50mm及以上；单个工作面涌水量达到100m³/h及以上。

- 采掘工作面发现突水预兆。

- 矿区生产区域内及周边地区暴风、雷雨、暴雪、冰凌等自然灾害，可能造成线路接地、短路或线路遭雷击接地、倒架断线、短路引起跳闸，造成矿井总停电时，及时发出预警。

2）矿井火灾事故预警条件

- 井下作业地点风流中一氧化碳达到或超过0.0024%。

- 井下作业地点空气温度持续性升高。

- 巷道顶煤高冒区或煤体破坏区出现一氧化碳、温度持续性升高。

- 井下作业地点风流中出现明火、烟雾等发火征兆。

3）矿井瓦斯事故预警条件

- 总回风巷或一翼回风巷中瓦斯浓度达到0.75％及以上。

- 采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度达到1％及以上。

- 采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到0.8％及以上；爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0％及以上。

- 采掘工作面及其它巷道内，体积大于0.5m³的空间内聚集的瓦斯浓度达到2％及以上。

- 进风流或串联通风风流中的瓦斯浓度达到0.5％及以上,。

- 安全监测监控系统出现瓦斯异常报警，情况不明的。

4）矿井煤尘事故预警条件

- 防尘供水系统、防尘设施、隔爆设施发生故障，不能正常供水和起到应有作用。

- 采掘工作面和转载点煤尘浓度严重超限。

- 巷道、管线积尘未按规定冲刷，连续积尘厚度超过2mm连续长度超过5m及以上。

- 采掘工作面和转载点煤尘浓度接近爆炸下限（45g/m³）时，必须立即停止作业。

5）矿井顶板事故预警条件

地测部门的地质预报、生产现场顶板支护变形、用顶板离层仪观测压力显示数据超过正常范围、在地质构造带施工、特大断面施工等。

6）矿井提升运输事故预警条件

- 钢丝绳芯带式输送机

①皮带接头开胶或有损伤。

②输送带宽度减少20％。

③运行过程声音异常。

④电机运行电流忽然增加。

- 架空乘人装置

①驱动部异响、异常抖动、漏油严重等。

②各种保护试验不合格。

③钢丝绳发生锈蚀、断丝、磨损。

- 副井提升机

①保护失效或保护不全。

②钢丝绳发生锈蚀、断丝、磨损。

③司机违规操作。

④行车行人

⑤不按规定使用保险绳。

7）矿井停电事故预警条件

- 电网电压波动异常。

- 矿井主变电所综合自动化系统出现故障报警。

- 矿井主要电气设备出现异常气味、声音或温度等情况。

- 矿井供电系统主要电气设备或主要继电保护试验不合格。

- 矿井主要供电线路杆塔出现倾斜、扭转，以及线路下树木、房屋等危机线路安全运行的情况。

- 大风、大雪、强雷电和强降雨天气。

- 日常检查巡视发现的其它危机矿井安全供电的隐患。

8）冲击地压事故预警条件

由于冲击地压事故的突发性特点，在发生冲击地压之前，很难发现其征兆。因此，冲击地压的预警主要依靠对区域构造，煤层及其顶底板岩石的冲击倾向，煤岩埋藏深度，作业地点周边条件等因素综合分析的基础上，采取针对性的预测措施取得的数据资料来判断。

目前使用较多的方法有：

- 通过经验类比法分析可能发生冲击地压地点的埋藏条件，煤层和顶底板条件，巷道布置、采煤方法与工艺等，推断发生冲击地压的可能性较大时。

- 在应力集中区、支撑压力带煤壁打钻，钻孔的煤粉量超标时。

- 利用煤岩流变破坏电磁辐射特新监测冲击地压的方法，工作面煤体电磁辐射信号强度和脉冲数超过临界值且向上增长时。

- 采掘工作面受冲击地压威胁，采取防冲措施后，仍未解除冲击地压危险时。

2.2预警的方式、方法

矿井调度室采用井上下通讯（调度电话8002、8001、手机短信）、人员定位系统紧急呼叫、井下广播系统、现场通知等方式，向现场人员和有关人员发布生产安全事故预警信息。

2.3预警程序

- 矿井调度室获取应急信息，及时汇报矿值班领导，值班领导判断是否可能发生事故或造成危害，并决定是否发布预警及预警范围。

- 根据值班领导决定，向现场人员和有关单位、部门发布生产安全事故预警信息，紧急时通过紧急呼叫、语音广播等方式向所有有关人员预警，汇报应急救援指挥部副总指挥或总指挥。

- 通知相关单位采取相应预防性处置措施；

- 密切关注事态发展，通知各应急专业做好充分准备；

- 核实处置措施执行情况，根据事态发展情况，应急救援指挥部确定预警行动升级或终止。

2.4 响应准备

应急值守办公室立即通知应急指挥部成员到调度室集合，通知博斯坦煤业兼职救护队携带救援装备、应急救援人员携带所需物资、医务室人员携带急救用品到达井口待命，车队将所有应急车辆停放到井口待命，井口设置警戒严禁任何人员车辆入井，调度室立即根据人员位置监测系统显示数据与井口核对井下人员，同时密切关注灾害影响范围内的有害气体变化，综合办公室在矿门口设置警戒，严禁无关人员随意进入，通知各专业组做好应急准备。

2.5 预警解除

当遇险人员全部得救，生产安全事故直接影响消除，财产和经济损失不再扩大，环境影响得到有效控制，经救护队及相关专业技术人员对灾区现场进行监测核实，证明灾区气体、空气、温度恢复正常，环境符合有关标准，可能导致次生、衍生事故隐患消除后，经应急指挥部确认和批准，由总指挥宣布应急结束，并向上级报告。

应急救援程序结束后，由现场指挥部组织应急救援队伍有序撤离现场，恢复正常秩序。

由指挥部落实专人对事故现场及受影响的区域进行连续监测和监控，并将监测监控数据及时向矿调度室进行通报。

3 响应启动

博斯坦煤业调度室接到事故报告后，应立即根据事故性质下撤人指令，并按照事故汇报程序向应急指挥部汇报。

3.1召开应急会议

应急指挥部根据生产安全事故性质，通知各专业组成员立即到达调度室并召开应急会议。应急会议由总指挥主持。会议应包括以下内容：

- 通报生产安全事故情况；

- 明确救援方案和工作要求；

- 确定所需调配的内、外部应急资源；

- 确定信息上报的部门和时间。

根据事态发展及处置情况，总指挥应适时召开后续应急会议。各应急专业组应适时召开组内会议，落实组内工作任务，及时将会议情况及决定事项报告总指挥。

3.2 协调应急资源

根据生产安全事故现场情况，博斯坦煤业应急指挥部负责及时组织调配应急救援队伍和应急物资，若内部应急资源不能满足救灾需要，应立即联系外部资源。

3.3信息上报

信息上报程序及内容同第二部分第三章的1 信息报告。

3.4信息公开

博斯坦煤业应急指挥部应指定专人，按照及时、准确和真实的基本原则，向有关媒体、社会公众通报事故信息。信息发布组负责信息发布工作的相关事项，包括拟定信息发布方案、确定发布内容、筹备新闻发布会等，并负责外来新闻媒体单位的接待及舆情的监控工作，要密切关注社会舆论发展方向，及时给予正确引导，避免造成负面影响。

4 应急处置

4.1 应急处置原则

坚持以人为本、控制灾情、缩小灾害范围、科学施救、减少事故损失及事故影响的原则。

4.2处置措施

- 应急救援指挥部根据事故类型、可能造成的事故损失及发展态势制定应急救援方案后，依据救援方案积极组织应急救援工作。

- 救援保障组根据事故现场的情况，确定警戒区域范围，并维持相关区域的秩序，控制人员和车辆进出通道；

负责将受伤人员转至安全区，对受伤人员进行抢救、护理、转送；

负责确保各专业队与调度室、指挥部之间通讯、广播以及各种可视信号的传输畅通；确保井下各地点电话畅通，受灾地点设备受到破坏时，以最快速度恢复事故地点的正常电话通讯；

负责为急救行动提供物资保证，包括应急抢险器材、救援防护器材、监测分析器材和指挥通信器材等。

- 抢险救援组组织抢险队伍，开展、配合抢险救援行动，对现场受伤人员进行搜救，并控制危险源，防止二次事故发生；责将伤亡人员运输到地面，把救灾人员和设备、器材等紧急物资运到救灾指定地点。

- 技术支持组协助现场总指挥制定抢救方案及安全措施；对抢救过程中遇到的技术难题及时给与技术指导；协助现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

- 善后处理组为急救行动提供后勤保证，包括应急人员的食宿等；负责发生突发事件时的财力保障，确保应急时有足够的资金支持。

各组密切注视事故发展和蔓延情况，如果事故呈扩大趋势，应及时向应急指挥部报告。

5 应急支援

当事态超出本级应急能力，且事故得不到有效控制时，应急指挥部应立即向地方政府请求实施更高级别的应急救援。

应急响应升级，现场应急指挥部或地方政府应急指挥工作组到达后，应急指挥部应立即移交指挥权，并汇报事故情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素等问题，服从现场应急指挥部和地方政府应急指挥工作组的指挥。

6 响应终止

生产安全事故直接影响消除，财产和经济损失不再扩大，环境影响得到有效控制，可能导致次生、衍生事故发生的隐患消除，相关危险因素排除后，事故涉及区域已进入恢复阶段，经应急救援指挥部确认，由总指挥宣布应急状态终止，并向地方政府报告。

由指挥部落实专人对事故现场及受影响的区域进行连续监测和监控，并将监测监控数据及时向矿调度室进行通报。

- 后期处置

应急处置结束后，应急指挥部组织恢复生产秩序，做好灾后重建、污染物收集和清理工作。

1 生产秩序恢复

事故抢救结束后，经应急救援指挥部同意，逐渐恢复生产秩序。

2 人员安置及善后赔偿

按照国家和新疆维吾尔自治区有关规定对工伤职工要进行积极地治疗，妥善安排好职工生活，对死亡职工要发给伤葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金等。

3 污染物处理

根据抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可采用以下几种方法：

3.1稀释，用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。

3.2处理，对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其它物品应集中储藏，作为危险废物处理。

3.3物理去除，使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

3.4中和，中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂、白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

3.5吸附，可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

3.6隔离，隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要适时处理。

现场洗消产生的废水，进入雨水管网系统，应先关闭雨水排放口阀门，将进入雨水管网系统中的废水收集进入雨水应急池，待检测合格后排放，若不达标，则进入废水处理。

4 事故应急救援评估和总结

事故抢险结束，要对事故发生情况及应急救援过程进行评估和总结。总结内容应包括：发生事故的原因、发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失），采取的主要应急响应措施，并对其效果进行评价，责任追究，本次事故主要经验教训，将采取的管控措施。事故调查要科学地揭示事故发生的内、外原因，找出事故发生的机理，研究事故发生的规律，总结事故发生的教训，制定预防重复发生事故的措施，重新评估应急救援能力，重新修订应急预案内容，防止类似事故的再度发生。

- 应急保障

1 通信与信息保障

应急指挥部电话：0995-7637053、8001/8002当遇紧急情况井下各地点固定电话可直接与调度室（应急值守办公室）进行汇报通话。

地面主要通风机房和井下各个采掘面、皮带机头、变电所都应有与调度室直通的电话。

信息组要保证地面应急救援指挥部与井下现场指挥及救援人员的通讯畅通，特别是在灾变后尽快恢复通讯系统及人员位置监测系统。

应急救援指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式。附件5

2 应急队伍保障

博斯坦煤业与托克逊县克布尔碱矿山救护队签订了救护协议，救护队距煤矿2公里，路程不超半小时。博斯坦煤业组建了兼职救护小队，明确了组织领导、组织机构、人员构成、职责任务、装备设施、培训训练、队伍管理等相关内容，兼职救护小队由18人组成

3 物资装备保障

3.1 物资和设备的存放

应急救灾物资和设备的存放管理工作由矿兼职救护队负责，矿兼职救护队应定期对仓库进行检查、补充、维护，保证应急物资的储备量，不能随意挪用，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确；井下消防材料库由通防科负责定期检查、维护。

3.2 应急抢险救灾物资设备调运方式

当煤矿应急物资和设备供应不能满足时，立即向上级请求调配所需物资。

3.3 井下作业人员随身携带压缩氧自救器，由通防科负责管理、校验、维护。

4 其它保障

4.1 经费保障

- 应急专项经费来源：博斯坦煤业应急救援储备金。

- 使用范围：救援经费主要用于生产安全事故的应急救援，并保证资金到位。

- 监督管理：由财务科统筹管理，应急救援指挥部指挥使用，做到专款专用，保障应急状态时应急经费的及时到位。

4.2 交通运输保障

车队必须保证24小时有值班车辆，负责保证事故抢救用车，车辆不足时，由矿调度室向托克逊县应急管理局请求支援。发生人身安全事故后，尽可能快速做出反应；根据地面交通情况必要时由指挥部及时协调公安交警部门对事故现场进行道路交通管制，并根据需要开设应急救援特别通道，确保救援物资、器材和人员及时运送到位，满足应急处置工作需要。

4.3 治安保障

发生生产安全事故后，后勤科应按照应急指挥部的安排，迅速组织对事故现场进行治安警戒和治安管理。加强对重要场所、重要人群、重要设施和物资的防范保护，维持现场秩序，及时疏散现场群众。必要时请求地方公安部门进行增援。

4.4 技术保障

生产技术科负责提供与抢险救灾相关的图纸、资料，组织救灾队伍，参与救灾抢险及恢复生产的准备工作；通防科负责矿井通风系统的调整和恢复，关注主要通风机的工作状态，对风流、风量、有害气体进行分析处理，并执行与通风有关的其它措施；机电科负责救灾过程中机电设备的供应、抢修和正常运转，掌握矿井停送电工作，抢险救灾物资及人员的运输，保证通讯正常。

事故应急救援期间，可邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

4.5 医疗保障

博斯坦煤业与托克逊县人民医院签订应急医疗救援协议。事故应急救援期间由托克逊县人民医院负责提供医疗救护服务，主要负责对受伤人员的医疗救护。详见附件8。

4.6后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤保障组负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

第三部分 生产安全事故专项应急预案

- 矿井水害事故专项应急预案

1.1 适用范围

适用于本矿井发生水灾事故时的应急响应与处置。水害事故风险轻则造成局部突水，人员受伤，重则矿井淹没，群死群伤，造成很大经济损失。该专项应急预案是针对水灾事故危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

1.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第二部分第二章）。

1.3 响应启动

1.3.1 响应分级

同综合应急预案，水灾事故应急响应分级也分为Ⅰ级、Ⅱ级。

矿井水灾事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应响应级别的应急预案。

1.3.2 响应程序

- 矿调度室接到水害事故汇报后，立即向矿长汇报，由矿长（矿长不在由总工程师负责）下达命令，启动水害事故专项应急预案。

- 矿调度室接到水害事故汇报后，调度员严格执行矿长授予从业人员紧急避险和应急处置权的授权指令，立即下令按照水灾避灾路线撤出井下受水灾威胁区域人员。

- 值班调度员接到启动应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员到矿调度室。

- 应急指挥中心进一步了解事故情况，整理事故相关资料和图纸等，为救援工作决策提供基础资料。

- 指挥中心研究、决策救援方案，确定各救援小组工作要求，明确现场救援人员安排，选择合理的救援路线，各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

- 根据救援工作的需要，可汇报上级有关领导、部门协调调动外部救援力量增援。

- 根据受伤人员情况，可汇报上级有关领导、部门协调医疗救护中心专家组奔赴现场，加强医疗救护的指导和救治。

- 根据事故情况和救援工作进展情况，及时汇报有关部门并适时向新闻媒体公布。

1.3.3 应急指挥

- 发生非伤亡、经济损失较小的水害事故，由应急救援指挥部负责启动现场处置方案，《托克逊县博斯坦煤业有限公司水灾事故应急预案》进入预备状态；

- 发生一般水害事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司水灾事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅。

- 发生较大及以上水害伤亡事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司水灾事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅，请求启动上一级应急预案。

1.3.4 应急行动

- 矿井发生水灾事故后，在应急救援人员到达前，应首先启动本矿水灾事故应急预案及现场处置方案，控制事故扩大，进行抢险自救。

- 应急救援指挥部召开第一次应急会议，要根据现场情况，对水灾事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。

- 抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向矿调度室汇报事态发展和抢险进展情况。

- 现场抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

- 应急救援指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

- 托克逊县克布尔碱救护队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

- 由矿调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

- 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

1.3.5 资源协调

救援保障组负责应急物资的采购、供应、储备和发放工作，应急救援办公室（矿调度室）按照总指挥部的指令，负责调集、调配应急预案物资和抢险救灾队伍。

调度室要确保井上、下和外线通讯畅通，确保指挥部指挥救援、调配物资和调集抢险队伍的指令能够得到迅即下达。

应急救援指挥部根据事故性质、影响范围、灾害程度，及时向托克逊县克布尔碱救护队发出救援请求，请求上级部门给予医疗救护队伍、技术专家等救援支持。抢险组在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，应急救援指挥部安排专人向周边矿井协调抢险物资；必要时报请托克逊县政府协调解决物资供应。

应急物资：污水泵、真空开关、矿用高压交联内铠装电缆、矿用屏蔽低压橡胶套电缆。

应急用具：编织袋、草袋子、扁担、铁锨、镐、抬筐、三角扒子、雨衣、潜水泵、水龙带、快速接头、排水管、手电筒、尼龙绳、铁丝。

以上应急物资、设备、材料入库建档管理，管理责任人明确，正常维护。

1.3.6 应急避险

- 水灾事故发生后，事故地点人员在确保安全的前提下，应积极进行自救，控制事态扩大。位于突水点上侧的人员直接沿巷道向地势高的巷道撤离并撤出矿井，突水点下侧的人员应立即向地势高的巷道快速撤离，遇到转弯处先转弯，避免水流冲击。避灾线路见附件5。

- 保证事故发生地点风路畅通，特殊情况下可利用风管、水管、打钻等方法，为被困人员提供新鲜空气、饮用水及食品。

1.3.7 扩大应急

- 灾害事故应急过程中，当事故灾情扩大时，由矿应急救援指挥部决定扩大应急响应级别。

- 应急响应后，矿现场抢险救援组根据水灾事故现场实际情况和救援能力，确定需要外援时，及时向矿应急救援指挥部汇报。由总指挥向上Ⅰ级应急救援机构和政府部门报告请求支援。

1.3.8 应急结束

当应急救援完成，水灾事故现场得以控制，通风系统恢复，作业环境符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由矿调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

1.4 处置措施

1.4.1 应急处置原则

井下发生水灾事故应急处置的基本原则，是保障员工安全健康，积极抢救遇险人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和事故损失。

以人为本、安全第一、预防为主。水灾事故应急工作要始终把保障员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。

听从指挥，统一行动。井下发生水灾事故后，由本预案中设置的应急救援指挥部负责事故抢险救护工作的指挥和调度。预案中涉及的各相关部门、单位必须服从应急救援指挥部的统一指挥。

协调组织、保障供给。相关单位要做好事故救援的协调组织工作，保障救援必需的人、财、物的供给，必要时可请求省内其他兄弟单位救护队协助抢险救灾。

1.4.2 应急处置措施

应急响应后，带班领导组织可能受到水灾危害的人员，沿避灾路线安全撤离；指令各应急救援队伍进入应急状态，通知水泵房将水已淹至区域的水泵全部开启，防止淹井；调集应急排水所需物资和设备。

- 工作面发生突水、透水事故后，现场负责人必须立即打电话报告矿调度室，并在班组长或由经验的老工人的指挥下迅速开展自救、互救。如情况危急，水势很猛无法抢救，则有组织地避开压力水头，迅速撤离事故区域并沿避灾路线撤至上部地面，而不能进入附近的独头巷道。

- 突水、透水事故的人员撤离时要避开水头压力和水流方向向高于透水巷道的地点撤离，在巷道行走或作业的人员听到来自上方、较高处的水声或看见水流应迅速就近找躲避硐室或交叉巷道，避过水头再行撤离或者等待求援，无处躲避时应迅速靠帮背向来水方向抓牢巷道内的管线等固定物，沿巷道撤退时，要用手抓住巷道两旁的管线，防止被水冲倒、冲走。

- 矿调度室接到灾情报告后，应立即启动应急预案。矿长及指挥部成员接到报告后，立即赶到矿调度室组织指挥抢险救援工作。

- 查明水源、涌水量、出水地点情况以及受水灾影响的区域范围，调查受灾区域的人员名单，为撤离水灾区域人员和处理事故提供依据。

- 采取有效措施进行堵水，加固维修被水冲毁的巷道，引、排积水，组织力量侦察灾情和抢救被水围困的遇险人员。

- 遇突水事故或涌水量过大，开启中央水泵房水泵进行应急排水，指挥部根据灾情及时确定井下撤人的地点、范围，及时通知、组织撤人。

- 现场电话、定位仪、应急广播、喊话等方式清查灾区人员，组织人员，组织力量抢救可能被水冲走、淤积物埋压的遇难遇险人员。

- 涌水短时间内无法堵住时，应积极疏通水道引导水流按人为的路线流动。如果有流砂涌出时应在适当的地点设置滤水槽。

- 采空区积水涌出时，应采取检查瓦斯措施。

- 因水灾停风停电的掘进巷道，排水时应制定瓦斯管理措施和事后的排放瓦斯措施。

- 根据现场情况在井下适当位置设井下救灾指挥部。

- 抢险救援处理结束后，根据井下破坏情况，积极组织力量尽快恢复正常生产。

1.5 应急保障

煤矿按要求配备齐全各种救灾物资及装备。在井下建立矿井消防材料库，在地面建立消防器材库，要求有轨道能直通器材库和副井井口，按要求配备齐全各类应急物资和装备。

1.5.1 通信与信息保障

- 地面主要通风机房和井下各个采（掘）工作面、皮带机头、变电所等重要场所都有与矿调度室直通的电话。矿调度室要制定应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下，各地点都能够通信畅通，信息传递及时。应急救援指挥部特呼电话号码“8001、8002（对内）”，“0995-7637053（对外）”，当遇紧急情况井下各地点固定电话可直接与应急救援指挥部（矿调度室）进行通话。

- 矿调度室要保证地面指挥部与井下现场指挥及救援人员的通讯畅通，特别是要保证人员定位系统的信息畅通。

- 应急救援指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式，通过有线电话、移动电话等通讯手段，随时掌握现场情况。相关联系方式见附件人员联系名单。

1.5.2 应急队伍保障

- 现我矿委托托克逊县克布尔碱救护队服务并签有协议，发生事故后能够保证在30min内赶到。如果遇到大型矿井事故，政府可以向托克逊县矿山救护队请求救援支持。

- 煤矿设有兼职矿山救护小队。兼职矿山救护队要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成总指挥部交给的抢救任务。

- 协议医院具有专业的医疗队伍，能够保证本矿在各种应急情况下能及时有效地救治各种受伤人员。

- 各部门必须无条件地服从指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律。无特殊情况任何人员不准请假，确因特殊原因需请假的，必须经总指挥同意，并安排其他人顶替，其他单位和个人一律无权准假。工作中不得推诿扯皮，对抢救中出现工作失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃的人员要坚决按照公司责任追究规定给予严肃处理；情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

- 各部门负责人如有变动，由接替人履行职责；未明确接替人的，按副职先后顺序履行职责；无副职的，按成员先后顺序履行职责。

1.5.3 物资装备保障

- 建立应急救援装备和物资储备库，矿兼职救护队长负责各种救援装备和物资的储备、检查更新、维护保养工作；综合办负责应急物资的管理。

- 应急救援装备和物资包括：各种应急救援设备、工具、器材，采取统一采购、统一储备的形式，其所需资金从安全费用列支。

- 综合办做好应急物资、技术装备的储备及应急调用。

- 矿兼职救护队负责应急物资的储备和日常管理。

- 机电科负责大型排水设备、吊装设备的选型申购，并建立管理台账。综合办负责各种应急救援物资器材的购买。

- 应急物资储备库要悬挂醒目的标牌，做好防火、防水、防压、防潮、防盗工作。加强储备仓库规范化建设，设置标准货物架（台），建立应急物资管理台账，做到实物、标签、账目相符。严格执行调度命令，做好应急物资的紧急调运工作，做好发放记录。救援结束做好返还物资的清点验收。非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经有关领导同意并及时补充或归还。在定期检查中发现应急救援物资损毁、丢失的要严格追究相关人员的责任。

- 矿兼职救护队应加强对储备物资、技术装备的管理，按期检查，以使应急物资质量可靠，库存充足；技术装备定期保养、性能良好。防止储备物资、技术装备被盗用、挪用、流散、失效、损坏，一旦出现上述情况，要及时予以补充、更新和维护。

1.5.4 技术保障

事故应急救援期间，由总工程师、应急救援专家及各专业技术负责人、外部专家等人员组成技术专家组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

煤矿必须及时填绘反映实际情况的下列图纸：

矿井地质和水文地质图；井上、下对照图；巷道布置图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风等管路系统图；井下通信系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备布置图（标明电缆、馈电开关、整定值、位置等）；井下避灾路线图。

1.5.5 经费保障

- 煤矿应当做好事故应急救援必要的资金准备，资金必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

- 经费来源于矿井生产安全费用预留资金。

- 应急经费主要用于生产安全事故的应急救援，由矿财务科负责保证资金到位。应急救援费用由矿应急救援指挥部监督使用。

- 财务科要做好应急救援专项费用计划，且建立好专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

- 财务科、办公室必须保证在发生安全生产事故时有足够的应急救援资金，必须保证能够配备必要的应急物资和装备。

1.5.6 交通运输保障

托克逊县博斯坦煤业有限公司位于托克逊县城西北方向334°，与托克逊县城直约63km，距克尔碱镇18km，行政区划属托克逊县管辖。

井田向东有简易公路到克尔碱镇，克尔碱镇有县级公路到达托克逊县，外部交通条件较好，井田内地势平坦，内部交通条件也较好。

1.5.7 救援医疗保障

托克逊县博斯坦煤业有限公司与托克逊县人民医院签订医疗救护协议，负责事故伤员的医疗急救。

- 矿井火灾事故应急预案

2.1 适用范围

适用于本矿井发生火灾事故时的应急响应与处置。火灾事故风险轻则出现设备损毁、重则人员伤亡，有可能出现群死群伤，造成很大经济损失。该专项应急预案是针对火灾事故危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

2.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第二部分第二章）。

2.3 响应启动

2.3.1 响应分级

同综合应急预案，火灾事故应急响应分级也分为Ⅰ级、Ⅱ级。

矿井火灾事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

2.3.2 响应程序

- 矿调度室接到火灾事故汇报后，立即向矿长汇报，由矿长（矿长不在由总工程师负责）下达命令，启动火灾事故专项应急预案。

- 值班调度员接到启动应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员到矿调度室。

- 应急指挥中心进一步了解事故情况，整理事故相关资料和图纸等，为救援工作决策提供基础资料。

- 指挥中心研究、决策救援方案，确定各救援小组工作要求，明确现场救援人员安排，选择合理的救援路线，各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

- 根据救援工作的需要，可汇报上级有关领导、部门协调调动外部救援力量增援。

- 根据受伤人员情况，可汇报上级有关领导、部门协调医疗救护中心专家组奔赴现场，加强医疗救护的指导和救治。

- 根据事故情况和救援工作进展情况，及时汇报有关部门并适时向新闻媒体公布。

2.3.3 应急指挥

- 发生非伤亡、经济损失较小的井下火灾事故，由应急救援指挥部负责启动现场处置方案，《托克逊县博斯坦煤业有限公司火灾事故应急预案》进入预备状态。

- 发生一般火灾事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司火灾事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅。

- 发生较大及以上井下火灾伤亡事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司火灾事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅，请求启动上一级应急预案。

2.3.4 应急行动

- 应急救援人员到达事故现场后，事故单位负责人或知情人员要立即向救援的有关人员详细汇报事故情况。现场一切抢救事宜统一由现场抢险救援组指挥，政府监管部门应急机构到达现场后，接受其指挥。

- 抢险救援组、技术专家组根据现场情况进行事故初始评估，划分现场工作区（危险区、缓冲区、安全区），研究制定抢救方案和安全措施，实施抢险救灾。

- 现场抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

- 应急救援指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

- 克布尔碱矿山救护队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

- 由矿应急救援办公室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

- 救援保障组、对外联络组做好通讯保障、信息公开、后勤及财力保障工作。

- 对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援，救助伤员，控制事态发展，减少人员伤亡和事故损失的同时，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，并立即上报托克逊县应急管理局和吐鲁番市应急管理局，地面火灾由其同时报告托克逊县消防大队，并建议启动上一级应急预案实施救援。

2.3.5 资源协调

救援保障组负责应急物资的采购、供应、储备和发放工作，应急救援办公室（矿调度室）按照总指挥部的指令，负责调集、调配应急预案物资和抢险救灾队伍。

调度室要确保井上、下和外线通讯畅通，确保指挥部指挥救援、调配物资和调集抢险队伍的指令能够得到迅即下达。

应急救援指挥部根据事故性质、影响范围、灾害程度，及时向托克逊县应急救援队发出救援请求，请求上级部门给予医疗救护队伍、技术专家等救援支持。抢险组在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，应急救援指挥部安排专人向周边矿井协调抢险物资；必要时报请托克逊县政府协调解决物资供应。

2.3.6 应急避险

- 地面火灾发生时，人员应向火焰燃烧的相反方向迎着新鲜风流撤离，撤离途中应注意建筑构筑物可能发生的坍塌掉落。

- 当发现井下火灾预兆或井下火灾已经发生时，现场人员在保障人身安全的情况下应立即向矿调度室汇报，并立即组织灾区及受威胁区域人员撤离现场，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。避灾线路见附件5。

- 当井下火灾事故波及地点的人员无法撤离时，遇险人员就近选择进入紧急避险设施或有利地点，等待救援。

- 当遇险人员无法进入紧急避险设施时，应就近躲入通风较好、支护完好的硐室或巷道内。

- 在进入临时避难设施或其它有利地点前，应在其外留有衣物、矿灯等明显标志，以便救援人员发现。被困人员必须静卧，保持安静、不得烦躁，避免不必要的体力消耗和氧气消耗，借以延长避灾时间。避灾时，硐室内除留有一盏灯照明外，其余矿灯应全部关闭。在硐室内可间断地敲打铁器、岩石等，发出呼救信号。全体避难人员要坚定信心，相信在各级领导和职工的努力下，一定会安全脱险。

- 人员紧急避险应尽可能选择有压风管的硐室或巷道，打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

- 遇有火灾、有害气体蔓延、缺氧等危险的灾区，救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。

2.3.7 扩大应急

- 在井下火灾事故抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，抢险救灾组和现场抢救指挥部要立即向应急救援指挥部汇报。

- 由矿应急救援指挥部总指挥决定向上级部门求救，请求兄弟单位或政府部门进行增援，启动上一级事故应急预案，实施扩大的应急响应。

- 必要时矿应急救援总指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

2.3.8 应急结束

当应急救援完成，火灾事故现场得以控制，通风系统完全恢复，作业环境气体符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由矿调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

2.4 处置措施

2.4.1危险程度分析

根据新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2019年8月9日对煤矿3-3煤层取样检测结果，煤层吸氧量在0.42cm³/g左右，3-3煤层自燃倾向性等级为II级自燃煤层。

根据新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所2019年8月15日对该矿井3-3煤层取样检测结果，3-3煤层最短自然发火期为60天。

由于矿井未揭露4-2煤层，暂时没有对4-2煤层进行自燃倾向性鉴定。

井田平均地温梯度为0.99-1.56℃/100m,小于3℃/100m，属于地温正常区。

2.4.1.1内外因火灾危害程度分析及影响范围

- 外因火灾：由于烧焊、电器设备过热、过流短路、皮带运转、开关爆炸等原因，会引起外因火灾。当主斜井、副斜井、+900m水平运输巷、中央变电所发生火灾将危及整个矿井；由于矿井采用抽出式通风，只危及采区及回风系统人员；各采掘工作面发生火灾，由于采掘工作面均为并联通风，只危及本工作面及回风系统人员；由于中央变电所为独立通风，只危及变电所内回风系统人员。

- 内因火灾：矿井各煤层均具有自燃倾向性，属自然发火煤层。通风系统不稳定，出现无风、微风巷道，排查处理不及时，有可能造成煤层自然发火；采煤工作面扩切眼期间、遇地质构造、托顶煤施工、出现高冒地点等处理不及时，措施不当，对煤巷、半煤巷掘进巷道暴露煤体不能及时洒水，未能及时排查防火隐患点，未及时采取有效措施，有可能造成煤层自然发火；采煤工作面回采期间，矿山压力显现，防火密闭、隔离煤柱因承压过大出现裂隙，密闭、隔离煤柱被压坏造成向采空区漏风，导致煤层自然发火；采煤工作面回采期间采空区冒落不实，浮煤清理不净，有遗留浮煤；采空区冒落顶板与地表形成导通裂隙漏风，有可能造成采空区自然发火。由于矿井目前只有1个采区，所以一旦发生内因火灾只影响火灾地点回风侧。

2.4.1.2可能产生的次生、衍生事故、危害程度及影响范围

导致外因火灾事故风险，可能衍生电气火灾和胶带着火、火灾造成的烟和有害气体影响范围可能波及矿井空气。导致井下外因火灾和自燃发火可能衍生瓦斯煤尘爆炸，可能影响范围为采掘工作面、主要大巷及硐室。

2.4.2 应急处置原则

井下发生火灾事故应急处置的基本原则，是保障员工安全健康，积极抢救遇险人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和事故损失。

以人为本、安全第一、预防为主。火灾事故应急工作要始终把保障员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。

听从指挥，统一行动。井下发生火灾事故后，由本预案中设置的应急救援指挥部负责事故抢险救护工作的指挥和调度。预案中涉及的各相关部门、单位必须服从应急救援指挥部的统一指挥。

协调组织、保障供给。相关单位要做好事故救援的协调组织工作，保障救援必需的人、财、物的供给，必要时可请求其他兄弟单位救护队协助抢险救灾。

2.4.3 应急处置措施

2.4.3.1地面火灾应急处置措施：

- 人员疏散。在指挥人员和消防人员到达第一现场时，应及时有序的疏散人群，以防人员受伤害。

- 扑救初起火灾。灭火行动组接到报警后，应立即赶赴现场后，用灭火器材立即扑救，后勤保障组保障灭火正常用水，并积极配合专业消防人员完成灭火任务。

- 停电。在扑救初起火源的同时，迅速切断现场电源。

- 防火隔离。在火势得不到控制时或火势较大时，指挥人员应及时作出判断，关闭防火门，以防火势蔓延。

- 配合专业消防人员灭火。当专业消防员到达现场时，指挥员或现场扑救人员向专业消防人员介绍火场情况，协助消防人员灭火。

- 后勤保障工作。在火灾扑救完毕后，由相关部门做好抢修、恢复工作。

2.4.3.2井下火灾应急处置措施：

- 首先要迅速了解或判明事故的性质、地点、范围和事故区域的巷道情况、通风系统、风流及火灾烟气蔓延的速度、方向以及自己所处巷道之间的关系，并根据矿井灾害预防和处理计划及现场的实际情况，确定撤退路线和避灾自救的方法。

- 对矿井出现的外因火灾事故，若范围小、灭火人员容易靠近，不存在爆炸危险性的火灾，可以使用不导电的灭火器材直接灭火。

- 用水灭火时，灭火人员应站在火源点上风侧，防止产生水蒸气烫伤人员。禁止将水直接浇在火源中心，应沿火源边缘逐渐向火源中心浇水，以防产生的水煤气爆炸。

- 撤退时，任何人无论在任何情况下都不要惊慌、不能狂奔乱跑。应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组织地撤退。

- 位于火源进风侧的人员，应迎着新鲜风流撤退。

- 位于火源回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中毒危险时，应迅速戴好自救器，尽快通过捷径绕到新鲜风流中去或在烟气没有到达之前，顺着风流尽快通过从回风口撤到安全地点。

- 如果在自救器有效作用时间内不能安全撤出时，应在设有储存备用自救器的硐室换用自救器后再进行撤离，或是寻找有压风自救系统的地点，以压缩空气供呼吸之用或进入就近避难硐室避难待救。

- 撤退行动既要迅速果断，要快而不乱。撤退中应靠巷道有联通出口的一侧行进，避免错过脱离危险去的机会，同时还要随时注意观察巷道和风流的变化情况，谨防火区风压可能造成的风流逆转。

- 无论是逆风或顺风撤退，都无法躲避着火巷道火灾烟气可能造成的危害，则应迅速进入避难硐室；没有避难硐室时应在烟气袭来之前，选择合适的地点就地利用现场条件，快速构筑临时避难硐室，进行避灾自救。

- 逆烟撤退具有很大的危险性。除非在附近有脱离危险区的通道出口，而且又有脱离危险区的把握时；或是只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，才采取这种撤退方法。

- 撤退途中如果有平行并列巷道或交叉巷道时，应靠有平行巷道和交叉巷口的一侧撤退，并随时注意这些出口的位置，尽快寻找脱险的出路。在烟雾大、视线不清的情况下，要摸着巷道壁前进，以免错过联通路口。

- 当烟雾在巷道里流动时，一般巷道空间的上部烟雾浓度大、温度高、能见度低，对人的危害也严重，而靠近巷道底板情况要好些，有时巷道底部还有比较新鲜的空气流动，为此，在有烟雾的巷道里撤退时，在烟雾不严重的情况下，即使为了加快速度也不应直立奔跑，而应尽量躬身弯腰，低着头快速前进。如烟雾大、视线不清或温度高时，则应尽量贴着巷道底板和巷壁，摸着轨道或管道等爬行撤退。

- 在高温浓烟的巷道撤退时还应注意利用巷道内的水，浸湿毛巾、衣物或向身上淋水等办法进行降温，改善自己的感觉，或是利用随身物件等遮拦头面部，以防高温烟气的刺激等。

- 扑灭电气设备火灾时，必须首先切断电源，不可将人体或手持的用具触及导线及设备，以防触电。油类物质着火时，禁止用水灭火，可用沙子、二氧化碳干粉灭火器等灭火。

- 矿井采煤工作面已设置防火门墙，防火门墙设置标准符合《煤矿安全规程》规定要求。

2.4.3.3火区措施：

1）火区通风

- 根据已探明的灾情，选择合理通风系统，制定相应的降低火灾危害措施。

- 若火灾发生在矿井主要进风巷及中央变电所时，需要进行反风，反风前必须清点可能受反风后火灾气体威胁区域的人员，并立即组织撤离，通知矿井其他地点工作人员按与火灾避灾路线相反的方向撤到地面。

- 若火灾发生在其他地点时，立即通知井下可能受火灾影响区域人员按避灾路线撤离。人员撤离时，应保持事故前的通风状态，合理控制火区进风量。

- 采煤面发生火灾时，应保持正常通风，必要时适当增加风量或采取局部反风措施。

- 掘进巷道发生火灾时，不得随意改变通风状态。

2）灭火及防止火势扩大的措施

- 火灾初期，火区范围、火势不大时，应积极组织直接灭火。扑救人员应站在上风或侧风位置，选择最适合的灭火剂和灭火方法，由火源边缘逐渐向中心喷射灭火，还要随时检查附近地点的瓦斯、一氧化碳浓度，并防止水煤气爆炸。

- 火势较大时，应采取先控制、后消灭、以快制快的灭火战术。即堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决；先控制燃烧范围，后逐步扑灭。

- 必要时应对周围及时采取冷却保护措施，迅速疏散受火势威胁的物资，可将排水管、压风管改为临时消防管路。

- 直接灭火失效或火势太大无法扑灭时，应采取隔绝灭火法，封闭发生火灾的巷道或工作面。

- 火灾有可能会引发爆炸、产生大量有毒有害气体引起窒息等特别危险，需紧急撤退时，应按照统一的撤退信号和撤退路线、方法及时撤退。

- 火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。

3）火区封闭

- 封闭火区的安全技术措施

①封闭火区要执行“小、少、快”的原则，封闭的范围要顶板完好，巷道成型好，巷道断面尽可能小，使用最快的速度将火区封闭，不得拖延。

②封闭火区由救护队员负责进行。

③封闭期间救护队员必须严格按救护规程的规定佩带装备。

④必须有专人负责检查封闭地点瓦斯及其他有毒有害气体情况，并负责监护，发现异常立即通知人员撤离。

⑤火区的封闭只有在确认火区里无人时方可进行。

⑥封闭火区的救护队员应定时轮换，防止因温度过高或其他原因造成伤害。

- 防止火区发生瓦斯爆炸的安全技术措施

①火势较大时，一般先封闭进风，后封闭回风。先封闭进风口，可迅速减少火区供氧，使火势减弱，为封闭回风创造条件。火势较小、无瓦斯存在时，一般先封闭回风，后封闭进风。可迅速截断火灾蔓延，但易造成火烟逆退，只在无瓦斯及人力、物力不足时使用。同时封闭进、回风。封闭墙砌筑过程中必须预留通风孔，保证火区供风，砌筑完时同时封堵，指定专人检查瓦斯，在回风口随时观测温度、烟流及CO等气体变化，防止瓦斯爆炸。

②采区或其他瓦斯涌出量较少的工作地点发生火灾时，可以在保持火区正常通风的情况下先封入风侧防火墙或同时封闭入风侧及回风侧防火墙。

③火区封闭时，必须有专人负责检查回风侧风流中气体情况，发现瓦斯、一氧化碳或其他可能参与爆炸的有毒有害气体浓度异常时，必须立即撤到进风侧新鲜风流中并汇报现场指挥员及矿调度室，等候处理。

④封闭火区时，必须采取有效措施防止风流逆转。

⑤封闭火区时，可以同时向火区注入氮气或其他惰性气体，以降低火区氧气及瓦斯等爆炸性气体浓度，防止爆炸事故发生。

⑥火区封闭后，必须抹面，封严，防止漏风。封闭后不得频繁通过观察孔检查闭内气体情况。

4）火区封闭后的措施

- 封闭后，立即进行注水、注氮或注浆处理，消除火灾隐患。

- 封闭后的后续措施：每周对密闭内外温度、空气压差、空气成分，如瓦斯、一氧化碳、二氧化碳等检查一次，并进行分析。如发现密闭内温度升高、一氧化碳浓度增加、防火墙漏风等异状时，必须采取措施，进行处理。检查、处理结果应及时向矿长、总工程师汇报。

- 封闭的巷道或采掘工作面原则上不再启封。若因生产需要必须启封时，必须在确认火区内火点已熄灭的情况下，由安检科、通防科、机电科和救护队制定专门安全技术措施，报矿总工程师批准后方可进行。启封工作应由救护队负责进行，启封后必须由救护队员检测温度、气体情况，确认无异常且稳定8h后方可恢复其他工作。恢复其他工作后，通防科安排专职瓦斯检查员蹲点，蹲点过程中不间断检查已启封火区的气体、温度情况，发现异常立即向矿调度室、通防科汇报，由安检科、机电科组织采取措施、进行处理。

- 采空区气体检测及塌陷区回填治理

（1）矿井已安装一套KSS-200煤层自燃发火束管检测系统，现已布置采煤工作面，可以实时对采空区气体抽样分析，结合检测监控系统实时预测预报。

（2）在煤矿井下设置自燃发火观测点，每周对各观测点气体进行检测和分析。

（3）每周对井下密闭内气体及自燃发火观测点安排人工取样样分析。

（4）对塌陷区进行回填治理，并编制地面塌陷区专项回填治理安全技术措施。

2.5 应急保障

2.5.1 通信与信息保障

- 地面主要通风机房和井下各个采（掘）工作面、皮带机头、变电所等重要场所都有与矿调度室直通的电话。矿调度室要制定应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下，各地点都能够通信畅通，信息传递及时。应急救援指挥部特呼电话号码“8001、8002”（对内）、“0995-7637053（对外）”，当遇紧急情况井下各地点固定电话可直接与应急救援指挥部（矿调度室）进行通话。

- 矿调度室要保证地面指挥部与井下现场指挥及救援人员的通讯畅通，特别是要保证人员定位系统的信息畅通。

- 应急救援指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式，通过有线电话、移动电话等通讯手段，随时掌握现场情况。相关联系方式见附件。

2.5.2 应急队伍保障

- 矿委托托克逊县克布尔碱矿山救护队服务并签有协议，发生事故后能够保证在30min内赶到。如果遇到大型矿井事故，可以向托克逊县应急管理局和吐鲁番市应急管理局请求救援支持。

- 煤矿设有兼职矿山救护小队。兼职矿山救护队要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成总指挥部交给的抢救任务。

- 协议医院具有专业的医疗队伍，能够保证本矿在各种应急情况下能及时有效地救治各种受伤人员。

- 各部门必须无条件地服从指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律。无特殊情况任何人员不准请假，确因特殊原因需请假的，必须经总指挥同意，并安排其他人顶替，其他单位和个人一律无权准假。工作中不得推诿扯皮，对抢救中出现工作失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃的人员要坚决按照公司责任追究规定给予严肃处理；情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

- 各部门负责人如有变动，由接替人履行职责；未明确接替人的，按副职先后顺序履行职责；无副职的，按成员先后顺序履行职责。

2.5.3 物资装备保障

- 建立应急救援装备和物资储备库，矿兼职救护队长负责各种救援装备和物资的储备、检查更新、维护保养工作；综合办负责应急物资的管理。

- 应急救援装备和物资包括：各种应急救援设备、工具、器材，采取统一采购、统一储备的形式，其所需资金从安全费用列支。

- 综合办做好应急物资、技术装备的储备及应急调用。

- 综合办负责各种应急救援物资器材的购买。矿兼职救护队负责应急物资的储备和日常管理。

- 应急物资储备库要悬挂醒目的标牌，做好防火、防水、防压、防潮、防盗工作。加强储备仓库规范化建设，设置标准货物架（台），建立应急物资管理台账，做到实物、标签、账目相符。严格执行调度命令，做好应急物资的紧急调运工作，做好发放记录。救援结束做好返还物资的清点验收。非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经有关领导同意并及时补充或归还。在定期检查中发现应急救援物资损毁、丢失的要严格追究相关人员的责任。

- 矿兼职救护队应加强对储备物资、技术装备的管理，按期检查，以使应急物资质量可靠，库存充足；技术装备定期保养、性能良好。防止储备物资、技术装备被盗用、挪用、流散、失效、损坏，一旦出现上述情况，要及时予以补充、更新和维护。

2.5.4. 技术保障

事故应急救援期间，由总工程师、应急救援专家及各专业技术负责人、外部专家等人员组成技术专家组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

煤矿必须及时填绘反映实际情况的下列图纸：

矿井地质和水文地质图；井上、下对照图；巷道布置图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风等管路系统图；井下通信系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备布置图（标明电缆、馈电开关、整定值、位置等）；井下避灾路线图。

2.5.5 经费保障

- 煤矿应当做好事故应急救援必要的资金准备，资金必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

- 经费来源于矿井生产安全费用预留资金。

- 应急经费主要用于生产安全事故的应急救援，由矿财务科负责保证资金到位。应急救援费用由矿应急救援指挥部监督使用。

- 财务科要做好应急救援专项费用计划，且建立好专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

- 财务科、办公室必须保证在发生安全生产事故时有足够的应急救援资金，必须保证能够配备必要的应急物资和装备。

- 瓦斯事故专项应急预案

3.1 适用范围

适用于本矿井发生瓦斯爆炸、燃烧、窒息及次生衍生事故时的应急响应与处置。瓦斯事故风险轻则瓦斯局部集聚超限，重则瓦斯爆炸发生群死群伤事故，造成很大经济损失。该专项应急预案是针对瓦斯事故危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

3.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第二部分第二章）。

3.3 响应启动

3.3.1 响应分级

同综合应急预案，瓦斯事故应急响应分级也分为Ⅰ级、Ⅱ级。

矿井瓦斯事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

3.3.2 响应程序

- 矿调度室接到事故汇报后，立即向矿长汇报，由矿长（矿长不在由总工程师负责）下达命令，启动瓦斯事故专项应急预案。

- 值班调度员接到启动应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员到矿调度室。

- 应急救援指挥部进一步了解事故情况，整理事故相关资料和图纸等，为救援工作决策提供基础资料。

- 应急救援指挥部研究、决策救援方案，确定各救援小组工作要求，明确现场救援人员安排，选择合理的救援路线，各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

- 根据救援工作的需要，可汇报上级有关领导、部门协调调动外部救援力量增援。

- 根据受伤人员情况，可汇报上级有关领导、部门协调医疗救护中心专家组奔赴现场，加强医疗救护的指导和救治。

- 根据事故情况和救援工作进展情况，及时汇报有关部门并适时向新闻媒体公布。

3.3.3 应急指挥

- 发生非伤亡、经济损失较小的事故，由应急救援指挥部负责启动现场处置方案，《托克逊县博斯坦煤业有限公司瓦斯爆炸事故应急预案》进入预备状态。

- 发生一般事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司瓦斯爆炸事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅。

- 发生较大及以上伤亡事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司瓦斯爆炸事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅，请求启动上一级应急预案。

3.3.4 应急行动

- 矿井发生一般及以上等级事故后，在应急救援人员到达前，应首先启动本矿瓦斯爆炸事故应急预案及现场处置方案，控制事故扩大，进行抢险自救。

- 应急救援指挥部进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。指挥部迅速分工通过询问升井人员和查询监控系统了解灾区情况。

- 应急救援指挥部要根据现场情况，对瓦斯爆炸事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援、救助伤员、控制事态发展、减少人员伤亡和事故损失的同时，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，启动上一级应急预案实施救援。

- 抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向矿调度室汇报事态发展和抢险进展情况。抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

- 应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

- 托克逊县克布尔碱救护队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

- 由矿调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

- 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

3.3.5 资源协调

救援保障组负责应急物资的采购、供应、储备和发放工作，应急救援办公室（矿调度室）按照总指挥部的指令，负责调集、调配应急预案物资和抢险救灾队伍。

调度室要确保井上、下和外线通讯畅通，确保指挥部指挥救援、调配物资和调集抢险队伍的指令能够得到迅即下达。

应急救援指挥部根据事故性质、影响范围、灾害程度，及时向托克逊县应急救援队发出救援请求，请求上级部门给予医疗救护队伍、技术专家等救援支持。抢险组在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，应急救援指挥部安排专人向周边矿井协调抢险物资；必要时报请托克逊县政府协调解决物资供应。

3.3.6 应急避险

- 采掘工作面或其它地点发现有瓦斯爆炸事故预兆或事故已经发生时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。避灾线路见附件5。

- 井下人员当发现附近有空气颤动、咝咝的空气流动声等瓦斯事故前的预兆时应背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣物盖住身体。当发生瓦斯爆炸后，现场人员在保障人身安全的情况下应立即向矿调度室汇报，并立即组织灾区及受威胁区域人员撤离现场，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。

- 当瓦斯爆炸事故波及地点的人员无法撤离时，遇险人员就近选择进入紧急避险设施或有利地点，等待救援。

- 当遇险人员无法进入紧急避险设施时，应就近躲入通风较好、支护完好的硐室或巷道内。

- 在进入临时避难设施或其它有利地点前，应在其外留有衣物、矿灯等明显标志，以便救援人员发现。被困人员必须静卧，保持安静、不得烦躁，避免不必要的体力消耗和氧气消耗，借以延长避灾时间。待避时，硐室内除留有一盏灯照明外，其余矿灯应全部关闭。在硐室内可间断地敲打铁器、岩石等，发出呼救信号。全体避难人员要坚定信心，相信在各级领导和职工的努力下，一定会安全脱险。

- 人员紧急避险应尽可能选择有压风管的硐室或巷道，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

- 遇有瓦斯、煤尘有害气体蔓延、缺氧等危险的灾区，救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。

3.3.7  扩大应急

- 在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，抢救组和现场抢救指挥部要立即向救援指挥部汇报。

- 由矿应急救援指挥部总指挥决定向上级部门求救，请求兄弟单位或政府部门进行增援，启动上一级事故应急预案，实施扩大的应急响应。

- 必要时矿应急救援指挥部总指挥可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

3.3.8 应急结束

当应急救援完成，瓦斯爆炸事故现场得以控制，通风系统完全恢复，作业环境气体符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由矿调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

3.4 处置措施

3.4.1危害程度分析

根据新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所编写的《矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告》，矿井瓦斯相对涌出量1.15m³/t，绝对瓦斯涌出量0.77m³/min；二氧化碳相对涌出量1.62m³/t，二氧化碳绝对涌出量1.08m³/min，综采工作面最大绝对瓦斯涌出量0.52m³/min，矿井为低瓦斯矿井。

煤矿在开采过程中，煤层和岩层中释放大量的有毒有害气体，如果通风不畅、抽放不正常,都有可能出现局部瓦斯积聚，过地质构造带或在回采过程中与老空区冒通，都有可能出现瓦斯涌出异常，事故发生的可能性。

瓦斯涌出异常规律如下:

- 掘进工作面处于正压区或由于通风系统的突然变化使得掘进工作面风压突然降低，导致采空区内瓦斯大量涌入掘进巷道，该掘进工作面则出现瓦斯涌出异常现象｡

- 掘进巷道和封闭性构造裂隙导通，使得构造内的游离瓦斯快速涌入掘进工作面，出现瓦斯涌出异常现象｡

- 位于低风压区的采煤工作面，其漏风率较多，瓦斯涌出量大｡

- 采煤工作面生产、放煤期间，受采动影响，瓦斯涌出量大。

- 受采动影响，采掘工作面受冲击地压动力时间影响时，易引起瓦斯异常涌出此生灾害。

本矿采掘面瓦斯形成、超限原因的分析：

采煤工作面：工作面风量不足，造成瓦斯超限。

掘进工作面：掘进工作面遇断层或应力集中区、风筒管理不善、制度不落实、通风机械发生故障等原因。

综上所述，本矿存在发生与其事故的可能性｡ 本矿瓦斯易超限地点采煤工作面：采煤工作面回风隅角、回风顺槽；掘进工作面:掘进工作面迎头；其它地点：老采空区密闭前等地点。由于放炮、顶板冒落、工人违章操作电器设备产生火花等而诱发局部瓦斯燃烧、爆炸事故或者引起瓦斯煤尘爆炸事故。

3.4.2 事故发生的严重程度

- 产生大量有害气体，使井下人员中毒或死亡；

- 产生高温高压烧伤人员；

- 产生高压气浪和强大的冲击波，造成人员机械性损伤和设备的损坏；

- 影响正常生产，造成矿毁人亡和经济损失。

- 引发煤尘爆炸，扩大事故范围。

- 其造成的政治、经济以及资源上的损失往往是难以估量的。

3.4.3 瓦斯事故影响范围

采煤工作面影响范围：采煤工作面及上下顺槽、工作面、工作面专用回风巷、回风斜井。

掘进工作面影响范围：掘进工作面、掘进工作面回风联络巷、回风上山、斜风井

其它地点：密闭墙前、通风不畅的巷道、微风、无风巷道。影响范围：井底车场、主副斜井、回风斜井。

3.4.4 可能产生的次生、衍生事故、危害程度及影响范围

瓦斯爆炸可能衍生煤尘爆炸、矿井停风停电事故。影响范围可能波及全矿井。

3.4.5 应急处置原则

- 按照“紧急处置、妥善避难、安全撤离、救人优先”的原则，遇到瓦斯事故征兆，直接危及人身安全的紧急情况时，现场带班人员、班组长和调度室调度员有直接处置权和指挥权，立即下达停止作业或者在采取可能的应急措施后，组织现场人员及时撤离作业场所到安全地点。

- 井下发生瓦斯事故后，不可能立即将受到伤害的人员送到医院进行抢救，为了使井下受伤人员尽快脱险，在救护人员未赶到现场前，现场人员要利用现场配备的急救器材迅速采取急救措施积级互救，尽量减少伤亡，减轻伤员的痛苦。

- 发生瓦斯事故或险情后，矿井要立即启动应急响应，组织抢救遇险人员，控制危险源，封锁危险场所，杜绝盲目施救。

- 应急指挥部是事故现场应急处置的最高决策指挥机构，实行总指挥负责制。要充分发挥专家组、现场管理人员、专业技术人员和救援队伍指挥员的作用，实行科学决策。

- 各救援小组在指挥部的统一指挥下，服从命令，听从指挥，按照各自职责开展救援工作，办公室协调救援期间各小组之间的救援工作，督导各小组救援工作落实情况，定期向指挥部汇报各小组救援进展情况。

- 应急处置过程中要以保证受困人员和应急救援人员的安全为首要原则。要以防止事故扩大或发生次生事故为主要原则。

- 救援指挥过程中，必须严格遵守各类安全规程，救援队伍指挥员参与制订救援方案等重大决策，并组织实施救援。遇有突发情况危及救援人员安全时，救援队伍指挥员有权作出处置决定，并及时报告指挥部。在抢险救灾过程中，防止伴随煤尘爆炸的措施，及时扑灭残存火源。

- 在救援过程中，发生可能直接威胁救援人员生命安全、极易造成次生、衍生事故等情况时，应急指挥部要组织专家充分论证，及时作出暂停或终止救援的决定。

3.4.6应急处置措施

- 井下发生瓦斯事故后，现场有关人员应立即启动现场处置方案，组织开展自救和互救，并立即向应急救援指挥办公室汇报。汇报内容包括：事故的地点、原因、灾害范围、通风设施破坏情况、人员伤亡情况、瓦斯情况、是否引起火灾、烟雾大小、风流方向等。

- 应急救援指挥办公室接到井下事故汇报后，调度员必须按照《关于授予煤矿调度员十项应急处置权的通知》等规定，立即通过井下语音广播系统、通讯系统、人员定位系统等，3分钟通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。

- 指挥部根据一切可能的手段了解灾情，然后判断灾情的发展趋势，及时果断作出决定，下达救灾命令。必须了解的内容：

①爆炸地点及其事故波及范围。

②人员分布及伤亡情况。

③通风情况（风量大小、风流方向、风门等通风构筑物的损坏情况等）。

④灾区瓦斯情况（瓦斯浓度、烟雾大小、co浓度及流向）。

⑤是否发生了火灾。

⑥主要通风机工作情况（是否正常运转、防爆门是否被吹开，风机房水柱计读数是否有变化等）。

- 必须判断的内容：

①通风系统破坏程度。可根据灾区通风情况和风机房水柱计读数变化情况作出判断。水柱计读数值比正常通风时数值增大，说明灾区内巷道冒顶，通风巷道被阻塞。水柱计读数值比正常通风时数值减少，说明灾区内风流短路。其产生的原因可能是：风门被摧毁；人员撤退时未关闭风门；回风井防爆门被冲击波冲开；爆炸后引起火灾，高温烟气在上行风流中产生火风压，使主要通风机风压降低。

②是否会产生连续爆炸。若爆炸后产生冒顶，风道被堵塞，风量减少，继续有瓦斯涌出，并存在高温热源，就有可能产生连续爆炸。

③是否诱发了火灾。其判断的依据是：一是得到确切汇报；二是通过检测灾区回风系统的co等有毒气体的变化来加以判断。

④可能影响的范围。

- 必须做出决定并下达的命令

①是否切断灾区电源（掘进巷道发生火灾和爆炸时不能停局部通风机）。其判断标准是：切断电源是否引起再次的爆炸，若能判断不会引起爆炸，则必须切断灾区电源。但往往是时间紧，情况不清，无法准确判断，这时要看引发爆炸事故的瓦斯来源以及事故地点一般瓦斯涌出的速度来综合分析，如果是突发性的瓦斯来源而引发的瓦斯爆炸，那么就不宜改变供电状况，要维持现状，因为瓦斯突出后瓦斯来源充足，涌出量大，灾区内充满了高浓度的瓦斯，改变供电现状况，容易产生电火花，容易引起瓦斯再次爆炸，如果不是突出引起的或突发性的瓦斯来源，是一般的积聚，而且瓦斯涌出的速度不快，量不大，则必须迅速切断灾区电源。

②撤出灾区和可能影响区域的人员。

③向煤矿汇报并召集救护队。

④成立抢救指挥部，制定救灾方案。

⑤保证主要通风机正常运转。保证升降人员和井筒正常提升。选派机电有关领导去副斜井井口架空乘人装置处、主要通风机房、主斜井井口组织督促工作，确保正常运转和运输井下人员和救护队员入井。

⑥清点井下人员，控制入井人员。通知各队准确统计当班井下人数及姓名，统计已升井的人数及姓名，以便分析灾区人员数量及分布。指定一名副职矿领导负责签发下井许可证，通知井口信息站，没有下井许可证的人员不准入井。

⑦救护队设立井下基地，按照救灾方案部署救护队抢救遇险人员、侦察灾情、扑灭火灾、恢复通风系统、防止再次爆炸。

- 处理事故的具体措施

①选择最短的路线，以最快的速度到达人员最多的地点进行侦察、抢救。其方法：一是沿回风方向进入灾区；二是沿进风方向进入灾区。选择哪条路线进入灾区要根据实际情况来判断。救护力量少时，要沿进风方向进入灾区，因为在空气新鲜的巷道先进，对保持救护队的战斗力，减少队员的体力消耗有利。如果瓦斯爆炸后，进风巷道垮塌、冒顶和堵塞，一时难以清理、维修，也可沿回风方向进入灾区，但在回风中行进，有烟雾和有毒气体的威胁，救护队员的行进速度较慢，但是回风往往也是遇险人员较集中的地点，救护力量多时，可以同时从进、回风两侧派人进入。

②迅速恢复灾区通风。采取一切可能的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体，让新鲜空气不断供给灾区，是抢救遇险人员最有效的方法，但在恢复通风前，必须查明有无火源存在，否则会再次引起爆炸。恢复掘进巷道的通风，建议采用“一次恢复，远距离启动”的办法，具体操作是：由救护队员戴机在巷道内接好风筒（由于巷道内缺氧，即使有高浓度瓦斯存在、有火源存在，也不会爆炸），然后 ，所有人员撤至安全区域，实行远距离启动局部通风机恢复通风，既使有再次爆炸的可能，也能确保救灾人员的安全。

③反风。在紧急抢救遇险人员的情况下，爆炸产生的大量有毒有害气体，严重威胁回风方向的工作人员时，在确认进风方向的人员已安全撤退的情况下，可考虑反风。但必须十分慎重。不经周密分析，盲目行动，往往会造成事故的扩大。

④清除灾区巷道的堵塞物。瓦斯爆炸后发生冒顶，造成巷道的堵塞，影响救护队员进行侦察抢救时，应考虑清理堵塞物的时间。若巷道堵塞严重，救护队员在短时间不能清除时，应考虑其他尽快恢复通风救人的可行方法，同时要恢复堵塞区外的通风，让不佩带呼吸器的人员能够参加此项工作，救护队员要在旁进行监护并做好准备，一旦通路打开，立即进入灾区抢救遇险人员。

⑤扑灭爆炸引起的火灾。为了抢救遇险人员，防止事故蔓延和扩大，在灾区内发现火灾或残留火源，应立即扑灭，火势很大，一时难以扑灭时，应制止火焰向遇险人员所在地点蔓延，特别是火源地点附近有瓦斯积聚的盲巷，待遇险人员全部救出后，再进行灭火工作，火区内有遇险人员时，应全力灭火。火势特大，并有引起瓦斯爆炸危险，用直接灭火法不能扑灭，并确认火区内遇险人员已死亡无法救出时，可考虑先对火区进行封闭，控制火势，待火灾熄灭后，再寻找遇难人员尸体。

⑥发生连续爆炸时，为了抢救遇险人员或封闭灾区，救护队指战员在紧急情况下，也可利用两次爆炸的间隔时间进行，但应严密监视通风和瓦斯情况，并认真掌握两次连续爆炸中间隔的规律，考虑在灾区 往返的时间，当间隔时间不允许时，不能进入灾区。否则，难以保证救护人员的安全，在抢救事故中，要防止扩大事故、增加伤亡。

⑦最先到达事故矿井的小队，担负抢救遇险人员和灾区侦察任务，在煤尘大、烟雾浓的情况下进行侦察时，救护队员应沿巷道或斜线用探险棍分段式前进，队员之间要用联络绳联结,发现还有可能救治的遇险人员，应积极抢救并迅速救出灾区;发现已死亡的遇难人员，应标明位置，继续向前侦察，侦察行进中，应在巷道交叉口设明显的路标,防止返回时走错路线,侦察工作要仔细认真,凡走过的巷道要标注留名,并绘出侦察线路示意图,除抢救遇险人员外，还应分工明确,特别侦察火源、瓦斯以及爆炸点的情况，顶板冒落范围、支架、水管、风管、电气设备、局部风机、通风构筑物的位置、倒向，爆炸生成物的流动方向及其蔓延情况，灾区风量分布，风流方向，灾区气体成分等，并作好记录，供救灾指挥部研究全面抢救方案;小队应按规定时间原路返回,如果不能原路返回,应经布置侦察任务的指挥员同意.如果没有按时返回或通讯中断,待机小队立即进入救援.

⑧第二个到达事故矿井的小队应配合第一小队完成抢救人员和侦察灾区的任务，或是根据指挥部的命令担负待机任务，待机地点应选在距灾区最近，有新鲜空气处，做好紧急救人的准备工作。

⑨恢复通风设施时，必须遵循“先大后小，先主后次”的原则，首先恢复主要的、最容易恢复的通风设施。损坏严重，一时难以恢复的通风设施可用临时设施代替。恢复独头通风时，除将通风机安在新鲜空气处外，应按排放瓦斯的要求进行。

3.5 应急保障

煤矿按要求配备齐全各种救灾物资及装备。在井下建立矿井消防材料库，在地面建立消防器材库，要求有轨道能直通器材库和副井井口，按要求配备齐全各类应急物资和装备。

3.5.1 通信与信息保障

- 地面主要通风机房和井下各个采（掘）工作面、皮带机头、变电所等重要场所都有与矿调度室直通的电话。矿调度室要制定应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下，各地点都能够通信畅通，信息传递及时。应急救援指挥部特呼电话号码“8001、8002（对内）”，“0995-7637053（对外）”，当遇紧急情况井下各地点固定电话可直接与应急救援指挥部（矿调度室）进行通话。

- 矿调度室要保证地面指挥部与井下现场指挥及救援人员的通讯畅通，特别是要保证人员定位系统的信息畅通。

- 应急救援指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式，通过有线电话、移动电话等通讯手段，随时掌握现场情况。相关联系方式见附件人员联系名单。

3.5.2 应急队伍保障

- 现我矿委托托克逊县克布尔碱救护队服务并签有协议，发生事故后能够保证在30min内赶到。如果遇到大型矿井事故，政府可以向托克逊县矿山救护队请求救援支持。

- 煤矿设有兼职矿山救护小队。兼职矿山救护队要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成总指挥部交给的抢救任务。

- 协议医院具有专业的医疗队伍，能够保证本矿在各种应急情况下能及时有效地救治各种受伤人员。

- 各部门必须无条件地服从指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律。无特殊情况任何人员不准请假，确因特殊原因需请假的，必须经总指挥同意，并安排其他人顶替，其他单位和个人一律无权准假。工作中不得推诿扯皮，对抢救中出现工作失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃的人员要坚决按照公司责任追究规定给予严肃处理；情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

- 各部门负责人如有变动，由接替人履行职责；未明确接替人的，按副职先后顺序履行职责；无副职的，按成员先后顺序履行职责。

3.5.3 物资装备保障

- 建立应急救援装备和物资储备库，矿兼职救护队长负责各种救援装备和物资的储备、检查更新、维护保养工作；综合办负责应急物资的管理。

- 应急救援装备和物资包括：各种应急救援设备、工具、器材，采取统一采购、统一储备的形式，其所需资金从安全费用列支。

- 综合办做好应急物资、技术装备的储备及应急调用。

- 矿兼职救护队负责应急物资的储备和日常管理。

- 应急物资储备库要悬挂醒目的标牌，做好防火、防水、防压、防潮、防盗工作。加强储备仓库规范化建设，设置标准货物架（台），建立应急物资管理台账，做到实物、标签、账目相符。严格执行调度命令，做好应急物资的紧急调运工作，做好发放记录。救援结束做好返还物资的清点验收。非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经有关领导同意并及时补充或归还。在定期检查中发现应急救援物资损毁、丢失的要严格追究相关人员的责任。

- 矿兼职救护队应加强对储备物资、技术装备的管理，按期检查，以使应急物资质量可靠，库存充足；技术装备定期保养、性能良好。防止储备物资、技术装备被盗用、挪用、流散、失效、损坏，一旦出现上述情况，要及时予以补充、更新和维护。

3.5.4. 技术保障

事故应急救援期间，由总工程师、应急救援专家及各专业技术负责人、外部专家等人员组成技术专家组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

煤矿必须及时填绘反映实际情况的下列图纸：

矿井地质和水文地质图；井上、下对照图；巷道布置图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风等管路系统图；井下通信系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备布置图（标明电缆、馈电开关、整定值、位置等）；井下避灾路线图。

3.5.5 经费保障

- 煤矿应当做好事故应急救援必要的资金准备，资金必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

- 经费来源于矿井生产安全费用预留资金。

- 应急经费主要用于生产安全事故的应急救援，由矿财务科负责保证资金到位。应急救援费用由矿应急救援指挥部监督使用。

- 财务科要做好应急救援专项费用计划，且建立好专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

- 财务科、办公室必须保证在发生安全生产事故时有足够的应急救援资金，必须保证能够配备必要的应急物资和装备。

3.5.6 交通运输保障

托克逊县博斯坦煤业有限公司位于托克逊县城西北方向334°，与托克逊县城直约63km，距克尔碱镇18km，行政区划属托克逊县管辖。

井田向东有简易公路到克尔碱镇，克尔碱镇有县级公路到达托克逊县，外部交通条件较好，井田内地势平坦，内部交通条件也较好。

3.5.7 救援医疗保障

托克逊县博斯坦煤业有限公司与托克逊县人民医院签订医疗救护协议，负责事故伤员的医疗急救。

- 煤尘事故专项应急预案

4.1 适用范围

适用于本矿井发生煤尘爆炸、燃烧、窒息及次生衍生事故时的应急响应与处置。煤尘事故风险轻则煤尘燃烧，人员窒息受伤，重则群死群伤事故，造成很大经济损失。该专项应急预案是针对煤尘事故危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

4.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第二部分第二章）。

4.3 响应启动

4.3.1 响应分级

同综合应急预案，煤尘事故应急响应分级也分为Ⅰ级、Ⅱ级。

矿井煤尘事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

4.3.2 响应程序

- 矿调度室接到事故汇报后，立即向矿长汇报，由矿长（矿长不在由总工程师负责）下达命令，启动瓦斯、煤尘事故专项应急预案。

- 值班调度员接到启动应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员到矿调度室。

- 应急救援指挥部进一步了解事故情况，整理事故相关资料和图纸等，为救援工作决策提供基础资料。

- 应急救援指挥部研究、决策救援方案，确定各救援小组工作要求，明确现场救援人员安排，选择合理的救援路线，各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

- 根据救援工作的需要，可汇报上级有关领导、部门协调调动外部救援力量增援。

- 根据受伤人员情况，可汇报上级有关领导、部门协调医疗救护中心专家组奔赴现场，加强医疗救护的指导和救治。

- 根据事故情况和救援工作进展情况，及时汇报有关部门并适时向新闻媒体公布。

4.3.3 应急指挥

- 发生非伤亡、经济损失较小的事故，由应急救援指挥部负责启动现场处置方案，《托克逊县博斯坦煤业有限公司煤尘事故应急预案》进入预备状态。

- 发生一般事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司煤尘事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅。

- 发生较大及以上伤亡事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司煤尘事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅，请求启动上一级应急预案。

4.3.4 应急行动

- 矿井发生一般及以上等级事故后，在应急救援人员到达前，应首先启动本矿煤尘事故应急预案及现场处置方案，控制事故扩大，进行抢险自救。

- 应急救援指挥部进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。指挥部迅速分工通过询问升井人员和查询监控系统了解灾区情况。

- 应急救援指挥部要根据现场情况，对煤尘事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援、救助伤员、控制事态发展、减少人员伤亡和事故损失的同时，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，启动上一级应急预案实施救援。

- 抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向矿调度室汇报事态发展和抢险进展情况。抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

- 应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

- 托克逊县克布尔碱救护队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

- 由矿调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

- 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

4.3.5 资源协调

救援保障组负责应急物资的采购、供应、储备和发放工作，应急救援办公室（矿调度室）按照总指挥部的指令，负责调集、调配应急预案物资和抢险救灾队伍。

调度室要确保井上、下和外线通讯畅通，确保指挥部指挥救援、调配物资和调集抢险队伍的指令能够得到迅即下达。

应急救援指挥部根据事故性质、影响范围、灾害程度，及时向托克逊县应急救援队发出救援请求，请求上级部门给予医疗救护队伍、技术专家等救援支持。抢险组在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，应急救援指挥部安排专人向周边矿井协调抢险物资；必要时报请托克逊县政府协调解决物资供应。

4.3.6 应急避险

- 应急救援指挥部要迅速组织撤退灾区和受威胁区域的人员，抢救遇难人员。组织救护队探明发生爆炸的地点、范围和气体成分，并同时制定抢险救灾方案。

- 严格按照抢险救灾方案开展工作，严防造成新的人员伤亡和事故扩大。煤尘爆炸后，应尽快恢复矿井通风系统，为抢险救灾创造条件。

- 组织救护队全力以赴抢救遇险人员，进入灾区前，必须切断通往灾区的电源，发现火灾立即扑灭。

- 迅速找到并控制或消除事故的危害和危险源，防止事故扩大。

- 应在靠近灾区的安全地点设立井下救灾基地。井下基地的指挥由领导小组选派具有救护知识，并熟悉现场情况的人员担任。井下基地必须装有直通地面救灾指挥部的电话。

4.3.7 扩大应急

- 在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，抢救组和现场抢救指挥部要立即向救援指挥部汇报。

- 由矿应急救援指挥部总指挥决定向上级部门求救，请求兄弟单位或政府部门进行增援，启动上一级事故应急预案，实施扩大的应急响应。

- 必要时矿应急救援指挥部总指挥可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

4.3.8 应急结束

当应急救援完成，煤尘事故现场得以控制，通风系统完全恢复，作业环境气体符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由矿调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

4.4 处置措施

- 井下发生煤尘爆炸事故后，现场有关人员应立即启动现场处置方案，组织开展自救和互救，并立即向应急救援指挥办公室和区队值班室汇报。事故的地点、原因、灾害范围、通风设施破坏情况、人员伤亡情况、瓦斯情况、是否引起火灾、烟雾大小、风流方向等。

- 应急救援指挥办公室接到井下事故汇报后，调度员必须按照《关于授予煤矿调度员十项应急处置权的通知》等规定，立即通过井下语音广播系统、通讯系统、人员定位系统等，3分钟通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。

- 选择最短的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察、抢救。其方法：一是沿回风方向进入灾区；二是沿进风方向进入灾区。选择哪条路线进入灾区，要根据现场实际情况判断确定。一般来说，救护力量少时，要沿进风方向进入灾区，因为在空气新鲜的巷道中行进，对保护救护队的战斗力，减少队员体力有利。如果爆炸后，进风巷道垮塌、冒项和堵塞，一时难以清理、维修，也可沿回风方向进入灾区。但在回风中行进，有烟雾和有毒气体的威胁，救护队员的行进速度较慢。可是，这一带往往也是遇险人员较集中的地点。救护力量多时，可以进、回风两侧同时派人进入。

- 迅速恢复灾区通风。采取一切可能采取的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体，让新鲜空气不断供给灾区，是抢救遇险人员最有效方法。恢复通风时，要有外向里，先侦察、后恢复，侦察一段、恢复一段。在恢复通风前必须查明恢复通风段有无火源存在。否则会再次引起爆炸。

- 反风。在紧急抢救遇险人员的特殊情况下，爆炸产生的大量有毒有害气体，严重威胁到回风方向的工作人员时，并在保证进风方向人员已安全撤退出井的情况下，可考虑是否采用反风。但对此必须十分慎重。不经过周密分析，盲目行动，往往会造成扩大事故。

- 清除灾区巷道的堵塞物。煤尘爆炸后产生冒顶，造成巷道堵塞，且通过其它相邻巷道无法及时到达灾区，影响救护队员进行侦察抢救时，应考虑清理堵塞物的时间。若巷道堵塞严重，救护队员在短时间内不能清除时，应考虑其他能尽快恢复通风救人的可行办法，同时要恢复堵塞区外的通风，让不佩带呼吸器的人员能够参加此项工作。在此情况下，救护队员应在旁进行监护并要作好准备，一旦通路打开，立即进入灾区抢救遇险人员。

- 扑灭爆炸引起的火灾。为了抢救遇险人员，防止事故蔓延和扩大，在灾区内发现火灾或残留火源，应立即扑灭。火势很大，一时难以扑灭时，应制止火焰向遇险人员所在地蔓延，特别是在火源地点附近有瓦斯聚积的盲巷、窒息区，尤应千方百计防止火焰蔓延到盲巷、窒息区附近引起瓦斯爆炸。待遇险人员全部救出后，再进行灭火工作。火区内有遇险人员时，应全力灭火。火势特大，并有引起瓦斯爆炸危险，用直接灭火法不能扑灭，并确认火区内遇险人员均已牺牲无法救出活人时，可考虑先对火区进行封闭，控制火势，用综合灭火法灭火。待火灾熄灭后，再寻找遇难人员的尸体。

- 发生连续爆炸时，为了抢救遇险人员或封闭灾区，救护队指战员在紧急情况下，也可利用两次爆炸的间隔时间进行抢险。但应严密监视通风和瓦斯情况并认真掌握连续爆炸中时间间隔的规律，考虑在灾区内的停留时间。当间隔时间不允许时，严禁进入灾区，否则，难以保证救护人员的自身安全。

- 最先到达事故矿井的小队，担负对灾区进行全面侦察，查清遇险遇难人员数量及分布地点，发现幸存者立即佩戴自救器救出灾区，发现火源要立即扑灭的任务。在煤尘大、烟雾浓的情况下进行侦察时，救护队员应沿巷道排成斜线分段式前进。发现还有可能救活的遇险人员，应迅速救出灾区。发现确已牺牲的遇险人员，应标明位置，继续向前侦察。侦察时，除抢救遇险人员外，还应特别侦察火源、瓦斯以及爆炸点的情况，顶板冒落范围，支架、水管、风管、电气设备、局部通风机、通风构筑物的位置、倒向，爆炸生成物的流动方向及其蔓延情况，灾区风量、风流方向、灾区气体成份等，并做好记录，供救灾指挥部研究全面抢救方案。

- 恢复通风设施时，首先恢复主要的最容易恢复的通风设施。损坏严重，一时难以恢复的通风设施可用临时设施代替。恢复独头通风时，除将局部通风机安在新鲜空气处外，应按照排放瓦斯的要求进行。

- 恢复正常状态。井下通风系统全面恢复正常，实现井下的正常通风；分别检查+900m水平中央变电所、采掘工作面及其它有关地点瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定，并进行洒水灭尘，然后依次进行恢复电源。待井下全面恢复正常供电后，矿井即可恢复正常。

4.5 应急保障

煤矿按要求配备齐全各种救灾物资及装备。在井下建立矿井消防材料库，在地面建立消防器材库，要求有轨道能直通器材库和副井井口，按要求配备齐全各类应急物资和装备。

4.5.1 通信与信息保障

- 地面主要通风机房和井下各个采（掘）工作面、皮带机头、变电所等重要场所都有与矿调度室直通的电话。矿调度室要制定应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下，各地点都能够通信畅通，信息传递及时。应急救援指挥部特呼电话号码“8001、8002（对内）”，“0995-7637053（对外）”，当遇紧急情况井下各地点固定电话可直接与应急救援指挥部（矿调度室）进行通话。

- 矿调度室要保证地面指挥部与井下现场指挥及救援人员的通讯畅通，特别是要保证人员定位系统的信息畅通。

- 应急救援指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式，通过有线电话、移动电话等通讯手段，随时掌握现场情况。相关联系方式见附件人员联系名单。

4.5.2 应急队伍保障

- 现我矿委托托克逊县克布尔碱救护队服务并签有协议，发生事故后能够保证在30min内赶到。如果遇到大型矿井事故，政府可以向托克逊县矿山救护队请求救援支持。

- 煤矿设有兼职矿山救护小队。兼职矿山救护队要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成总指挥部交给的抢救任务。

- 协议医院具有专业的医疗队伍，能够保证本矿在各种应急情况下能及时有效地救治各种受伤人员。

- 各部门必须无条件地服从指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律。无特殊情况任何人员不准请假，确因特殊原因需请假的，必须经总指挥同意，并安排其他人顶替，其他单位和个人一律无权准假。工作中不得推诿扯皮，对抢救中出现工作失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃的人员要坚决按照公司责任追究规定给予严肃处理；情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

- 各部门负责人如有变动，由接替人履行职责；未明确接替人的，按副职先后顺序履行职责；无副职的，按成员先后顺序履行职责。

4.5.3 物资装备保障

- 建立应急救援装备和物资储备库，矿兼职救护队长负责各种救援装备和物资的储备、检查更新、维护保养工作；综合办负责应急物资的管理。

- 应急救援装备和物资包括：各种应急救援设备、工具、器材，采取统一采购、统一储备的形式，其所需资金从安全费用列支。

- 综合办做好应急物资、技术装备的储备及应急调用。

- 矿兼职救护队负责应急物资的储备和日常管理。

- 应急物资储备库要悬挂醒目的标牌，做好防火、防水、防压、防潮、防盗工作。加强储备仓库规范化建设，设置标准货物架（台），建立应急物资管理台账，做到实物、标签、账目相符。严格执行调度命令，做好应急物资的紧急调运工作，做好发放记录。救援结束做好返还物资的清点验收。非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经有关领导同意并及时补充或归还。在定期检查中发现应急救援物资损毁、丢失的要严格追究相关人员的责任。

- 矿兼职救护队应加强对储备物资、技术装备的管理，按期检查，以使应急物资质量可靠，库存充足；技术装备定期保养、性能良好。防止储备物资、技术装备被盗用、挪用、流散、失效、损坏，一旦出现上述情况，要及时予以补充、更新和维护。

4.5.4. 技术保障

事故应急救援期间，由总工程师、应急救援专家及各专业技术负责人、外部专家等人员组成技术专家组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

煤矿必须及时填绘反映实际情况的下列图纸：

矿井地质和水文地质图；井上、下对照图；巷道布置图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风等管路系统图；井下通信系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备布置图（标明电缆、馈电开关、整定值、位置等）；井下避灾路线图。

4.5.5 经费保障

- 煤矿应当做好事故应急救援必要的资金准备，资金必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

- 经费来源于矿井生产安全费用预留资金。

- 应急经费主要用于生产安全事故的应急救援，由矿财务科负责保证资金到位。应急救援费用由矿应急救援指挥部监督使用。

- 财务科要做好应急救援专项费用计划，且建立好专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

- 财务科、办公室必须保证在发生安全生产事故时有足够的应急救援资金，必须保证能够配备必要的应急物资和装备。

4.5.6 交通运输保障

托克逊县博斯坦煤业有限公司位于托克逊县城西北方向334°，与托克逊县城直约63km，距克尔碱镇18km，行政区划属托克逊县管辖。

井田向东有简易公路到克尔碱镇，克尔碱镇有县级公路到达托克逊县，外部交通条件较好，井田内地势平坦，内部交通条件也较好。

4.5.7 救援医疗保障

托克逊县博斯坦煤业有限公司与托克逊县人民医院签订医疗救护协议，负责事故伤员的医疗急救。

- 矿井顶板事故专项应急预案

5.1 适用范围

适用于本矿井发生顶板事故时的应急响应与处置。顶板事故风险轻则顶板垮落、井巷坍塌，重则人员伤亡，造成较大经济损失。该专项应急预案是针对顶板事故危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

5.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第二部分第二章）。

5.3处置措施

5.3.1 应急处置原则

- 按照“紧急处置、妥善避难、安全撤离、救人优先”的原则，遇到险情或事故征兆，直接危及人身安全的紧急情况时，现场带班人员、班组长和调度室调度员有直接处置权和指挥权，立即下达停止作业，组织现场人员及时撤离作业场所到安全地点。

- 发生顶板事故或险情后，矿井要立即启动应急响应，组织抢救遇险人员，控制危险源，封锁危险场所，杜绝盲目施救。

- 应急指挥部是事故现场应急处置的最高决策指挥机构，实行总指挥负责制。要充分发挥专家组、现场管理人员、专业技术人员和救援队伍指挥员的作用，实行科学决策。

- 各救援小组在指挥部的统一指挥下，服从命令，听从指挥，按照各自职责开展救援工作，办公室协调救援期间各小组之间的救援工作，督导各小组救援工作落实情况，定期向指挥部汇报各小组救援进展情况。

- 救援指挥过程中，必须严格遵守各类安全规程，救援队伍指挥员参与制订救援方案等重大决策，并组织实施救援。遇有突发情况危及救援人员安全时，救援队伍指挥员有权作出处置决定，并及时报告指挥部。

- 在救援过程中，发生可能直接威胁救援人员生命安全、极易造成次生、衍生事故等情况时，应急指挥部要组织专家充分论证，及时作出暂停或终止救援的决定。

- 在处理冒顶事故时，必须遵守以下原则：

①先外后里：先检查冒落带以外附近10米范围内支护的完整性，有问题先处理。

②由上至下：处理倾斜巷道冒顶事故时，应该由上向下进行。防止顶板冒落岩石砸伤下面的抢救人员。特别是倾角在15度以上时，还应在处理地点上方5-10米处设置护身栏，以防巷道倾斜上方煤矸滚落伤人。

③先近后远：对一条巷道内发生多处冒顶事故时，必须坚持先处理外面一处（既离安全出口较近），逐渐向前发展再处理里面的一处（既离安全出口较远的）直至在巷道里各处冒落带都处理好。

④先顶后帮：在处理冒顶事故时，必须注意先支撑好顶板，再护好两帮，确保抢险人员的安全。

5.3.2 顶板危险因素分析

空顶作业、支护不及时、支护强度低、工程质量不合格、支护设计不合理、地质构造影响、采煤工作面初次来压和周期来压、采空区处理不符合规定、巷道失修修复不及时、其它违章指挥和违章作业现象有可能造成施工地点发生冒顶事故。当巷道围岩应力比较大、围岩本身又比较软弱或破碎、支架的支撑力和可缩量又不够时，已被应力破裂的围岩或本来就是破碎的围岩，在较大应力作用下，损坏原巷道支护，造成巷道冒顶。当顶板破碎、节理发育时，支护不及时，就会发生冒顶；在地质条件复杂的区域，也易发生冒顶；有时尽管顶板比较稳定，但忽视支护质量，违反操作规定或锚杆支护系统匹配不合理，也会引起冒顶。冒顶可能造成群死群伤事故，堵塞巷道，损坏设备，损坏支柱，造成生产系统瘫痪或矿井停产等。

5.3.3 应急处置措施

1）发生顶板事故后，发生事故时现场带班矿领导、安检员、管理人员、班组长及其他施工人员，必须立即采取妥善措施组织抢救，防止事故扩大，力争将损失降到最低限度。同时向救援指挥中心办公室（调度室）及本区队值班室汇报事故情况，报告内容简单、扼要，尽可能说明事故性质、地点、范围、主要原因和伤亡情况。并保持与救援指挥中心办公室的联系。

2）救援指挥中心办公室接到井下事故汇报后，调度员必须按照《关于授予煤矿调度员十项应急处置权的通知》等规定，立即通过井下语音广播系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。

3）各地点处置措施

- 采煤工作面顶板事现场处置措施

①当采煤工作面出现冒顶预兆时，发现人员应立即向可能受事故波及区域的人员发出警报，同时同现场施工人员一起迅速撤出危险区域。并向救援指挥中心办公室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

②采煤工作面冒顶预兆不明显，突然发生冒顶时，在事故地点施工的班组在撤至安全区域后要立即清点人数，确认是否有人受伤或被埋。并向救援指挥中心办公室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

③如发现有人受伤，应先进行现场急救，再由跟班班队长（如现场没有班队长，则应立即选出一位威望较高的老工人做临时班队长）安排人员护送其升井。

④如发现有人被埋，首先要考虑被埋人员的生存条件，尽早与被埋人员取得联系。鼓励被埋人员不要惊慌，要坚信能够脱险，条件不允许时，切记不要猛烈挣扎，以免给营救造成困难或出现更大损伤。

⑤被压、埋伤员要尽一切努力争取自行脱离事故现场。无法逃脱时，要尽可能把身体藏在大块岩石架起的空隙中，防止再受到伤害。

⑥在冒顶区域不大，冒顶程度不严重时，班队长或临时班队长应立即组织人员以最近的途径、最快的速度搬运矸石、煤块进行救援，接近被埋人员。搬运过程中遇有大块岩石时，可用千斤顶、撬棍等工具移动石块，以救出遇人员。

⑦搬运矸石、煤块前，必须先观察好冒顶区域周围的情况顶板是否还没有冒落到稳定层、有冒落的危险、四周是否有大块的矸石或煤块滑落滚下的危险等。如有则必须先进行支护、处理后才允许搬运矸石、煤块。

⑧搬运矸石、煤块过程中，要指定有经验的老工人专门负责观察顶板情况。如发现有二次冒顶预兆时，应立即撤出人员至安全区域。

⑨在处理煤壁边的冒顶事故时，当将冒顶处矸石、煤块清除至液压支架可以移动时，应立即将液压支架移至煤壁，如支架有护帮板，也应立即打开。

⑩在处理采煤工作面上、下出口由于超前压力引起的冒顶事故时，必须由外向里加强支护，清理并维护好抢险人员的通道。抢险处理过程中严禁空顶作业。

- 掘进工作面处置措施

①在掘进工作面迎头出现冒顶预兆时，发现人员应立即向可能受事故波及区域的人员发出警报，同时现场施工人员迅速撤出危险区域。并向救援指挥中心办公室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

②如掘进工作面迎头冒顶前没有明显预兆，而导致冒顶时出现伤人或埋人事故时，则应：

a.如有人安全撤出，则应立即向救援指挥中心办公室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

b伤员要尽一切努力争取自行脱离事故现场。无法逃脱时要尽可能把身体藏在大块岩石架起的空隙中，防止再受到伤害。

c.对于已脱离危险区域的伤员要先进行现场急救后，再安排人员护送其升井。

d.对于埋在冒顶区域不能脱离危险区域的伤员，现场安全撤出人员在救护人员还没有到来前，要想方设法先进行抢救。待救援人员到来时，再共同协力抢救。

e.抢险救援过程中要时时鼓励被埋人员不要惊慌，要坚信能够脱险，条件不允许时，切记不要猛烈挣扎，以免给营救造成困难或出现更大损伤。

f.在抢险救援过程中，必须由外向里加强支护，清理并维护好抢救人员的通道。在其过程中严禁空顶作业。

g.在抢救处理过程中，必须有专人负责检查和监视顶板情况，加强支护，防止二次冒顶。并注意检查瓦斯及其他有害气体情况。

h.在抢救中遇有大块岩石时，不许用爆破方法处理，可用千斤顶、撬棍等工具移动石块，以救出遇难人员。

③当正在掘进巷道内处于断层破碎带区域发生较大面积冒顶堵塞巷道，掘进作业施工人员被堵塞困在“独头”巷道内时应采取以下措施：

a.被困人员应沉着冷静，有班队长（或临时选出的班队长）统一指挥，只留一盏灯提供照明使用，并用铁锹、铁棒、石块等不停地敲打管道，向外报警，使救援人员能及时发现目标。

b.救援人员应探明冒顶区范围和被堵截的人数及位置，并分析抢救和处理条件，采取可靠的抢救方法。

c.救援人员应利用压风管、水管向堵截区人员供给新鲜空气。

d.救援人员应实地查看冒顶区周围支护及顶板情况，在危及救援人员安全时，应由外向里加强支护，保证退路安全畅通。

e.对于被堵截的人员，救援人员应在支护好顶板的情况下用掘小巷、绕道通过垮落区或使用矿山救护轻便支架直接穿越垮落区接近他们。

f.应设专人检查瓦斯和观察顶板情况，发现异常，立即撤出人员。

g.清理堵塞物时，使用工具要小心，防止伤害遇险人员，遇有大块矸石、金属网、铁梁等物压人时，可使用千斤顶、液压起重器、起重气垫等工具进行处理。

- 维修巷道内顶板事故现场处置措施

①在维修巷道的施工现场出现冒顶预兆时，发现人员应立即向可能受事故波及区域的人员发出警报，同时现场施工人员迅速撤出危险区域。并向救援指挥中心办公室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

②如维修巷道的施工现场冒顶前没有明显预兆，而发生局部冒顶导致伤人或埋人事故时，则应：

a.如果维修巷道为还处于掘进当中的“独头”巷道，发生冒顶导致伤人或埋人时，则应按掘进巷道内处于断层破碎带区域发生较大面积冒顶堵塞巷道时所应采取的措施进行处置。

b.如果维修巷道为回采巷道或有其他出口的巷道，发生冒顶导致伤人或埋人时，则应按掘进巷道内掘进工作面迎头发生冒顶导致伤人或埋人事故时所应采取的措施进行处置。

③明确遇险人员进入紧急避险系统的条件等。如遇险人员不能顺利升井，则应进入紧急避难系统等待救援。

④明确抢险救援过程中的通风、供电、排水等措施。根据事故发生后的现场实际情况，由指挥部及时制定相应措施。

5.4 响应启动

5.4.1 响应分级

同综合应急预案，顶板事故应急响应分级也分为Ⅰ级、Ⅱ级。

矿井顶板事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

5.4.2 响应程序

- 矿调度室接到事故汇报后，立即向矿长汇报，由矿长（矿长不在由总工程师负责）下达命令，启动顶板事故专项应急预案。

- 值班调度员接到启动应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员到矿调度室。

- 应急救援指挥部进一步了解事故情况，整理事故相关资料和图纸等，为救援工作决策提供基础资料。

- 应急救援指挥部研究、决策救援方案，确定各救援小组工作要求，明确现场救援人员安排，选择合理的救援路线，各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

- 根据救援工作的需要，可汇报上级有关领导、部门协调调动外部救援力量增援。

- 根据受伤人员情况，可汇报上级有关领导、部门协调医疗救护中心专家组奔赴现场，加强医疗救护的指导和救治。

- 根据事故情况和救援工作进展情况，及时汇报有关部门并适时向新闻媒体公布。

5.4.3 应急指挥

- 发生非伤亡、经济损失较小的事故，由应急救援指挥部负责启动现场处置方案，《托克逊县博斯坦煤业有限公司顶板事故应急预案》进入预备状态。

- 发生一般事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司顶板事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅。

- 发生较大及以上伤亡事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司顶板事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅，请求启动上一级应急预案。

5.4.4 应急行动

- 矿井发生一般及以上等级顶板事故后，在应急救援人员到达前，应首先启动本矿顶板事故应急预案及及现场处置方案，控制事故扩大，进行抢险自救。

- 应急救援指挥部进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。指挥部迅速分工通过询问升井人员和查询监控系统了解灾区情况。

- 应急救援指挥部要根据现场情况，对顶板事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援、救助伤员、控制事态发展、减少人员伤亡和事故损失的同时，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，启动上一级应急预案实施救援。

- 抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向矿调度室汇报事态发展和抢险进展情况。抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

- 应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

- 托克逊县克布尔碱救护队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

- 由矿调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

- 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

5.4.5 资源协调

救援保障组负责应急物资的采购、供应、储备和发放工作，应急救援办公室（矿调度室）按照总指挥部的指令，负责调集、调配应急预案物资和抢险救灾队伍。

调度室要确保井上、下和外线通讯畅通，确保指挥部指挥救援、调配物资和调集抢险队伍的指令能够得到迅即下达。

应急救援指挥部根据事故性质、影响范围、灾害程度，及时向托克逊县应急救援队发出救援请求，请求上级部门给予医疗救护队伍、技术专家等救援支持。抢险组在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，应急救援指挥部安排专人向周边矿井协调抢险物资；必要时报请托克逊县政府协调解决物资供应。

5.4.6 应急避险

- 采掘工作面或其它地点发现有冒顶预兆时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受冒顶威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。避灾线路见附件5。

- 当冒顶堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。

- 若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

- 冒顶附近如有临时避险硐室，被堵人员可进入临时避险硐室，等待救援。

救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。

5.4.7 扩大应急

- 在顶板事故应急过程中，当事故灾情扩大时，由矿总指挥部决定扩大应急响应级别。

- 扩大应急响应后，矿现场抢险救援组根据顶板事故现场实际情况和救援能力，确定需要外援时，及时向矿应急救援指挥部汇报。由矿应急救援指挥部总指挥决定向上级部门求救，请求兄弟单位或政府部门进行增援，启动上一级事故应急预案，实施扩大的应急响应。

5.4.8 应急结束

当应急救援完成，顶板事故现场得以控制，巷道支护稳定，矿压稳定，作业环境符合有关标准，全体抢救人员安全撤离后，由矿调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

5.5 应急保障

煤矿按要求配备齐全各种救灾物资及装备。在井下建立矿井消防材料库，在地面建立消防器材库，要求有轨道能直通器材库和副井井口，按要求配备齐全各类应急物资和装备。

5.5.1 通信与信息保障

- 地面主要通风机房和井下各个采（掘）工作面、皮带机头、变电所等重要场所都有与矿调度室直通的电话。矿调度室要制定应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下，各地点都能够通信畅通，信息传递及时。应急救援指挥部特呼电话号码“8001、8002（对内）”，“0995-7637053（对外）”，当遇紧急情况井下各地点固定电话可直接与应急救援指挥部（矿调度室）进行通话。

- 矿调度室要保证地面指挥部与井下现场指挥及救援人员的通讯畅通，特别是要保证人员定位系统的信息畅通。

- 应急救援指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式，通过有线电话、移动电话等通讯手段，随时掌握现场情况。相关联系方式见附件人员联系名单。

5.5.2 应急队伍保障

- 现我矿委托托克逊县克布尔碱救护队服务并签有协议，发生事故后能够保证在30min内赶到。如果遇到大型矿井事故，政府可以向托克逊县矿山救护队请求救援支持。

- 煤矿设有兼职矿山救护小队。兼职矿山救护队要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成总指挥部交给的抢救任务。

- 协议医院具有专业的医疗队伍，能够保证本矿在各种应急情况下能及时有效地救治各种受伤人员。

- 各部门必须无条件地服从指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律。无特殊情况任何人员不准请假，确因特殊原因需请假的，必须经总指挥同意，并安排其他人顶替，其他单位和个人一律无权准假。工作中不得推诿扯皮，对抢救中出现工作失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃的人员要坚决按照公司责任追究规定给予严肃处理；情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

- 各部门负责人如有变动，由接替人履行职责；未明确接替人的，按副职先后顺序履行职责；无副职的，按成员先后顺序履行职责。

5.5.3 物资装备保障

- 建立应急救援装备和物资储备库，矿兼职救护队长负责各种救援装备和物资的储备、检查更新、维护保养工作；综合办负责应急物资的管理。

- 应急救援装备和物资包括：各种应急救援设备、工具、器材，采取统一采购、统一储备的形式，其所需资金从安全费用列支。

- 综合办做好应急物资、技术装备的储备及应急调用。

- 矿兼职救护队负责应急物资的储备和日常管理。

- 应急物资储备库要悬挂醒目的标牌，做好防火、防水、防压、防潮、防盗工作。加强储备仓库规范化建设，设置标准货物架（台），建立应急物资管理台账，做到实物、标签、账目相符。严格执行调度命令，做好应急物资的紧急调运工作，做好发放记录。救援结束做好返还物资的清点验收。非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经有关领导同意并及时补充或归还。在定期检查中发现应急救援物资损毁、丢失的要严格追究相关人员的责任。

- 矿兼职救护队应加强对储备物资、技术装备的管理，按期检查，以使应急物资质量可靠，库存充足；技术装备定期保养、性能良好。防止储备物资、技术装备被盗用、挪用、流散、失效、损坏，一旦出现上述情况，要及时予以补充、更新和维护。

5.5.4. 技术保障

事故应急救援期间，由总工程师、应急救援专家及各专业技术负责人、外部专家等人员组成技术专家组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

煤矿必须及时填绘反映实际情况的下列图纸：

矿井地质和水文地质图；井上、下对照图；巷道布置图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风等管路系统图；井下通信系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备布置图（标明电缆、馈电开关、整定值、位置等）；井下避灾路线图。

5.5.5 经费保障

- 煤矿应当做好事故应急救援必要的资金准备，资金必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

- 经费来源于矿井生产安全费用预留资金。

- 应急经费主要用于生产安全事故的应急救援，由矿财务科负责保证资金到位。应急救援费用由矿应急救援指挥部监督使用。

- 财务科要做好应急救援专项费用计划，且建立好专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

- 财务科、办公室必须保证在发生安全生产事故时有足够的应急救援资金，必须保证能够配备必要的应急物资和装备。

5.5.6 交通运输保障

托克逊县博斯坦煤业有限公司位于托克逊县城西北方向334°，与托克逊县城直约63km，距克尔碱镇18km，行政区划属托克逊县管辖。

井田向东有简易公路到克尔碱镇，克尔碱镇有县级公路到达托克逊县，外部交通条件较好，井田内地势平坦，内部交通条件也较好。

5.5.7 救援医疗保障

托克逊县博斯坦煤业有限公司与托克逊县人民医院签订医疗救护协议，负责事故伤员的医疗急救。

- 矿井提升运输事故专项应急预案

6.1 适用范围

适用于本矿井发生提升与运输事故时的应急响应与处置。提升与运输事故风险轻则矿井局部停产，人员受伤，重则矿井全面停产，群死群伤，造成重大经济损失。该专项应急预案是针对提升与运输事故危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

6.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第二部分第二章）。

6.3 响应启动

6.3.1 响应分级

同综合应急预案，提升与运输事故应急响应分级也分为Ⅰ级、Ⅱ级。

矿井提升与运输事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应响应级别的应急预案。

6.3.2 响应程序

- 矿调度室接到提升与运输事故汇报后，立即向矿长汇报，由矿长（矿长不在由机电矿长负责）下达命令，启动提升与运输事故专项应急预案。

- 矿调度室接到提升与运输事故汇报后，调度员严格执行矿长授予从业人员紧急避险和应急处置权的授权指令，立即下令按照避灾路线撤出井下受提升与运输事故威胁区域人员。

- 值班调度员接到启动应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员到矿调度室。

- 应急指挥中心进一步了解事故情况，整理事故相关资料和图纸等，为救援工作决策提供基础资料。

- 指挥中心研究、决策救援方案，确定各救援小组工作要求，明确现场救援人员安排，选择合理的救援路线，各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

- 根据救援工作的需要，可汇报上级有关领导、部门协调调动外部救援力量增援。

- 根据受伤人员情况，可汇报上级有关领导、部门协调医疗救护中心专家组奔赴现场，加强医疗救护的指导和救治。

- 根据事故情况和救援工作进展情况，及时汇报有关部门并适时向新闻媒体公布。

6.3.3 应急指挥

- 发生非伤亡、经济损失较小的提升与运输事故，由应急救援指挥部负责启动现场处置方案，《托克逊博斯坦煤业有限公司提升与运输事故应急预案》进入预备状态；

- 发生一般提升与运输事故，立即启动《托克逊博斯坦煤业有限公司提升与运输事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅。

- 发生较大及以上提升与运输伤亡事故，立即启动《托克逊博斯坦煤业有限公司提升与运输事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅，请求启动上一级应急预案。

6.3.4 应急行动

- 矿井发生提升与运输事故后，在应急救援人员到达前，应首先启动本矿提升与运输事故应急预案及现场处置方案，控制事故扩大，进行抢险自救。

- 应急救援指挥部召开第一次应急会议，要根据现场情况，对提升与运输事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。

- 抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向矿调度室汇报事态发展和抢险进展情况。

- 现场抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

- 应急救援指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

- 托克逊县克布尔碱矿山救护队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

- 由矿调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

- 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

6.3.5 资源协调

救援保障组负责应急物资的采购、供应、储备和发放工作，应急救援办公室（矿调度室）按照总指挥部的指令，负责调集、调配应急预案物资和抢险救灾队伍。

调度室要确保井上、下和外线通讯畅通，确保指挥部指挥救援、调配物资和调集抢险队伍的指令能够得到迅即下达。

应急救援指挥部根据事故性质、影响范围、灾害程度，及时向托克逊县应急救援大队发出救援请求，请求上级部门给予医疗救护队伍、技术专家等救援支持。抢险组在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，应急救援指挥部安排专人向周边矿井协调抢险物资；必要时报请托克逊县人民政府协调解决物资供应。

应急物资：绞车、真空开关、矿用高压交联内铠装电缆、矿用屏蔽低压橡胶套电缆等。

应急用具：钢丝绳、液压钳、倒链、电工工具、保险绳、尼龙绳、铁丝等。

以上应急物资、设备、材料入库建档管理，管理责任人明确，正常维护。

6.3.6 应急避险

- 提升与运输事故发生后，事故地点人员在确保安全的前提下，应积极进行自救，控制事态扩大。位于事故点上侧的人员直接沿巷道撤离并撤出矿井，事故点下侧的人员应在保证安全前提下立即向下侧的巷道快速撤离。

- 保证事故发生地点风路畅通，特殊情况下可利用风管、水管、打钻等方法，为被困人员提供新鲜空气、饮用水及食品。

6.3.7 扩大应急

- 灾害事故应急过程中，当事故灾情扩大时，由矿应急救援指挥部决定扩大应急响应级别。

- 应急响应后，矿现场抢险救援组根据提升与运输事故现场实际情况和救援能力，确定需要外援时，及时向矿应急救援指挥部汇报。由总指挥向上一级应急救援机构和政府部门报告请求支援。

6.3.8 应急结束

当应急救援完成，提升与运输事故现场得以控制，作业环境符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由矿调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

6.4 处置措施

6.4.1 应急处置原则

井下发生提升与运输事故应急处置的基本原则，是保障员工安全健康，积极抢救遇险人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和事故损失。

以人为本、安全第一、预防为主。提升与运输事故应急工作要始终把保障员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。

听从指挥，统一行动。井下发生提升与运输事故后，由本预案中设置的应急救援指挥部负责事故抢险救护工作的指挥和调度。预案中涉及的各相关部门、单位必须服从应急救援指挥部的统一指挥。

协调组织、保障供给。相关单位要做好事故救援的协调组织工作，保障救援必需的人、财、物的供给，必要时可请求其他兄弟单位救护队协助抢险救灾。

6.4.2 应急处置措施

1）平巷轨道运输事故

- 应急救援领导小组指定专人统一指挥。根据事故性质，在保证安全的前提下，及时实施抢险救援。

- 如有人员伤亡，在迅速检查现场车辆、电缆、管路、顶板及周围情况无安全隐患后，立即组织现场救助，并留专人接听电话，等待救灾指挥部下达具体指令。

- 机车相撞事故发生后，司机必须切断电动机电源，盘紧车闸，取下操作手柄。

- 如巷道内的电缆和风水管被撞坏，必须立即切断电缆的电源、风源、水源，必须保证通向事故地点的路线畅通。如“三专”电源被损坏，事故单位调度室要通知停风区域人员撤至指定地点。

- 必须在伤员全部脱离事故现场后，才能组织巷道支护、电缆、管路、机车、轨道的修复工作。

2）倾斜井巷事故

- 应急救援领导小组必须指定专人统一指挥。根据事故性质，在保证安全的前提下，及时实施抢险救援。

- 如有人员伤亡，在迅速检查现场车辆、电缆、管路、顶板及周围情况无安全隐患后，立即组织现场救助，并留专人接听电话，等待救灾指挥部下达具体指令。

- 如果车辆处于不安全状态，应采取可靠措施，防止车辆翻滚下滑，避免事故。

- 跑车事故发生后，绞车司机必须将绞车电源断开，绞车保持制动状态。

- 如斜巷的电缆和风水管被撞坏，必须立即切断电缆的电源、风源、水源，必须保证通向事故地点的路线畅通。如“三专”电源被损坏，事故单位调度室要通知停风区域人员撤至指定地点。

- 必须在伤员全部脱离事故现场后，才能组织巷道支护、电缆、管路、绞车、钢丝绳、轨道的修复工作。

3）带式输送机事故

- 应急救援指挥部指定专人在现场指挥，抢险救援人员一切行动听指挥。

- 当机械伤害、断带、飞车、倒车、机电事故造成人身伤害时，救援人员根据人员的伤害情况进行救护。

- 首先要停车、停电，避免事故影响范围扩大。

- 在应急处置阶段，没有应急救援指挥部指挥长的命令任何人不得开动设备，当宣布应急救援结束后，方可恢复运行。

4）架空乘人装置事故

- 应急救援领导小组指定专人统一指挥。根据事故性质，在保证安全的前提下，及时实施抢险救援。

- 如有人员伤亡，立即组织现场救助，并留专人接听电话，等待救灾指挥部下达具体指令。

- 过速飞车事故发生后，司机必须切断架空乘人装置电源，防止事故扩大。

- 必须在伤员全部脱离事故现场后，才能组织架空乘人装置修复工作。

- 应急处置完毕，必须有专人在现场观察应急处置的效果，确认无误后，应急处置人员方可撤离。

6.5 应急保障

6.5.1 通信与信息保障

- 地面主要通风机房和井下各个采（掘）工作面、皮带机头、变电所等重要场所都有与矿调度室直通的电话。矿调度室要制定应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下，各地点都能够通信畅通，信息传递及时。应急救援指挥部特呼电话号码“8001（对内）、8002（对内）”，“0995-7637053（对外）”，当遇紧急情况井下各地点固定电话可直接与应急救援指挥部（矿调度室）进行通话。

- 矿调度室要保证地面指挥部与井下现场指挥及救援人员的通讯畅通，特别是要保证人员定位系统的信息畅通。

- 应急救援指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式，通过有线电话、移动电话等通讯手段，随时掌握现场情况。

6.5.2 应急队伍保障

- 现我矿委托托克逊县克布尔碱矿山救护队服务并签有协议，发生事故后能够保证在30min内赶到。如果遇到大型矿井事故，可以向托克逊县矿山救护队请求救援支持。

- 煤矿设有兼职矿山救护小队。兼职矿山救护队要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，完成总指挥部交给的抢救任务。

- 协议医院具有专业的医疗队伍，能够保证本矿在各种应急情况下能及时有效地救治各种受伤人员。

- 各部门必须无条件地服从指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律。在应急救援期间无特殊情况任何人员不准请假，确因特殊原因需请假的，必须经总指挥同意，并安排其他人顶替，其他单位和个人一律无权准假。工作中不得推诿扯皮，对抢救中出现工作失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃的人员要坚决按照公司责任追究规定给予严肃处理；情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

- 各部门负责人如有变动，由接替人履行职责；未明确接替人的，按副职先后顺序履行职责；无副职的，按成员先后顺序履行职责。

6.5.3 物资装备保障

- 建立应急救援装备和物资储备库，矿兼职救护队长负责各种救援装备和物资的储备、检查更新、维护保养工作；综合办负责应急物资的管理。

- 应急救援装备和物资包括：各种应急救援设备、工具、器材，采取统一采购、统一储备的形式，其所需资金从安全费用列支。

- 综合办做好应急物资、技术装备的储备及应急调用。

- 机电科负责绞车设备、吊装设备的选型申购，并建立管理台账。综合办负责各种应急救援物资器材的购买。矿兼职救护队负责应急物资的储备和日常管理。

- 应急物资储备库要悬挂醒目的标牌，做好防火、防水、防压、防潮、防盗工作。加强储备仓库规范化建设，设置标准货物架（台），建立应急物资管理台账，做到实物、标签、账目相符。严格执行调度命令，做好应急物资的紧急调运工作，做好发放记录。救援结束做好返还物资的清点验收。非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经有关领导同意并及时补充或归还。在定期检查中发现应急救援物资损毁、丢失的要严格追究相关人员的责任。

- 矿兼职救护队应加强对储备物资、技术装备的管理，按期检查，以使应急物资质量可靠，库存充足；技术装备定期保养、性能良好。防止储备物资、技术装备被盗用、挪用、流散、失效、损坏，一旦出现上述情况，要及时予以补充、更新和维护。

6.5.4. 技术保障

事故应急救援期间，由总工程师、应急救援专家及各专业技术负责人、外部专家等人员组成技术专家组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

煤矿必须及时填绘反映实际情况的下列图纸：

矿井地质和水文地质图；井上、下对照图；巷道布置图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风等管路系统图；井下通信系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备布置图（标明电缆、馈电开关、整定值、位置等）；井下避灾路线图。

6.5.5 经费保障

- 煤矿应当做好事故应急救援必要的资金准备，资金必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

- 经费来源于矿井生产安全费用预留资金。

- 应急经费主要用于生产安全事故的应急救援，由矿财务科负责保证资金到位。应急救援费用由矿应急救援指挥部监督使用。

- 财务科要做好应急救援专项费用计划，且建立好专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

- 财务科、办公室必须保证在发生安全生产事故时有足够的应急救援资金，必须保证能够配备必要的应急物资和装备。

6.5.6 交通运输保障

博斯坦煤矿位于托克逊县城西北方向，与托克逊县城直距约63km，距克尔碱镇18km，行政区划属托克逊县管辖，交通较为方便。

6.5.7 救援医疗保障

与托克逊县人民医院签订医疗救护协议，负责事故伤员的医疗急救。

- 停电事故专项应急预案

7.1 适用范围

适用于本矿井发生停电事故时的应急响应与处置。该专项应急预案是针对停电事故危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

7.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第二部分第二章）。

7.3 响应启动

7.3.1 响应分级

同综合应急预案，停电事故应急响应分级也分为Ⅰ级、Ⅱ级。

矿井停电事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

7.3.2 响应程序

- 矿调度室接到事故汇报后，立即向矿长汇报，由矿长（矿长不在由总工程师负责）下达命令，启动大面积停电事故专项应急预案。

- 值班调度员接到启动应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员到矿调度室。

- 应急救援指挥部进一步了解事故情况，整理事故相关资料和图纸等，为救援工作决策提供基础资料。

- 应急救援指挥部研究、决策救援方案，确定各救援小组工作要求，明确现场救援人员安排，选择合理的救援路线，各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

- 根据救援工作的需要，可汇报上级有关领导、部门协调调动外部救援力量增援。

- 根据受伤人员情况，可汇报上级有关领导、部门协调医疗救护中心专家组奔赴现场，加强医疗救护的指导和救治。

- 根据事故情况和救援工作进展情况，及时汇报有关部门并适时向新闻媒体公布。

7.3.3 应急指挥

- 发生非伤亡、经济损失较小的停电事故，由应急救援指挥部负责启动现场处置方案，《托克逊博斯坦煤业有限公司停电事故应急预案》进入预备状态；

- 发生一般事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司停电事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅。

- 发生较大及以上停电事故，立即启动《托克逊县博斯坦煤业有限公司大面积停电事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅，请求启动上一级应急预案。

7.3.4 应急行动

- 矿井发生一般及以上等级停电事故后，在应急救援人员到达前，应首先启动本矿大面积停电事故应急预案，控制事故扩大，进行抢险自救。

- 应急救援指挥部进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。指挥部迅速分工通过询问升井人员和查询监控系统了解灾区情况。

- 应急救援指挥部要根据现场情况，对停电事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援，救助伤员，控制事态发展，减少人员伤亡和事故损失的同时，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，启动上一级应急预案实施救援。

- 抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向矿调度室汇报事态发展和抢险进展情况。抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

- 应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

- 托克逊县克布尔碱矿山救护队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险救援。

- 由矿调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

- 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

7.3.5 资源协调

救援保障组负责应急物资的采购、供应、储备和发放工作，应急救援办公室（矿调度室）按照总指挥部的指令，负责调集、调配应急预案物资和抢险救灾队伍。

调度室要确保井上、下和外线通讯畅通，确保指挥部指挥救援、调配物资和调集抢险队伍的指令能够得到迅即下达。

应急救援指挥部根据事故性质、影响范围、灾害程度，及时向托克逊县克布尔碱矿山救护队发出救援请求，请求上级部门给予医疗救护队伍、技术专家等救援支持。抢险组在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，应急救援指挥部安排专人向周边矿井协调抢险物资；必要时报请托克逊县政府协调解决物资供应。

7.3.6 应急避险

变电所（配电点）出现电气事故导致停电时，现场负责人应迅速赶到事故现场，查明事故原因，事故性质，影响范围，以最快的速度恢复供电。如现场不能处理，要立刻汇报值班领导，说明需用材料、配件数量，现场创造好条件后等候抢险人员的到来。预案启动后，应急救援指挥部召开第一次应急会议，相关部门、队伍、人员到场，参与事故应急，如需要救护队支援，应及时通知救护队到场。

- 地面变电站发生半小时以上的停电事故时机电科值班人员及分管人员必须到现场配合故障抢险，并汇报有关领导。

- 井下变电所及工作面区域内发生停电故障在1小时之内，当班调度员应向值班矿领导汇报，故障由区队自行组织处理，机电技术人员必须立即到达事故现场；发生停电故障在1～2小时，当班调度员向值班领导、总工程师汇报，同时通知机电科人员立即到事故现场配合处理；发生停电故障超过3小时，当班调度员向矿长汇报，同时通知分管机电领导立即到事故现场配合处理。

- 需要调动人员时，所有人员必须无条件服从值班人员的调度，按时按要求参加抢险。

- 停电事故抢险处理时必须严格执行各工种安全技术操作规程及有关规定，严禁违章作业和冒险蛮干。

- 值班队长在接到事故通知时，要详细了解事故地点、事故性质、影响范围、损坏情况，以便准备材料配件和抢险人员。

- 各工作组按照应急救援指挥部要求参与救援工作。

7.3.7  扩大应急

- 在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故无法得到有效控制，抢救组和现场抢救指挥部要立即向救援指挥部汇报。

- 由矿应急救援指挥部总指挥决定向上级部门求救，请求兄弟单位或政府部门进行增援，启动上一级事故应急预案，实施扩大的应急响应。

- 必要时矿应急救援指挥部总指挥可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

7.3.8 应急结束

当应急救援完成，停电事故现场得以控制，隐患已排除，供电系统恢复，作业环境符合有关标准，导致次生、衍生安全隐患消除，全体抢救人员安全撤离后，由矿调度指挥中心向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

7.4 处置措施

7.4.1 应急处置原则

井下发生停电事故应急处置的基本原则，是保障员工安全健康，积极抢救遇险人员，控制事态发展，最大限度地减少人员伤亡和事故损失。

以人为本、安全第一、预防为主。停电事故应急工作要始终把保障员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。

听从指挥，统一行动。井下发生停电事故后，由本预案中设置的应急救援指挥部负责事故抢险救护工作的指挥和调度。预案中涉及的各相关部门、单位必须服从应急救援指挥部的统一指挥。

协调组织、保障供给。相关单位要做好事故救援的协调组织工作，保障救援必需的人、财、物的供给，必要时可请求其他兄弟单位救护队协助抢险救灾。

7.4.2 应急处置措施

- 井下发生停电事故后，现场有关人员应立即启动现场处置方案，组织开展自救和互救，并立即向救援指挥中心办公室和工队值班室汇报。

- 救援指挥中心办公室接到井下事故汇报后，调度员必须按照《关于授予煤矿调度员十项应急处置权的通知》等规定，立即通过井下语音广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。

- 10KV供电系统事故停电值班员迅速查明情况，通知有关人员应急抢修，各级领导迅速到达事故现场，按《电力安全规程》进行指挥处理，优先保证矿井主要通风机、井下主排水泵等一级负荷的供电。如果短时间内恢复不了矿井供电，及时汇报调度室，通知矿井撤出井下所有工作人员和通知克布尔碱救护队前来救援，立即启动停电应急处置预案。

- 10KV变电站失电，断开所有设备电源，全面检查站内的设备并做好记录。

- 事故现场处置工作人员抢修时，严格执行各项规程的规定，以防事故的扩大和二次发生。

- 发生火灾时，在岗人员应立即对初起火源进行扑救，运用灭火器扑灭火源，使用灭火器应注意：先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业手按压柄，距火点二米位置对准火源扫射。断开有可能使火灾扩大或危机人身安全的开关和设备，当火势未能得到控制时，立即汇报调度室，请求克布尔碱救护队支援，火灾扑灭后，抢修人员尽快排除事故，恢复送电。

- 根据现场位置和情况，以保人身，保电网，确保安全生产为原则，采取隔离措施确定停电的范围。

- 及时向当地电力公司通报事故情况及可能造成的后果。

- 伴随有火灾、瓦斯、煤尘爆炸等事故发生时，立即联系克布尔碱救护队着装防毒面具和防护服进入现场救援。当威协到工作人员安全时，要紧急疏散现场工作人员，扩大隔离范围。

- 制定恢复送电实施方案，先组织恢复未受损坏的部分设备，尽快恢复供电。

7.5 应急保障

煤矿按要求配备齐全各种救灾物资及装备。在井下建立矿井消防材料库，在地面建立消防器材库，要求有轨道能直通器材库和副井井口，按要求配备齐全各类应急物资和装备。

7.5.1 通信与信息保障

- 地面主要通风机房和井下各个采（掘）工作面、皮带机头、变电所等重要场所都有与矿调度室直通的电话。矿调度室要制定应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下，各地点都能够通信畅通，信息传递及时。应急救援指挥部特呼电话号码“8001、8002（对内）”，“0995-7637053（对外）”，当遇紧急情况井下各地点固定电话可直接与应急救援指挥部（矿调度室）进行通话。

- 矿调度室要保证地面指挥部与井下现场指挥及救援人员的通讯畅通，特别是要保证人员定位系统的信息畅通。

- 应急救援指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式，通过有线电话、移动电话等通讯手段，随时掌握现场情况。相关联系方式见附件人员联系名单。

7.5.2 应急队伍保障

- 现我矿委托托克逊县克布尔碱救护队服务并签有协议，发生事故后能够保证在30min内赶到。如果遇到大型矿井事故，政府可以向托克逊县矿山救护队请求救援支持。

- 煤矿设有兼职矿山救护小队。兼职矿山救护队要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成总指挥部交给的抢救任务。

- 协议医院具有专业的医疗队伍，能够保证本矿在各种应急情况下能及时有效地救治各种受伤人员。

- 各部门必须无条件地服从指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律。无特殊情况任何人员不准请假，确因特殊原因需请假的，必须经总指挥同意，并安排其他人顶替，其他单位和个人一律无权准假。工作中不得推诿扯皮，对抢救中出现工作失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃的人员要坚决按照公司责任追究规定给予严肃处理；情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

- 各部门负责人如有变动，由接替人履行职责；未明确接替人的，按副职先后顺序履行职责；无副职的，按成员先后顺序履行职责。

7.5.3 物资装备保障

- 建立应急救援装备和物资储备库，矿兼职救护队长负责各种救援装备和物资的储备、检查更新、维护保养工作；综合办负责应急物资的管理。

- 应急救援装备和物资包括：各种应急救援设备、工具、器材，采取统一采购、统一储备的形式，其所需资金从安全费用列支。

- 综合办做好应急物资、技术装备的储备及应急调用。

- 矿兼职救护队负责应急物资的储备和日常管理。

- 应急物资储备库要悬挂醒目的标牌，做好防火、防水、防压、防潮、防盗工作。加强储备仓库规范化建设，设置标准货物架（台），建立应急物资管理台账，做到实物、标签、账目相符。严格执行调度命令，做好应急物资的紧急调运工作，做好发放记录。救援结束做好返还物资的清点验收。非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经有关领导同意并及时补充或归还。在定期检查中发现应急救援物资损毁、丢失的要严格追究相关人员的责任。

- 矿兼职救护队应加强对储备物资、技术装备的管理，按期检查，以使应急物资质量可靠，库存充足；技术装备定期保养、性能良好。防止储备物资、技术装备被盗用、挪用、流散、失效、损坏，一旦出现上述情况，要及时予以补充、更新和维护。

7.5.4. 技术保障

事故应急救援期间，由总工程师、应急救援专家及各专业技术负责人、外部专家等人员组成技术专家组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

煤矿必须及时填绘反映实际情况的下列图纸：

矿井地质和水文地质图；井上、下对照图；巷道布置图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风等管路系统图；井下通信系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备布置图（标明电缆、馈电开关、整定值、位置等）；井下避灾路线图。

7.5.5 经费保障

- 煤矿应当做好事故应急救援必要的资金准备，资金必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

- 经费来源于矿井生产安全费用预留资金。

- 应急经费主要用于生产安全事故的应急救援，由矿财务科负责保证资金到位。应急救援费用由矿应急救援指挥部监督使用。

- 财务科要做好应急救援专项费用计划，且建立好专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

- 财务科、办公室必须保证在发生安全生产事故时有足够的应急救援资金，必须保证能够配备必要的应急物资和装备。

7.5.6 交通运输保障

托克逊县博斯坦煤业有限公司位于托克逊县城西北方向334°，与托克逊县城直约63km，距克尔碱镇18km，行政区划属托克逊县管辖。

井田向东有简易公路到克尔碱镇，克尔碱镇有县级公路到达托克逊县，外部交通条件较好，井田内地势平坦，内部交通条件也较好。

7.5.7 救援医疗保障

托克逊县博斯坦煤业有限公司与托克逊县人民医院签订医疗救护协议，负责事故伤员的医疗急救。

- 冲击地压事故专项应急预案

8.1 适用范围

适用于本矿井发生冲击地压事故时的应急响应与处置。冲击地压事故风险轻则造成顶板垮落、井巷坍塌，重则人员伤亡，造成较大经济损失。该专项应急预案是针对冲击地压事故危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

8.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致（详见第二部分第二章）。

8.3 响应启动

8.3.1 响应分级

同综合应急预案，冲击地压事故应急响应分级也分为Ⅰ级、Ⅱ级。

矿井冲击地压事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

8.3.2 响应程序

- 矿调度室接到事故汇报后，立即向矿长汇报，由矿长（矿长不在由总工程师负责）下达命令，启动冲击地压事故专项应急预案。

- 值班调度员接到启动应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员到矿调度室。

- 应急救援指挥部进一步了解事故情况，整理事故相关资料和图纸等，为救援工作决策提供基础资料。

- 应急救援指挥部研究、决策救援方案，确定各救援小组工作要求，明确现场救援人员安排，选择合理的救援路线，各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

- 根据救援工作的需要，可汇报上级有关领导、部门协调调动外部救援力量增援。

- 根据受伤人员情况，可汇报上级有关领导、部门协调医疗救护中心专家组奔赴现场，加强医疗救护的指导和救治。

- 根据事故情况和救援工作进展情况，及时汇报有关部门并适时向新闻媒体公布。

8.3.3 应急指挥

- 发生非伤亡、经济损失较小的事故，由应急救援指挥部负责启动现场处置方案，《博斯坦煤业有限公司冲击地压事故应急预案》进入预备状态；

- 发生一般事故，立即启动《博斯坦煤业有限公司冲击地压事故应急预案》，同时报告托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅。

- 发生较大及以上伤亡事故，立即启动《博斯坦煤业有限公冲击地压事故应急预案》，向托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、新疆维吾尔自治区应急管理厅汇报，请求启动上一级应急预案。

8.3.3 应急行动

- 矿井发生一般事故以上等级冲击地压事故时，在上级应急救援人员到达前，应首先启动本矿冲击地压事故专项应急预案及现场处置方案，控制事故扩大，进行抢险自救。

- 应急救援指挥部进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。指挥部迅速分工通过询问升井人员和查询监控系统了解灾区情况。

- 应急救援指挥部要根据现场情况，对冲击地压事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援、救助伤员、控制事态发展、减少人员伤亡和事故损失的同时，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，启动上一级应急预案实施救援。

- 抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向矿调度室汇报事态发展和抢险进展情况。抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

- 应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

- 托克逊县克布尔碱矿山救护队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险。

- 各部门应保持与矿应急救援指挥部的通信畅通。由矿调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

- 救援保障组、对外联络组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

8.3.5 资源协调

救援保障组负责应急物资的采购、供应、储备和发放工作，应急救援办公室（矿调度室）按照总指挥部的指令，负责调集、调配应急预案物资和抢险救灾队伍。

调度室要确保井上、下和外线通讯畅通，确保指挥部指挥救援、调配物资和调集抢险队伍的指令能够得到迅即下达。

应急救援指挥部根据事故性质、影响范围、灾害程度，及时向托克逊县矿山救援队发出救援请求，请求上级部门给予医疗救护队伍、技术专家等救援支持。抢险组在抢险过程中，如出现抢险物资短缺，应急救援指挥部安排专人向周边矿井协调抢险物资；必要时报请托克逊县政府协调解决物资供应。

8.3.6 应急避险

- 采掘工作面或其它地点发现有冲击地压预兆时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受冲击地压威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。

- 当冲击地压发生冒顶堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。

- 若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

- 冲击地压附近如有临时避险硐室，被堵人员可进入临时避险硐室，等待救援。

救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。

8.3.7 扩大应急

- 在冲击地压事故应急过程中，当事故灾情扩大时，由矿总指挥部决定扩大应急响应级别。

- 扩大应急响应后，矿现场抢险救援组根据冲击地压事故现场实际情况和救援能力，确定需要外援时，及时向矿应急救援指挥部汇报。由矿应急救援指挥部总指挥决定向上级部门求救，请求兄弟单位或政府部门进行增援，启动上一级事故应急预案，实施扩大的应急响应。

8.3.8 应急结束

当应急救援完成，冲击地压事故现场得以控制，巷道支护稳定，矿压稳定，作业环境符合有关标准，全体抢救人员安全撤离后，由矿调度室向指挥部进行汇报，指挥部总指挥下达命令，宣布应急结束。

8.3.8 事故响应流程图

事故发生

现场人员

矿调度室

下达初步指令，汇报矿相关领导，通知救护队、医院等

矿长判断是否启动应急预案响应

暂不启动应急响应

启动应急响应

应急指挥部成立

各应急专业组

根据灾情制定救援方案

指挥部办公室、技术专家组

抢险救援组、医疗救护组

物资供应组、安全监督组

后勤保障组、警戒保卫组

善后处理组、信息发布组等

开展救援行动

根据灾情变化优化方案并实施

事故扩大

向托克逊县应急局、吐鲁番市应急局、国家矿山安全监察局新疆局、自治区应急管理厅汇报

事故消除，应急结束

善后处理

事故调查

总结经验，改进提升

应急结束

事故响应流程图

8.4 处置措施

8.4.1 应急处置原则

- 对于冲击地压显现事故，现场班队长（班组长）、跟班干部、瓦斯检查工和安全员要有遇险处置权和紧急避险权｡

- 要根据现场情况，判断事故发生地点、灾情、原因、影响区域进行现场处置。如无第二次来压时，立即组织对受困人员进行施救，防止事故扩大。

- 发生冲击地压显现或采动地面塌陷时，灾情发生地点人员必须立即向指挥部汇报，并迅速、简要汇报事故发生后地点及遇难（被困）人员、设施破坏情况。

- 井下工作人员按照避灾路线撤到安全地点避难和升井，所有下井人员应佩戴自救器，并能熟练使用自救器。

- 尽快恢复被破坏的巷道和通风设施，恢复正常通风。同时对受破坏的工作面进行清理，创造抢救与处理事故的条件。保证工作区域中瓦斯和一氧化碳等有害气体浓度符合《煤矿安全规程》的要求。

- 如果冲击地压显现地点通风不良，要加强通风，保证人员能呼吸新鲜空气。

- 处理事故时，必须按由外向里的原则，逐架（网）处理好变形的支架（巷道），清理好畅通的退路，对巷道变形严重的地点要采取加强支护的措施，维护好工作空间，在冒顶区处理煤、矸时，要前探梁护顶，随扒矸随架设支架，防止发生二次冒顶。在冒落区内进行救援工作，要密切注视顶板的活动情况，注意检查瓦斯及其他有害气体。在处理冒顶事故时，应根据岩层冒落高度、冒落块度大小、冒顶位置和范围大小以及围岩破碎等情况采取不同的救援方案。

- 冲击地压动力显现导致掘进工作面冒顶将人员堵住时，可采用撞楔法维修巷道，组织抢救，整个过程中，保持通风、压风、清水供给畅通。

- 根据灾害发生地点的具体情况由技术保障组安排编制处理方案及安全技术措施。

8.4.2 应急处置措施

- 采煤工作面冲击事故现场处置措施

①当采煤工作面出现冲击预兆时，发现人员应立即向可能受事故波及区域的人员发出警报，同时同现场施工人员一起迅速撤出危险区域。并向救援指挥中心办公室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

②采煤工作面冲击预兆不明显，突然发生冲击时，在事故地点施工的班组在撤至安全区域后要立即清点人数，确认是否有人受伤或被埋。并向救援指挥中心办公室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

③如发现有人受伤，应先进行现场急救，再由跟班班队长（如现场没有班队长，则应立即选出一位威望较高的老工人做临时班队长）安排人员护送其升井。

④如发现有人被埋，首先要考虑被埋人员的生存条件，尽早与被埋人员取得联系。鼓励被埋人员不要惊慌，要坚信能够脱险，条件不允许时，切记不要猛烈挣扎，以免给营救造成困难或出现更大损伤。

⑤被压、埋伤员要尽一切努力争取自行脱离事故现场。无法逃脱时，要尽可能把身体藏在大块岩石架起的空隙中，防止再受到伤害。

⑥在冲击区域不大，冲击程度不严重时，班队长或临时班队长应立即组织人员以最近的途径、最快的速度搬运矸石、煤块进行救援，接近被埋人员。搬运过程中遇有大块岩石时，可用千斤顶、撬棍等工具移动石块，以救出遇人员。

⑦搬运矸石、煤块前，必须先观察好冲击区域周围的情况顶板是否有冒落不稳定层、有冒落的危险、四周是否有大块的矸石或煤块滑落滚下的危险等。如有则必须先进行支护、处理后才允许搬运矸石、煤块。

⑧搬运矸石、煤块过程中，要指定有经验的老工人专门负责观察顶板情况。如发现有二次冲击预兆时，应立即撤出人员至安全区域。

⑨在处理煤壁边的冲击事故时，当将冲击处矸石、煤块清除至液压支架可以移动时，应立即将液压支架移至煤壁，如支架有护帮板，也应立即打开。

⑩在处理采煤工作面上、下出口由于超前压力引起的冲击事故时，必须由外向里加强支护，清理并维护好抢险人员的通道。抢险处理过程中严禁空顶作业。

- 掘进工作面处置措施

①在掘进工作面迎头出现冲击预兆时，发现人员应立即向可能受事故波及区域的人员发出警报，同时现场施工人员迅速撤出危险区域。并向救援指挥中心办公室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

②如掘进工作面迎头冲击前没有明显预兆，而导致冲击时出现伤人或埋人事故时，则应：

a.如有人安全撤出，则应立即向救援指挥中心办公室汇报，在适当位置设置危险警示标识。

b伤员要尽一切努力争取自行脱离事故现场。无法逃脱时要尽可能把身体藏在大块岩石架起的空隙中，防止再受到伤害。

c.对于已脱离危险区域的伤员要先进行现场急救后，再安排人员护送其升井。

d.对于埋在冲击区域不能脱离危险区域的伤员，现场安全撤出人员在救护人员还没有到来前，要想方设法先进行抢救。待救援人员到来时，再共同协力抢救。

e.抢险救援过程中要时时鼓励被埋人员不要惊慌，要坚信能够脱险，条件不允许时，切记不要猛烈挣扎，以免给营救造成困难或出现更大损伤。

f.在抢险救援过程中，必须由外向里加强支护，清理并维护好抢救人员的通道。在其过程中严禁空顶作业。

g.在抢救处理过程中，必须有专人负责检查和监视顶板情况，加强支护。并注意检查瓦斯及其他有害气体情况。

h.在抢救中遇有大块岩石时，不许用爆破方法处理，可用千斤顶、撬棍等工具移动石块，以救出遇难人员。

8.5 应急保障

8.5.1 通信与信息保障

- 地面主要通风机房和井下各个采（掘）工作面、皮带机头、变电所等重要场所都有与矿调度室直通的电话。矿调度室要制定应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下，各地点都能够通信畅通，信息传递及时。应急救援指挥部特呼电话号码“8001（对内）、8002（对内）”，“0995-7637053（对外）”，当遇紧急情况井下各地点固定电话可直接与应急救援指挥部（矿调度室）进行通话。

- 矿调度室要保证地面指挥部与井下现场指挥及救援人员的通讯畅通，特别是要保证人员定位系统的信息畅通。

- 应急救援指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式，通过有线电话、移动电话等通讯手段，随时掌握现场情况。

8.5.2 应急队伍保障

- 现我矿委托托克逊县克布尔碱矿山救援队服务并签有协议，发生事故后能够保证在30min内赶到。如果遇到大型矿井事故，可以向托克逊县、吐鲁番市救援中心请求救援支持。

- 煤矿设有兼职矿山救护小队。兼职矿山救护队要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成总指挥部交给的抢救任务。

- 协议医院具有专业的医疗队伍，能够保证本矿在各种应急情况下能及时有效地救治各种受伤人员。

- 各部门必须无条件地服从指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律。无特殊情况任何人员不准请假，确因特殊原因需请假的，必须经总指挥同意，并安排其他人顶替，其他单位和个人一律无权准假。工作中不得推诿扯皮，对抢救中出现工作失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃的人员要坚决按照公司责任追究规定给予严肃处理；情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

- 各部门负责人如有变动，由接替人履行职责；未明确接替人的，按副职先后顺序履行职责；无副职的，按成员先后顺序履行职责。

8.5.3 物资装备保障

- 建立应急救援装备和物资储备库，矿兼职救护队长负责各种救援装备和物资的储备、检查更新、维护保养工作；综合办负责应急物资的管理。

- 应急救援装备和物资包括：各种应急救援设备、工具、器材，采取统一采购、统一储备的形式，其所需资金从安全费用列支。

- 综合办做好应急物资、技术装备的储备及应急调用。

- 矿兼职救护队负责应急物资的储备和日常管理。

- 应急物资储备库要悬挂醒目的标牌，做好防火、防水、防压、防潮、防盗工作。加强储备仓库规范化建设，设置标准货物架（台），建立应急物资管理台账，做到实物、标签、账目相符。严格执行调度命令，做好应急物资的紧急调运工作，做好发放记录。救援结束做好返还物资的清点验收。非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经有关领导同意并及时补充或归还。在定期检查中发现应急救援物资损毁、丢失的要严格追究相关人员的责任。

- 矿兼职救护队应加强对储备物资、技术装备的管理，按期检查，以使应急物资质量可靠，库存充足；技术装备定期保养、性能良好。防止储备物资、技术装备被盗用、挪用、流散、失效、损坏，一旦出现上述情况，要及时予以补充、更新和维护。

8.5.4. 技术保障

事故应急救援期间，由总工程师、应急救援专家及各专业技术负责人、外部专家等人员组成技术专家组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

煤矿必须及时填绘反映实际情况的下列图纸：

矿井地质和水文地质图；井上、下对照图；巷道布置图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风等管路系统图；井下通信系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备布置图（标明电缆、馈电开关、整定值、位置等）；井下避灾路线图。

8.5.5 经费保障

- 煤矿应当做好事故应急救援必要的资金准备，资金必须专款专用，专门用于事故应急抢险救灾，以保障应急状态时应急经费的及时到位。

- 经费来源于矿井生产安全费用预留资金。

- 应急经费主要用于生产安全事故的应急救援，由矿财务科负责保证资金到位。应急救援费用由矿应急救援指挥部监督使用。

- 财务科要做好应急救援专项费用计划，且建立好专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

- 财务科、办公室必须保证在发生安全生产事故时有足够的应急救援资金，必须保证能够配备必要的应急物资和装备。

8.5.6 交通运输保障

公司距托克逊县城约63km，区内有多条简易公路与乌鲁木齐—喀什314国道相通。井田向东有简易公路到克尔碱镇，克尔碱镇有县级公路到达托克逊县；克尔碱矿区南部有南疆铁路吐～和段经过，西南方向约8.0km处为南疆铁路望布车站，运距约20km，由该站出发向东约100.0km至吐鲁番与兰新铁路接轨，交通便利。

8.5.7 救援医疗保障

与托克逊县人民医院签订医疗救护协议，负责事故伤员的医疗急救。并有公路与托克逊县相连，90分钟可直达托克逊县人民医院。

第四部分 现场处置方案

- 矿井水害事故现场处置方案

1.1事故风险描述

1.1.1事故类型

水灾事故

1.1.2事故发生的区域、地点

井下易发生突水事故的地点是矿井正常生产的采煤、掘进工作面。当采掘工作面在生产过程中与地表水、地下水或老空水沟通时，就会发生突水事故。

1.1.3事故发生的可能时间、危害程度及影响范围

井下水灾事故可能发生在掘进面掘进过程中；地面水灾可能发生在融雪期气温急剧升高时、汛期暴雨天气时。井下水灾可能造成突水淹井，巷道和设备破坏，井下人员群死群伤和巨大经济损失；地面水灾可能造成地表建筑、防洪设施等遭到破坏，洪水进入塌陷区，严重时导致淹井，矿井水灾事故与季节关系较大。当井下发生水灾时，若水量不大主要影响灾害发生的采掘工作面，若水量较大则可能会波及整个矿井；地面发生水灾时，主要影响工业区、塌陷区等。

1.1.4事故前可能出现的征兆

井下水灾：工作面发现挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板臌起或产生裂隙出现渗水、水色发浑有臭味等异状、涌水量异常增大等。

地面水灾：融雪期气温急剧升高，积雪大面积融化；汛期狂风暴雨，河流水位不断上升。

1.1.5可能引发的次生、衍生事故

井下水灾可能引发老空有害气体涌出、顶板变软发生顶板事故等；地面水灾可能导致地面塌陷及沉降、发生滑坡、泥石流等次生地质灾害。

1.2应急工作职责

- 当水害事故发生时，基层区队立即成立应急自救小组，负责组织实施水害事故应急处置和现场自救工作。

组  长：基层区队负责人

副组长：事故现场分管负责人

成  员：班子成员及各部门（基层单位）负责人

- 应急处置自救小组职责

①组长：事故发生后，分析判断事故，立即启动现场处置方案，积极组织现场应急处置和自救。

②值班人员：接到事故汇报，按照指令召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

③技术负责人：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

④现场负责人：根据事故性质和严重程度，组织现场人员在确保自身安全的情况下进行应急处置和自救，同时将受灾汇报调度室、安全科、区队值班人员，汇报内容包括时间、地点、灾区人数、灾害情况以及可能影响的范围等；

⑤现场机电维修工根据现场负责人要求负责停送电。

⑥现场班组长组织人员撤离，在确保人员安全情况下负责组织人员抢救遇险人员。

1.3应急处置

1.3.1矿井水害事故应急处置程序

- 当水害事故发生后，受害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安监员）立即启动现场处置方案，组织现场人员撤离危险区域，并立即向矿调度室和区队值班室汇报。

- 矿调度室接到井下事故汇报后，调度员必须按照《关于授予煤矿调度员十项应急处置权的通知》等规定，立即通过井下语音广播系统、调度通讯系统、人员定位系统等，3分钟通知到井下所有作业地点，撤出井下受灾区域人员。同时组织矿山救护队进行抢险救援。

- 矿山救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

- 启动水害现场处置方案的同时，上一级水害应急预案进入预备状态。

1.3.2矿井水害事故现场应急处置措施

1.3.2.2矿井水害事故抢险措施

- 避水原则

按照“紧急处置、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则，现场带班人员、班组长，有权现场指挥和处置权，下达停产撤人命令，组织现场人员安全有序撤离到安全地点。避水原则就近向高处撤离。

- 灾区人员撤离及抢险措施

井下发生水害事故后，现场带班人员、安监员和班组长应立即启动现场处置方案，组织现场人员撤离危险区域，并立即向矿调度室和区队值班室汇报。矿调度室接到井下事故汇报后，调度员必须按照《关于授予煤矿调度员十项应急处置权的通知》等规定，立即通过井下语音广播系统、调度通讯系统、人员定位系统等，3分钟通知到井下所有作业地点，撤出井下受灾区域人员，通知泵房水泵司机将所有水泵同时开启，关闭防水闸门。同时组织矿山救护队进行抢险救援。

①撤离灾区的联络方法

采用电话通知、人工通知、人员定位系统及应急广播等联络方法。

②撤离顺序

应本着优先通知最先受水害威胁人员的原则，立即通知井下作业人员然后汇报调度室。所有受水害威胁及可能受威胁区域的人员，本着就近原则，根据自己所在的位置，按照避灾路线迅速撤退。

③撤离时应注意的事项

撤离前，在安全的前提下，应设法将撤退的行动路线和目的地告知调度室，到达目的地后再向调度室汇报撤退情况。

若遇水流行进时，应靠近巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开压力水头和泻水主流，并注意防止被水中滚动的矸石和物料撞伤。

如因溃水溃泥砂破坏了巷道中的避灾路线指示牌，迷失了行进的方向时，撤退人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。

在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救护人员的注意。

撤退中，如因溃泥砂或积水造成巷道堵塞，可寻找其他安全通道撤出。在唯一的出口封堵无法撤退时，应组织好灾区避灾，等待救护人员的营救，严禁盲目潜水等冒险行为。

- 水灾事故灾区人员自救措施

①灾区避难

a.来不及撤退人员迅速进入附近硐室避难。必要时，可设置挡墙或防护板，阻止涌水、煤矸和有害气体的侵入。

b.进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救护人员救援。进入硐室后，开启压风自救系统，用避难硐室电话及时向调度室指挥部汇报，同时，可有规律的间断性敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在位置。

c.避难时，应保持安静，尽量避免不必要的体力消耗和氧气消耗。长时间避难期间，避难人员要轮流担任岗哨，注意观察外部情况，其余人员均静卧保持精力。硐室内除留一盏矿灯照明外，其余矿灯应关闭备用。

d.长时间避难后，发觉救护人员来到营救时，避难人员不可过度兴奋和慌乱。得救时，不可吃硬质和过量的食物，要避开强烈的光线，以防发生意外，造成不良后果。

1.3.3通讯、联络方式及事故报告内容要求

- 通讯、联络方式

井下所有作业地点、机电硐室都已安装直通调度室电话，矿调度室值班电话号码：（内线固定电话0995—7637053，电话：8001、8002）。应急指挥人员及有关人员配备24小时开通的电话，人员名单及电话联系方式详见附件5。

- 上级煤炭生产安全监管部门、辖区煤监机构联络方式。托克逊县克布尔碱矿山救护队：0995-8813911；托克逊县应急管理局：0995-8803008；吐鲁番市应急管理局联系电话：0995-8521685；国家矿山安全监察局新疆局应急值班值守电话：0991-4585062/09914585063，新疆维吾尔自治区应急管理厅电话：0991-2309269

- 相互认可的通告、报警形式和内容

报告内容主要包括水害事故类型、出水地点、出水原因、井下泄水通道、水量大小、影响范围和威胁程度，人员撤离情况、救援工作开展情况以及其他方面的基础信息。

1.4注意事项

1.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

- 选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

- 井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

- 佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

- 防护用品应有专人管理，负责维护保养。

- 在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，尽量避免佩带呼吸器工作。

1.4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

- 用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

- 佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

- 佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

1.4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

- 救援过程中，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对水害事故性质、类型、特征等进行分析，启动相水害应急预案。

- 严格控制进入灾区人员的数量，抢险救援以专业矿山救护人员为主，救护人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

- 根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

- 抢救和运送长期被困井下的人员时，要加强人员防护，防止造成二次伤害。

- 水灾事故可能伴生顶板冒落事故、有毒有害气体涌出事故，根据事故性质，启动相应事故处置方案。

1.4.4现场自救和互救注意事项

- 自救与互救原则

安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

- 互救注意事项

①水害事故发生后，现场的人员应将出水情况、损失程度立即向矿调度室汇报。调度室立即汇报指挥部，按应急救援程序组织抢险救援。

②当水害事故较为严重调度室下达撤人通知时，现场施工负责人立即清点人数组织人员按照指定的避水路线撤离，上井后清点人数并向调度室汇报。

③出水地点有遇险被困人员时，应立即组织现场人员利用现有的设备和工具，在保证自身安全的条件下进行抢险救人，确保人身安全。抢险队伍赶到现场后立即在救灾指挥部的指挥下采取各种方法对遇险被困人员进行救援。

④矿山救护人员在确保自身安全的前提下，开展抢险救灾。

1.4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

- 根据水害事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

- 根据水害事故现场情况，制定救援人员安全防护措施。

1.4.6在避难硐室避难时应注意以下事项

- 人员来不及撤离升井时，可进入避难硐室进行躲避。进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护人员救援。

- 进入硐室后，开启压风自救系统，用避难硐室电话及时向调度室指挥部汇报，同时，可有规律的间断性敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在位置。

- 待救时应保持冷静、不得急躁，减少氧气消耗，保持体力。

- 硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。

- 间断发出呼救信号，等等。

1.4.7应急救援结束后的注意事项

- 当事故得到有效控制，灾区人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

- 明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。

- 明确发布应急终止命令的程序。

1.4.8其他需要特别警示的事项

- 井上下水害事故波及范围区域划定，警戒线设置。

- 水害事故入井口、地面治安警戒线设置。

- 井下救护基地位置确定与警示。

水害事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

- 矿井火灾事故现场处置方案

2.1事故风险描述

2.1.1事故类型

井上、下火灾事故

2.1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

- 内因火灾：

①采煤工作面采空区、架间及隅角；

②密闭的采空区内；

③采煤工作面停采、末采、回撤的煤柱附近。

④巷道顶煤高冒区或煤体破坏区。

- 外因火灾：

①井口、井筒；

②皮带运输巷道；

③机电硐室及有机电设备的巷道内。

④辅助运输巷道。

2.1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度

- 事故发生的季节不明显。

- 事故发生严重程度：

①外因火灾：由于烧焊、电器设备过热、过流短路、皮带运转、开关爆炸起火等原因，会引起外因火灾。当主斜井、副斜井、+900m轨道运输巷、+900m水平中央变电所、发生火灾将危及整个矿井；各采掘工作面发生火灾，由于采掘工作面均为并联通风，只危及本采区及回风系统人员；中央变电所发生火灾，由于变电所为独立通风，只危及变电所回风系统人员。

②内因火灾：矿井各煤层均具有自燃倾向性，属自然发火煤层。通风系统不稳定，出现无风、微风巷道，排查处理不及时，有可能造成煤层自然发火；采煤工作面扩切眼期间、遇地质构造、托顶煤施工、出现高冒地点等处理不及时，措施不当，对煤巷、半煤巷掘进巷道暴露煤体不能及时洒水，未能及时排查防火隐患点，未及时采取有效措施，有可能造成煤层自然发火；采煤工作面回采期间，矿山压力显现，防火密闭、隔离煤柱因承压过大出现裂隙，密闭、隔离煤柱被压坏造成向采空区漏风，导致煤层自然发火；采煤工作面回采期间采空区冒落不实，浮煤清理不净，有遗留浮煤；采空区冒落顶板与地表形成导通裂隙漏风，有可能造成采空区自然发火。

2.1.4事故前可能出现的征兆

- 内因火灾

①巷道中出现雾气或巷道壁“挂汗”。

②有着火气味：井下出现煤油、松节油或煤焦油的恶臭味是自然火灾的最可靠的征兆。

③空气与煤壁温度骤增，甚至使裸露的皮肤有微痛感。流出的水温比平常较高。

④人体不适，如头痛、闷热、精神疲乏等。

- 外因火灾：外因火灾燃烧在燃烧物表面，容易发现。

2.1.5事故可能引发的次生、衍生事故

造成人员窒息及一氧化碳中毒事故，引起瓦斯、煤尘爆炸等。地面火灾事故发生后，原有的状态被破坏，可能引发危险物品泄露、爆炸、大面积停电以及对环境造成污染等次生事故。

2.2应急工作职责

- 当火灾事故发生时，基层单位立即成立应急自救小组，负责组织实施火灾事故应急处置和现场自救工作。

组  长：单位分管负责人

副组长：事故单位分管负责人

成  员：班子成员及各部门（基层单位）负责人

- 应急处置自救小组职责

①现场区队管理人员：事故发生后，分析判断事故，立即汇报申请启动现场处置方案，并及时报告矿调度室；积极组织现场应急处置和自救。确保救灾过程中人员的安全 ；事故无法控制时，带领现场人员安全撤离。

班组长 ：协助区队管理人员组织现场应急处置，救治伤员。

②值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及区队有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

③技术负责人：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

④现场负责人：根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。

⑤其他人员

电钳工：听从指令，负责切断灾区电源。

瓦检员：负责对事故现场气体浓度进行监测。

各岗位员工：听从安排，积极开展现场急救、互救工作，事故现场无法控制时有序撤离。

2.3应急处置

2.3.1矿井火灾事故应急处置程序

- 井下发生火灾事故后，由现场负责人或其他人员采用直通电话直接向调度室进行汇报，并采取一切可能的措施对受伤人员进行抢救。

- 调度室按照抢险救灾预案的要求，立即通知矿值班领导、矿长、总工程师、副矿长、矿山救护队、救灾预案其他领导小组成员及有关单位人员赶赴指挥部。总指挥根据事故现场汇报的具体情况，由总指挥决定启动救灾《预案》，并对有关部门和人员进行通报。

- 矿总工程师根据事故汇报，分析判断事故严重程度、波及范围、存在的威胁，提出处理意见。各生产副总工程师协助总工程师处理灾变。

- 重点查询事故内容

①火灾发生的地点、波及范围；

②通风系统破坏及瓦斯涌出情况；

③供水、供电、压风系统的破坏情况；

④有无积水涌出；

- 判断事故危害程度：

①火灾的发生地点；

②火灾形势的大小；

③灾害严重程度及波及范围；

- 处理原则

①任何人发现井下外因火灾时，立即采取一切可能的方法直接灭火，并迅速报告调度室。调度室值班人员接到事故汇报后，要问清事故发生时间、地点、灾区人数、危害程度、影响范围、现状和发展趋势，必要时通知邻近灾区人员由班组长带领撤出，并把事故性质，严重程度通知矿救护队，由矿救护队负责现场事故抢救工作。

②如果火势较大，现场人员无法进行扑灭时，要迅速组织人员撤出火灾区和受威胁区域，受灾人员和受威胁地点人员撤退路线原则：处于进风侧时，要迎新风流方向撤退；位于回风侧时，要充分利用好自救器，选近路到新风流。

③矿井一氧化碳超限或有明火，必须立即停止生产，先撤离作业人员，再分析险情原因进行处理。

④调度室接到火灾事故汇报后，立即通知矿值班领导、矿长、总工程师、副矿长、矿救护队、救灾预案其他领导小组成员及有关单位人员赶赴指挥部。总指挥根据事故现场汇报的具体情况，决定启动救灾《预案》，并召集技术专家人员协助救援工作。

2.3.2矿井火灾事故现场应急处置措施

当煤矿井下发生烧伤事故后，救护人员应迅速将伤员救出现场，并注意在抢救过程中保护伤员的创面，不要忙于将伤员的衣服脱去或剪开去除，以免损伤创面和污染。另外，救护人员在将伤员送往医院抢救前，应对伤者进行一次全身检查，查看是否有合并损伤。一般来讲，烧伤一眼就可看到，但其他的损伤有时却难以发现，因此，在搬运伤员时若忽视检查，就会给伤员带来更大的痛苦，甚至会危及生命安全。对于受爆炸冲击烧伤的伤员，还须检查颅脑、脑腹腔内脏以及呼吸道是否烧伤。若化学性烧伤，救护人员还须重视伤员全身中毒的解救。

在伤员的急救过程中，若发现伤员因疼痛和恐惧而休克，应用针法止痛或服止痛药。若发生急性喉头梗阻窒息时，可用粗针头从环甲筋膜处刺入气管内，以保证通气，暂时缓解窒息的威胁。若伤者呼吸、心跳不好甚至停止呼吸时，应就地进行人工呼吸以及挤压心脏抢救。对于化学性烧伤的伤员，应首先用大量的清水持续冲洗，但对其他烧伤则一般不作处理，也不得弄破水泡。现场急救处理完毕，待伤员的伤情好转后应及时送往医院救治。值得注意的是，将伤员送往医院时，应轻轻、平稳地搬动伤员，救护车辆应尽量减少路上的颠簸，同时救护人员应随时观察伤员的伤情，不可大意。

- 外因火灾处置措施

①外因火灾比较直观，初期火势较小，容易控制，现场人员应充分利用防尘供水管路、灭火器或其它可能利用的灭火工具直接灭火并向矿调度室汇报。

②如果火灾规模较大，现场人员不能直接扑灭火灾时，应尽快将火灾的地点、范围、性质等情况向调度室汇报，并积极组织受火灾威胁区域的人员沿避灾路线尽快撤离灾区。

③调度室接到井下火警报告后，应根据事故的地点、性质、规模等，立即通知灾区人员和受威胁区域的人员，尽快沿避灾路线撤离灾区，并及时通知矿救护队和有关领导救灾。

④矿长应积极组织矿救护队营救灾区人员，并组织人员采取措施，安排专人检查瓦斯、煤尘情况，控制火势蔓延，制定切实可行的救灾、灭火方案。

⑤电气设备着火灭火时，必须首先切断电源，油类着火时，禁止用水灭火。

⑥根据已探明的火区地点、范围等情况，确定调整通风系统方案。

a.在进风井口附近、井筒、井底车场和井底车场直接相通的大巷发生火灾时，应采取全矿性反风措施。

b.采区主要进风巷发生火灾时，可采取积极方法直接灭火或短路通风；采掘工作面发火，用积极方法扑灭不了时应用隔绝方法进行封闭。

c.采区火灾要根据具体情况采取减风或采用局部反风方法来处理。一般情况下主要通风机都要保持正常运转。

d.在营救灾区人员和灭火过程中，要充分考虑火风压造成风流逆转的危害。

⑦当井下火灾规模较大，无法直接灭火或直接灭火无效时，必须采取封闭火区的灭火措施。封闭时应采取在火源的“进、回风侧同时封闭”；不具备同时封闭条件时，可以采用“先封闭火源进风侧，后封闭火源回风侧”的封闭顺序；一般不得采用“先回后进”的封闭顺序。封闭火区应采取措施，防止一氧化碳中毒、缺氧窒息和瓦斯爆炸事故。

⑧井上、下设有消防材料库，如因处理事故使用，必须及时补齐消防材料。

- 内因火灾处置措施

①发现自燃现象后，要立即汇报矿调度室、值班矿领导及通防科，自燃程度严重或危及人员安全时要撤出所有受威胁区域人员。

②调度室及时通知通防科、矿有关领导，自燃程度严重的及时组织救护队抢险救灾。

③发现自燃后，通防科必须及时采取措施，防止火灾范围的进一步扩大，并根据现场的实际情况，查找漏风通道，利用气体分析、红外探测、钻孔探测等手段，判断确定火源位置。

④确定火源后，要采取消除火源、向高温点注浆、注惰化气体等手段，使高温点得到控制，直至消除隐患。

⑤发现自燃征兆后，应及时布置束管监测点，气体、温度测点，分析发火地点的气体成分及温度变化情况，以便采取相应的灭火措施。

⑥对发火地点应采取均压措施，减少向发火地点供氧。

⑦自燃达到冒烟程度时，要有专人检查瓦斯情况，有防止瓦斯爆炸的措施。

⑧掘进工作面发生自然发火事故必须由救护队处理，必须保持独头巷道通风原状，并采取防止瓦斯、煤尘事故和人员中毒的安全措施。在处理过程中必须指定专人检查氧气、瓦斯、一氧化碳、煤尘及其它有害气体和风流、风量的变化等。

⑨当其它措施无效时，应采取隔绝灭火法封闭火区。

2.3.3通讯、联络方式及事故报告内容要求

- 通讯、联络方式

井下所有作业地点、机电硐室都已安装直通调度室电话，矿调度室值班电话号码：8001/8002。应急指挥人员及有关人员配备24小时开通的电话，人员名单及电话联系方式详见附件5。

上级煤炭生产安全监管部门、辖区煤监机构联络方式。托克逊县克布尔碱矿山救护队：0995-8813911；托克逊县应急管理局：0995-8803008；吐鲁番市应急管理局联系电话：0995-8521685；国家矿山安全监察局新疆局应急值班值守电话：0991-4585062/09914585063

新疆维吾尔自治区应急管理厅电话：0991-2309269

- 相互认可的通告、报警形式和内容

报告内容主要包括水害事故类型、发火地点、发火原因、火势大小、影响范围和威胁程度，人员撤离情况、救援工作开展情况以及其他方面的基础信息。

2.4注意事项

2.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

- 选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

- 井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

- 佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

- 防护用品应有专人管理，负责维护保养。

- 在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

2.4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

2.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

- 选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

- 井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

- 佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

- 防护用品应有专人管理，负责维护保养。

- 在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

2.4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

- 用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

- 佩带自救器的注意事项

- 佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

- 佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

2.4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

- 救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

- 在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

- 严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主；抢救瓦斯、煤尘、井下火灾等灾害事故时，非专业救护人员不得进入灾区。

- 救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

- 在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

- 根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

- 抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害等。

- 火灾事故可能伴生有害气体超限、瓦斯爆炸或燃烧等灾害，根据现场情况启动相应预案。

- 处理地面火灾事故时，必须 采取可靠措施防止火灾事故波及到井口房、主要通风机、压风机房等主要场所。

2.4.4现场自救和互救注意事项

- 在抢险救灾过程中，专业或辅助救援队伍人员，根据事故的类别、性质，要采取安全防护措施。佩带自救器呼吸时感到稍有烫嘴，是正常现象,不得取下口具和鼻夾，以防中毒。

- 严格控制进入灾区人员的数量。抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得擅入灾区。确需非专业救护人员配合时，必须采取可靠的安全保障措施。

- 救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。抢险救灾期间不得停井下压风，以供灾区人员呼吸。

- 矿井事故救援时，所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等，保证工作地点的安全。掘进工作面发生爆炸时，对正在运转的局部通风机，不可随意停止，对已停运的局部通风机，不得随意启动。

- 在事故的应急救援中，现场应急救援指挥部安设专人，记录事故抢险方案和执行情况，监测监控事故发展态势，以便提前采取合理的应急措施。要做好灾区现场保护，除救人和处理险情紧急需要，一般不得破坏现场

- 应急救援指挥部各成员单位按各自职责投入抢险救灾中。

- 及时将事故发生的经过、初步分析原因、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息上报煤矿。及时将事故发生、上报、抢救以及相关物证等资料移交事故调查处理小组认真总结，写出应急救援总结报告。报告应认真总结应急救援的经验教训，提出改进措施。

2.4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

- 根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

- 根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

2.4.6在避难硐室避难时应注意以下事项

- 人员在来不及升井时可进入临时避难硐室进行躲避，进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。

- 进入硐室后，开启压风自救系统，用避难硐室电话及时向调度室指挥部汇报，同时，可有规律的间断性敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在位置。

- 待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。

- 硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。

- 间断发出呼救信号，等等。

2.4.7应急救援结束后的注意事项

- 当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

- 明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。

- 明确发布应急终止命令的程序。

2.4.8其他需要特别警示的事项

- 井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

- 事故单位井口、地面治安警戒线设置。

- 井下救护基地位置确定与警示。

- 事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

- 矿井瓦斯事故现场处置方案

3.1 事故风险描述

3.1.1事故类型

瓦斯爆炸事故、瓦斯超限事故、中毒窒息事故。

3.1.2事故发生的地点

瓦斯爆炸、瓦斯超限、中毒窒息事故一般多发生在回采工作面上（下）隅角、通风质量差的独头掘进工作面的巷道、顶板冒落的空洞内、低风速巷道的顶板附近和停风的盲巷等可能积存瓦斯的地点，同时，违章排放瓦斯或巷道与老空区贯通有大量瓦斯涌出的地点。

3.1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及影响范围

事故任何时间均可发生，可造成人员窒息甚至死亡，当瓦斯积聚地点出现点火源时都可能随时引发瓦斯爆炸事故，瓦斯爆炸容易引起煤尘爆炸，形成矿井灾难性后果。

3.1.4影响范围在瓦斯积聚造成氧气浓度降低不能满足人员呼吸地点。采掘工作面、采空区、盲巷和回风巷道等容易形成瓦斯积聚的地方，以及事故地点回风侧均会受到波及。

（1）综采工作面及上隅角发生瓦斯事故影响范围:综采工作面、综采面回风巷区域、波及到的采区回风巷。

（2）掘进巷道中部瓦斯事故影响范围:所在掘进巷道及相邻区域和其下风侧回风流区域。

（3）掘进工作面瓦斯事故影响范围:所在掘进巷道及相邻区域和其下风侧回风流区域。

（4）主要回风大巷和巷道高冒区瓦斯事故影响范围:所在巷道相邻区域和其下风侧回风流区域。

（5）启封巷道排放瓦斯区域、与采空区、积水区、发火区相邻巷道及联巷、盲巷瓦斯事故影响范围:事故地点及下风侧区域。

根据瓦斯事故的特点和波及范围，瓦斯事故严重程度一般可分三类：局部瓦斯事故、大型瓦斯事故和瓦斯连续事故。

3.1.5瓦斯事故前预兆

事故前可能发生瓦斯超限报警，巷道停风等；瓦斯燃烧前有一氧化碳升高现象，一般被认为是瓦斯燃烧前的预兆；瓦斯爆炸前感觉到附近空气有颤动的现象发生，有时还发出咝咝的空气流动声。这可能是爆炸前爆源吸入大量氧气所致，一般被认为是瓦斯爆炸前的预兆。

3.1.6瓦斯事故可能引发的次生、衍生事故
3.1.6.1瓦斯爆炸事故可能引发的次生、衍生事故

瓦斯事故有十分严重的危害性和破坏性，可造成群死群伤，甚至可造成矿毁人亡。爆炸会产生大量的有毒有害气体，一氧化碳和高温高压气体，使人员中毒、烧伤、破坏井巷设施与设备、引发矿井火灾，有时可引起连续爆炸。瓦斯爆炸往往伴随煤尘爆炸，而使灾害进一步扩大。

（1）产生高温：爆炸温度在2000℃左右。高温造成人员烧伤，可燃物点燃。

（2）产生冲击波：冲击波锋面压力可达2MP（20大气压），反射时压力可达10MP（100大气压）。冲击波造成人员伤亡、设备和通风设施损坏、巷道垮塌。

（3）产生有害气体：产生CO等有害气体，造成人员中毒。
3.1.6.2瓦斯超限可能引发的次生、衍生事故

瓦斯和有毒有害气体积聚、超限造成人员窒息伤亡、引起瓦斯爆炸事故发生，造成灾害进一步扩大。

（1）出现微风、无风现象。

（2）出现异味（如一氧化碳有煤油未等）。

（3）出现发闷、呼吸困难等现象。

3.1.6.3瓦斯中毒窒息可能引发的次生、衍生事故

中毒窒息事故可能引发瓦斯爆炸事故。

（1）巷道内空气流动或风速低于0.15m/s，巷道空气温度升高，巷道中出现雾气或巷道壁“挂汗”等现象。

（2）巷道出现煤焦油或松香油的气味。

（3）从自燃发火处流出的水或空气温度比通常温度高，CO2气体浓度异常增大。

（4）巷道空气中或密闭内出现CO气体，并且现场人员有不舒适感、呼吸困难或急促、头疼、精神疲乏、判断意识减弱等。

3.2应急工作职责

- 当瓦斯爆炸事故发生时，基层单位立即成立应急自救小组，负责组织实施瓦斯爆炸事故应急处置和现场自救工作。

组  长：单位分管负责人

副组长：事故单位分管负责人

成  员：班子成员及各部门（基层单位）负责人

- 应急处置自救小组职责

①组长：事故发生后，分析判断事故，立即汇报申请启动现场处置方案，积极组织现场应急处置和自救。

②值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工队有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

③技术负责人：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

④现场负责人：根据事故性质和严重程度，组织现场负责人组织现场人员在确保自身安全的情况下进行应急处置和自救，同时将灾情汇报调度室、安检科、区队值班人员，汇报内容包括时间、地点、灾区人数、灾害情况以及可能影响的范围等；若事态扩大，立即请求煤矿增援。

⑤现场机电维修工负责切断瓦斯事故现场供电电源。

⑥现场瓦检员负责现场气体检测。

⑦现场班组长负责组织人员撤离，在确保人员安全的情况下，组织人员救援遇险人员。

3.3应急处置

3.3.1应急处置

3.3.1.1事故应急处置程序

- 事故发生后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安检员或施工负责人），立即电话汇报调度室和区队值班室，汇报事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

- 调度室立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿救护队组织抢救。

- 专兼职救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

- 启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

3.3.1.2现场应急处置措施

3.3.2瓦斯超限事故现场应急处置措施

（1）调度员接到气体超限汇报时，要详细了解气体超限事故的性质、类别、发生的时间、地点、原因等，并迅速向通风科汇报，同时向矿调度室和气体超限应急处置领导小组汇报。

（2）立即通知超限地点施工人员停止作业、断电、撤人。

（3）查明原因、采取措施后，若具备恢复生产条件，由带班矿领导通知调度员，调度员向矿长汇报，由矿长下达恢复生产命令。

（4）由矿长安排调度员向变电所值班人员传达送电命令，变电所值班人员送电后，向调度室汇报确认送电。

（5）调度员通知带班矿领导可以恢复生产，带班矿领导通知带班副队长或班组长可以恢复生产。

（6）气体超限处置时效规定

a.气体超限后10分钟之内，矿长、总工程师、通防副总、安全副矿长至少有一人必须在矿调度室组织处理，并向托克逊县应急管理局汇报。

b.接到气体超限汇报后，矿总工程师或矿长必须立即了解情况，并做出处理决定；立即赶到调度室组织处理，并向托克逊县应急管理局汇报。

3.3.3瓦斯燃烧爆炸事故现场应急处置措施

（1）当灾害发生时，一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑。迅速取下自救器，按照使用方法戴好，以防止吸入有毒气体。及时向调度室报告灾情，迅速向事故可能波及的区域发出警报，争取地面救护工作人员尽快救援，应立即辨别方向以最短的距离进入新鲜风流，并按照避灾路线尽快逃离灾区。

（2）发生瓦斯燃烧事故后，在矿山救护队及医护人员未达到之前，职工应迅速组织自救和互救，要配戴自救器，按照瓦斯事故避灾路线，迅速撤至新鲜风流中直到地面，在撤离时要设法切断灾区电源。

（3）任何人发现井下瓦斯燃烧引起火灾，应视火灾情况，采取一切可能的办法直接灭火。

a.局部轻微着火不危及人员安全时，应立即灭火。

b.局部着火，可以扑灭但有蔓延扩大可能的，在不危及人员安全的情况下，一方面立即通知周围人员灭火，一方面向现场管理者汇报。

c.火势开始蔓延扩大，不能立即扑灭，现场主要负责人应立即进行人员紧急疏散，并立即向调度室汇报。

（4）瓦斯爆炸事故发生后，立即戴好自救器或用湿毛巾快速捂住鼻口，就地卧倒，若边上有水坑，可侧卧于水中。

（5）听到爆炸后，要迅速背着空气冲击波的来向，脸朝下扑倒在水沟里，并用湿毛巾捂住口鼻，应赶快张大口，避免爆炸所产生强大冲击波击穿耳膜，引起永久性耳聋。

（6）爆炸瞬间，要尽力屏住呼吸，防止吸入有毒高温气体灼伤内脏。

（7）用衣物盖住身体裸露部分，使身体露出部分尽量减少，以防止爆炸瞬间产生的高温灼伤身体。

（8）距离爆炸中心较近的作业人员，在采取上述自救措施后，迅速撤离现场，防止二次爆炸的发生。

（9）采取一切可能采取的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒有害气体，让新鲜空气不断供给灾区。在恢复通风前，必须查明有无火源存在，否则会再次引起爆炸。

（10）恢复通风设施时，首先恢复主要的、最容易恢复的通风设施。损坏严重、一时难以恢复的通风设施可用临时设施代替。恢复独头通风时，除将局部通风机安在新鲜风流处外，还应按排放瓦斯的要求进行。

（11）在恢复通风系统后，要将通往灾区的供水、供风管路及时进行修复，以便能向灾区内输送可以饮用的水源和提供呼吸用的氧气通道。

（12）发现井下通信线路遭到破坏后，要及时将通往灾区的电话修复，方便被困人员通过电话与外界取得联系。

3.3.4瓦斯造成人员中毒窒息现场应急处置措施

（1）窒息一旦发生，伤员生命就处于危机状态。因此，必须千方百计、争分夺秒地进行抢救。

（2）发生中毒或窒息事故时，现场人员立即采用局部通风或压风管通风或挂风帘引导风流进入窒息区后，抢救遇险者。并立即向矿调度汇报，请求救护队援助。

（3）如遇中毒、窒息伤员，立即将中毒者从危险区运到新鲜风流中，并安置在顶板良好、无淋水和通风正常的地点。给予氧气吸入;必要时做口对口人工呼吸。人工呼吸持续的时间以恢复自主性呼吸或到伤员真正死亡时为止。当救护队来到现场后，应转由救护队用苏生器苏生。

（4）对昏迷的伤员，一定要取侧俯卧位，使口中的分泌物流出，防止舌后坠；同时，把舌拉出口外，必要时请医务人员进行气管切开。

（5）如果伤员发生窒息时，应把病人仰卧，排出呼吸道异物，如有循环呼吸骤停者，应立即就地抢救。

（6）如果伤员出现脉搏微弱、血压下降等循环衰竭症状或体征时，应请医务人员注射强心、升压药物，如皮下注射苯甲酸钠咖啡因25％毫升。经过抢救待病情平稳后，迅速送往医院救治。

（7）救出人员后，视受伤情况，进行现场急救，尽快运送地面急救站或医院救治。

（8）现场人员在不能保证自身安全时，不得入内救人，严防事故扩大。

（9）做好现场保护，采取措施严禁其它人员误入。

3.3.5通讯、联络方式及事故报告内容要求

- 通讯、联络方式

井下所有作业地点、机电硐室都已安装直通调度室电话，矿调度室值班电话号码：8001/8002。应急指挥人员及有关人员配备24小时开通的电话，人员名单及电话联系方式详见附件5。

- 上级煤炭生产安全监管部门、辖区煤监机构联络方式。托克逊县克尔碱矿山救护中队：0995-8813911；托克逊县应急管理局：0995-8803008；托克逊县克布尔碱矿山救护队：0995-8813911；国家矿山安全监察局新疆局：0991-4585062。

- 相互认可的通告、报警形式和内容

报告内容主要包括事故类型、事故地点、事故原因、影响范围和威胁程度，人员撤离情况、救援工作开展情况以及其他方面的基础信息。

3.4注意事项

3.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

- 选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

- 井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

- 佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

- 防护用品应有专人管理，负责维护保养。

- 在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

3.4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

- 用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

- 佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

- 佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

3.4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

- 救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

- 在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

- 严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主；抢救瓦斯、煤尘、井下火灾等灾害事故时，非专业救护人员不得进入灾区。

- 救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

- 在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

- 根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

- 抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。

- 瓦斯爆炸事故可能伴生窒息事故、爆炸事故、火灾事故等，根据事故性质启动相应应急救援预案。

3.4.4现场自救和互救注意事项

3.4.4.1自救与互救原则：

- 安全撤离，妥善避险。

- 沉着冷静，控制情绪。

- 互相鼓励，互相帮助。

- 团结协作，服从指挥。

3.4.4.2自救和互救措施

- 在抢险救灾过程中，专业或辅助救援队伍人员，根据事故的类别、性质，要采取安全防护措施。佩带自救器呼吸时感到稍有烫嘴，是正常现象,不得取下口具和鼻夾，以防中毒。

- 严格控制进入灾区人员的数量。抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得擅入灾区。确需非专业救护人员配合时，必须采取可靠的安全保障措施。

- 救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。抢险救灾期间不得停井下压风，以供灾区人员呼吸。

- 矿井事故救援时，所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等，保证工作地点的安全。掘进工作面发生爆炸时，对正在运转的局部通风机，不可随意停止，对已停运的局部通风机，不得随意启动。

- 在事故的应急救援中，现场应急救援指挥部安设专人，记录事故抢险方案和执行情况，监测监控事故发展态势，以便提前采取合理的应急措施。要做好灾区现场保护，除救人和处理险情紧急需要，一般不得破坏现场

- 应急救援指挥部各成员单位按各自职责投入抢险救灾中。

- 及时将事故发生的经过、初步分析原因、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息上报煤矿。及时将事故发生、上报、抢救以及相关物证等资料移交事故调查处理小组认真总结，写出应急救援总结报告。报告应认真总结应急救援的经验教训，提出改进措施。

3.4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

- 根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

- 根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

3.4.6在避难硐室避难时应注意以下事项

- 进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。

- 进入硐室后，开启压风自救系统，用避难硐室电话及时向调度室指挥部汇报，同时，可有规律的间断性敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在位置。

- 待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。

- 硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。

- 间断发出呼救信号，等等。

3.4.7应急救援结束后的注意事项

事故现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大，环境符合有关标准，经事故现场应急指挥机构批准后，宣布现场应急结束。

3.4.8其他需要特别警示的事项

- 井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

- 事故单位井口、地面治安警戒线设置。

- 井下救护基地位置确定与警示。

- 事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

- 矿井煤尘爆炸事故现场处置方案

4.1事故风险描述

4.1.1事故类型

煤尘燃烧、爆炸。

4.1.2事故可能发生的地点

- 皮带运输巷、皮带运输转载点等。

- 综采工作面：机组截割煤、刮板运输机转载点、破碎机、迁移支架、回风顺槽等。

- 综掘煤巷：机组截割煤、转载点等。

4.1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度

- 可能发生的季节：煤尘爆炸事故季节性不明显。

- 煤尘爆炸事故的危害程度：煤尘爆炸时会产生高温、高压、有毒有害气体，造成人员伤亡、机械设备和巷道的破坏，强大的冲击波会造成风流逆转，通风系统紊乱，可能引起其它地点连续爆炸。采掘工作面及其回风巷发生煤尘爆炸事故时将影响本采区内，当引起连续爆炸时将扩大影响范围，直至影响整个矿井。进风井及井底车场等主要进风巷道发生煤尘事故时，反风不及时将影响整个矿井。

4.1.4煤尘爆炸前可能发生的征兆

- 感觉到附近空气有颤动的现象发生，有时还发出咝咝的空气流动声，可能是爆炸前爆源要吸入大量氧气所致，这就是与其爆炸前的预兆。

- 可燃性气体燃烧生成的热又使煤尘加热而燃烧，煤尘燃烧生成更多的热量。这些热量以分子传导和火焰辐射的方式传给附的近悬浮的或被吹扬起来的煤尘。这些煤尘受热后气化，放出可燃性气体，使燃烧能循环地进行下去，氧化反应越来越快，温度越来越高，范围越来越大，当达到一定的程度时，便形成剧烈爆炸。

4.2应急工作职责

- 当煤尘爆炸事故发生时，基层单位立即成立应急自救小组，负责组织实施煤尘爆炸事故应急处置和现场自救工作。

组  长：单位分管负责人

副组长：事故单位分管负责人

成  员：班子成员及各部门（基层单位）负责人

- 应急处置自救小组职责

①组长：事故发生后，分析判断事故，立即汇报申请启动现场处置方案，积极组织现场应急处置和自救。

②值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工队有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

③技术负责人：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

④现场负责人：根据事故性质和严重程度，组织现场负责人组织现场人员在确保自身安全的情况下进行应急处置和自救，同时将灾情汇报调度室、安检科、区队值班人员，汇报内容包括时间、地点、灾区人数、灾害情况以及可能影响的范围等；若事态扩大，立即请求煤矿增援。

⑤现场机电维修工负责切断事故现场供电电源。

⑥现场瓦检员负责现场气体检测。

⑦现场班组长负责组织人员撤离，在确保人员安全的情况下，组织人员救援遇险人员。

4.3应急处置

4.3.1矿井煤尘爆炸事故应急处置程序

- 发生煤尘爆炸事故后，在现场组织抢救的同时，经总指挥核实准确后，由调度室分别通知到有关单位、人员，并及时组织抢救。副总指挥按照各自的分工，做好抢救、分析、物资供应、警戒保卫、医疗救护、收集资料上报及善后处理等工作。灾情发生后，矿立即抽调人员，组成救援队，负责从仓库中运送物料和设备，负责事故地点的挖掘修复工作。

- 发生事故时现场安检员、管理人员、班组长及其他施工人员，必须立即采取妥善措施组织抢救，防止事故扩大，力争将损失降到最低限度。同时向矿调度室汇报事故情况，组织人员抢救，并召集的技术专家人员协助救援工作。

- 矿及事故单位要做好伤者入院后的辅助抢救治疗工作。

- 矿井煤尘爆炸事故与矿井应急预案的衔接程序

矿井发生煤尘爆炸事故时，执行煤尘爆炸事故灾害应急预案相关内容。

矿井发生煤尘爆炸损坏通风设施，引起瓦斯、火灾、顶板事故时，执行瓦斯、火灾、顶板事故灾害应急预案相关内容。

- 当井下煤尘爆炸事故时，现场人员必须立即利用最近的电话或其它手段立即汇报矿调度室，并通知附近受灾害威胁地点人员撤离。矿调度室值班电话号码：8001、8002 。

- 事故报告的基本要求和内容：

事故发生的时间、地点、以及事故现场情况，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数），已经采取的措施。

4.3.2现场应急处置措施

处置措施

- 选择最短的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察、抢救。其方法：一是沿回风方向进入灾区；二是沿进风方向进入灾区。选择哪条路线进入灾区，要根据现场实际情况判断确定。一般来说，救护力量少时，要沿进风方向进入灾区，因为在空气新鲜的巷道中行进，对保护救护队的战斗力，减少队员体力有利。如果爆炸后，进风巷道垮塌、冒项和堵塞，一时难以清理、维修，也可沿回风方向进入灾区。但在回风中行进，有烟雾和有毒气体的威胁，救护队员的行进速度较慢。可是，这一带往往也是遇险人员较集中的地点。救护力量多时，可以进、回风两侧同时派人进入。

- 迅速恢复灾区通风。采取一切可能采取的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体，让新鲜空气不断供给灾区，是抢救遇险人员最有效方法。恢复通风时，要有外向里，先侦察、后恢复，侦察一段、恢复一段。在恢复通风前必须查明恢复通风段有无火源存在。否则会再次引起爆炸。

- 反风。在紧急抢救遇险人员的特殊情况下，爆炸产生的大量有毒有害气体，严重威胁到回风方向的工作人员时，并在保证进风方向人员已安全撤退出井的情况下，可考虑是否采用反风。但对此必须十分慎重。不经过周密分析，盲目行动，往往会造成扩大事故。

- 清除灾区巷道的堵塞物。煤尘爆炸后产生冒顶，造成巷道堵塞，且通过其它相邻巷道无法及时到达灾区，影响救护队员进行侦察抢救时，应考虑清理堵塞物的时间。若巷道堵塞严重，救护队员在短时间内不能清除时，应考虑其他能尽快恢复通风救人的可行办法，同时要恢复堵塞区外的通风，让不佩带呼吸器的人员能够参加此项工作。在此情况下，救护队员应在旁进行监护并要作好准备，一旦通路打开，立即进入灾区抢救遇险人员。

- 扑灭爆炸引起的火灾。为了抢救遇险人员，防止事故蔓延和扩大，在灾区内发现火灾或残留火源，应立即扑灭。火势很大，一时难以扑灭时，应制止火焰向遇险人员所在地蔓延，特别是在火源地点附近有瓦斯聚积的盲巷、窒息区，尤应千方百计防止火焰蔓延到盲巷、窒息区附近引起瓦斯爆炸。待遇险人员全部救出后，再进行灭火工作。火区内有遇险人员时，应全力灭火。火势特大，并有引起瓦斯爆炸危险，用直接灭火法不能扑灭，并确认火区内遇险人员均已牺牲无法救出活人时，可考虑先对火区进行封闭，控制火势，用综合灭火法灭火。待火灾熄灭后，再寻找遇难人员的尸体。

- 发生连续爆炸时，为了抢救遇险人员或封闭灾区，救护队指战员在紧急情况下，也可利用两次爆炸的间隔时间进行抢险。但应严密监视通风和瓦斯情况并认真掌握连续爆炸中时间间隔的规律，考虑在灾区内的停留时间。当间隔时间不允许时，严禁进入灾区，否则，难以保证救护人员的自身安全。

- 最先到达事故矿井的小队，担负对灾区进行全面侦察，查清遇险遇难人员数量及分布地点，发现幸存者立即佩戴自救器救出灾区，发现火源要立即扑灭的任务。在煤尘大、烟雾浓的情况下进行侦察时，救护队员应沿巷道排成斜线分段式前进。发现还有可能救活的遇险人员，应迅速救出灾区。发现确已牺牲的遇险人员，应标明位置，继续向前侦察。侦察时，除抢救遇险人员外，还应特别侦察火源、瓦斯以及爆炸点的情况，顶板冒落范围，支架、水管、风管、电气设备、局部通风机、通风构筑物的位置、倒向，爆炸生成物的流动方向及其蔓延情况，灾区风量、风流方向、灾区气体成份等，并做好记录，供救灾指挥部研究全面抢救方案。

- 恢复通风设施时，首先恢复主要的最容易恢复的通风设施。损坏严重，一时难以恢复的通风设施可用临时设施代替。恢复独头通风时，除将局部通风机安在新鲜空气处外，应按照排放瓦斯的要求进行。

- 恢复正常状态

井下通风系统全面恢复正常，实现井下的正常通风；分别检查中央变电所、井下采区变电所、采掘工作面及其它有关地点瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定，并进行洒水灭尘，然后依次进行恢复电源。待井下全面恢复正常供电后，矿井即可恢复正常。

4.3.3通讯、联络方式及事故报告内容要求

- 通讯、联络方式

井下所有作业地点、机电硐室都已安装直通调度室电话，矿调度室值班电话号码：8001/8002。应急指挥人员及有关人员配备24小时开通的电话，人员名单及电话联系方式详见附件5。

- 上级煤炭生产安全监管部门、辖区煤监机构联络方式。托克逊县克布尔碱矿山救护队：0995-8813911；托克逊县应急管理局：0995-8803008；吐鲁番市应急管理局联系电话：0995-8521685；国家矿山安全监察局新疆局应急值班值守电话：0991-4585062/09914585063，新疆维吾尔自治区应急管理厅电话：0991-2309269

- 相互认可的通告、报警形式和内容

报告内容主要包括事故类型、事故地点、事故原因、影响范围和威胁程度，人员撤离情况、救援工作开展情况以及其他方面的基础信息。

4.4注意事项

4.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

- 选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

- 井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

- 佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

- 防护用品应有专人管理，负责维护保养。

- 在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作。

4.4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

- 用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

- 佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

- 佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

4.4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

- 救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

- 在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

- 严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主；抢救瓦斯、煤尘、井下火灾等灾害事故时，非专业救护人员不得进入灾区。

- 救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

- 在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

- 根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

- 抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。

- 在处理煤尘爆炸事故时，可能伴生有害气体超限、窒息、火灾、顶板事故，根据事故性质启动相应应急预案。

4.4.4现场自救和互救注意事项

自救与互救原则：

- 安全撤离，妥善避险。

- 沉着冷静，控制情绪。

- 互相鼓励，互相帮助。

- 团结协作，服从指挥。

井下发生煤尘爆炸等重大事故时，现场人员必须立即向矿调度室汇报事故的性质、地点及遇难人员情况，调度室接到电话后，应立即向矿值班领导。并按照如下要求积极展开应急避灾自救工作:

①当灾害发生时，一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，当听到或感觉到爆炸声响或空气冲击波时，应立即背朝声响和气浪传来的方向，脸朝下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒。头部要尽量低，有水沟的地方最好爬在水沟边上或坚固的障碍物后面。

②立即屏住呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止吸入有毒的高温气体，避免中毒和灼伤气管、内脏。

③用衣服将自己身上的裸露部分尽量盖严，以防火焰和高温气体灼伤皮肉。

④迅速取下自救器，按照使用方法戴好，以防止吸入有毒气体。

⑤高温气浪及冲击波过后，应立即辨别方向以最短的距离进入新鲜风流，并按照避灾路线尽快逃离灾区。

⑥已无法逃离灾区时，应立即选择避难硐室，充分利用现场的一切器材和设备来保护人员及自身安全。进入避难硐室后，要注意安全，最好找到离水源近的地方，设法堵好硐口，防止有害气体进入，同时要注意节约矿灯用电和食品，室外要做好标记，有规律的敲打连接外部的管子、轨道等，发出求救信号。

⑦回采工作面发生爆炸事故时现场人员的自救、互救应急措施

a.当回采工作面发生小型爆炸事故时，进、回风巷一般不会被堵死，通风系统不会造成大的破坏，所产生的一氧化碳和其他有害气体，较易被排除。当遇这种情况时，处于采面进风侧的人员一般不会严重中毒，在回风侧的人员要迅速佩戴好自救器，经最近的路线进入新鲜风流中。

b.当回采工作面发生严重爆炸事故，爆炸形成严重的塌落冒顶，通风系统被破坏时，爆源的进、回风侧都会聚集大量的一氧化碳和其他有害气体，所有在该范围的人员都会发生一氧化碳中毒。为此，在爆炸后，没有受到严重伤害的人员，要立即打开自救器佩戴好。在进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经最近路线，撤退到新鲜风流中。如果由于冒顶严重撤不出来时，首先要把自救器佩戴好，并协助重伤员在较安全地点待救。当附近有独头巷道时，可进入暂避、并尽可能用木料、风筒等设立临时避难场所，把矿灯、衣物挂在显眼处，静卧待救。

⑧掘进工作面发生煤尘爆炸事故时现场人员的自救、互救应急措施

a.掘进工作面一旦发生煤尘爆炸事故，风筒往往被摧毁、风机移位、通风设施破坏、支架倒塌、巷道局部或大部垮落，使巷道变成不通风巷道。这些盲巷内充满了爆炸后所产生的一氧化碳和其他有害气体，遇险人员极易中毒。据此，现场人员应该做好以下工作：

当掘进工作面发生小型煤尘爆炸，支架和井巷基本未遭破坏时，在盲巷内的遇险人员在未受到直接伤害或受伤不重的情况下，要立即打开随身携带的自救器，按操作方法佩戴，迅速撤出盲巷到新鲜风流中。对于附近的伤员，要协助其佩戴好自救器，帮助其撤出险区。对于不能行走的伤员，在靠近新鲜风流30～50m范围的，要设法抬运到新风中。对距离远的重伤员，只能为其佩戴自救器，不可抬运；遇到这种情况，灾区人员撤出后，要立即向调度室报告。

b.当掘进工作面发生大的煤尘爆炸，井巷遭到严重破坏，退路被阻时，遇险人员在受伤不太严重的情况下，要迅速佩戴好自救器，千方百计疏通巷道，尽快撤出到新鲜风流中。如果巷道难以疏通，要坐在支护良好的地方，稳定情绪，等待救护队员前来抢救。对于受伤严重的伤员，也要给其佩戴好自救器静卧待救。并且要利用一切可能利用的条件，建立临时避难硐室待救。

4.4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

- 必须了解（询问）的内容

①爆炸地点及其波及范围。

②人员分布及其伤亡情况。

③通风情况（风量大小、风流方向、风门等通风设施损坏情况）。

④灾区瓦斯情况（瓦斯浓度、烟雾大小、一氧化碳浓度及它们的流向）。

⑤是否发生了火灾。

⑥主要通风机工作情况（是否正常运转、防爆门是否被吹开？风机房水柱计读数是否有变化。）

- 必须分析判断的内容

①通风系统破坏程度。

可根据灾区通风情况和主风机房内水柱计的读数值变化情况作出判断。比正常通风时数值增大，说明灾区内巷道冒顶垮落，通风系统堵塞。比正常值小时，说明灾区风流短路，其产生原因可能是：风门、风桥、密闭等通风设施被冲击波破坏；人员撤退时未关闭风门；回风井口防爆门被冲击波冲开；反风进风闸门被冲击波冲击落下堵塞了风硐，风流从反风进风口进入风硐，然后由风机排出；也可能是爆炸后引起明火火灾，高温烟气在上行风流中产生火风压，使主要通风机风压降低。

②是否会发生连续爆炸？若爆炸后产生产生强大的冲击波，可能吹起其它巷道的沉积煤尘，并存在高温热源，则能产生连续爆炸。

③能否诱发瓦斯爆炸？若爆炸后产生冒顶，风道被堵塞，风量减少，继续有瓦斯涌出，并存在高温热源，则能产生瓦斯爆炸。

④能否诱发火灾？若爆炸地点附近有可燃物堆积、存在（如积煤、坑木、木支护、皮带、油料等），则能诱发火灾。

⑤可能的影响范围。根据综合各种信息作出判断。

- 必须作出决定并下达的命令

①切断灾区电源。

②撤出灾区和可能影响区的人员。

③向吐鲁番市救护支队汇报并召请救护队。

④成立现场抢救指挥部，制定救灾方案。

⑤保证主要通风机和空气压缩机正常运转。

⑥保证升降人员的井筒正常提升。

⑦清点井下人员、控制入井人员。

⑧矿救护队到矿后，按照救灾方案布署救护队抢救遇险人员、侦察灾情、扑灭火灾、恢复通风系统、防止再次爆炸。

⑨命令有关单位准备救灾物资，医院准备抢救伤员。

- 救护人员安全防护注意事项

①在抢险救灾过程中，专业或辅助救援队伍人员，根据事故的类别、性质，要采取安全防护措施。佩带自救器呼吸时感到稍有烫嘴，是正常现象,不得取下口具和鼻夾，以防中毒。

②严格控制进入灾区人员的数量。抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得擅入灾区。确需非专业救护人员配合时，必须采取可靠的安全保障措施。

③救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。抢险救灾期间不得停井下压风，以供灾区人员呼吸。

④矿井事故救援时，所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等，保证工作地点的安全。掘进工作面发生爆炸时，对正在运转的局部通风机，不可随意停止，对已停运的局部通风机，不得随意启动。

⑤在事故的应急救援中，现场应急救援指挥部安设专人，记录事故抢险方案和执行情况，监测监控事故发展态势，以便提前采取合理的应急措施。要做好灾区现场保护，除救人和处理险情紧急需要，一般不得破坏现场。

⑥应急救援指挥部各成员单位按各自职责投入抢险救灾中。

4.4.6在避难硐室避难时应注意以下事项

- 避险人员未能及时升井，可进入避难硐室进行躲避，进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。

- 进入硐室后，开启压风自救系统，用避难硐室电话及时向调度室指挥部汇报，同时，可有规律的间断性敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在位置。

- 待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。

- 硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。

- 间断发出呼救信号，等等。

4.4.7应急救援结束后的注意事项

- 及时将事故发生的经过、初步分析原因、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息上报煤矿。及时将事故发生、上报、抢救以及相关物证等资料移交事故调查处理小组认真总结。

- 写出应急救援总结报告。报告应认真总结应急救援的经验教训，提出改进措施。事故现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大，环境符合有关标准，经事故现场应急指挥机构批准后，宣布现场应急结束。

4.8其他需要特别警示的事项

- 井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

- 事故单位井口、地面治安警戒线设置。

- 井下救护基地位置确定与警示。

- 事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

- 矿井顶板事故现场处置方案

5.1事故风险描述

5.1.1 危险性分析和可能发生的事故类型

空顶作业、支护不及时、支护强度低、工程质量不合格、支护设计不合理、地质构造影响、采煤工作面初次来压和周期来压、采空区处理不符合规定、巷道失修修复不及时、其它违章指挥和违章作业现象有可能造成施工地点发生冒顶事故。当巷道围岩应力比较大、围岩本身又比较软弱或破碎、支架的支撑力和可缩量又不够时，已被应力破裂的围岩或本来就是破碎的围岩，在较大应力作用下，损坏原巷道支护，造成巷道冒顶。当顶板破碎、节理发育时，支护不及时，就会发生冒顶；在地质条件复杂的区域，也易发生冒顶；有时尽管顶板比较稳定，但忽视支护质量，违反操作规定或锚杆支护系统匹配不合理，也会引起冒顶。冒顶可能造成群死群伤事故，堵塞巷道，损坏设备，损坏支柱，造成生产系统瘫痪或矿井停产等。

5.1.2 事故发生的区域、地点或装置的名称

回采工作面上下端头、修复老巷、巷道开门（三岔门、四岔门）、贯通， 应力集中区、采动影响区顶板支护强度不够易发生局部冒顶事故。

5.1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度

各季节均可能发生顶板事故，夏季（雨季）更容易发生顶板事故。冒顶可能造成群死群伤事故，堵塞巷道，损坏设备，损坏支柱，造成生产系统瘫痪或矿井停产等。

5.1.4 事故前可能出现的征兆

顶板事故发生前的预兆：顶板出现发出响声、掉渣、片帮煤增多、顶板裂缝、顶板出现离层、漏顶、有淋水或淋水明显增加现象。发生以上预兆时，现场管理人员或安监员要立即撤除危险区所有施工人员到安全区域，立即汇报调度室值班人员及矿值班领导，矿领导组织人员进行分析，制定措施，进行处理。

5.2应急工作职责

顶板事故发生后，现场管理人员立即汇报调度室及本区队值班人员，同时立即展开现场自救互救。现场区队管理人员—班组长—职工。

- 当顶板事故发生时，基层单位立即成立应急自救小组，负责组织实施顶板事故应急处置和现场自救工作。

组  长：单位分管负责人

副组长：事故单位分管负责人

成  员：班子成员及各部门（基层单位）负责人

- 应急处置自救小组职责

①组长：事故发生后，分析判断事故，立即汇报申请启动现场处置方案，积极组织现场应急处置和自救。

②值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及区队有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

③技术负责人：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

④现场负责人：根据事故性质和严重程度，现场负责人组织现场人员在确保自身安全的情况下进行应急处置和自救，同时将灾情汇报调度室、安全科、区队值班人员，汇报内容包括时间、地点、灾区人数、灾害情况以及可能影响的范围等；若事态扩大，立即请求煤矿增援。

⑤机电维修工负责切断灾区供电电源。

⑥现场瓦检员负责现场气体检测。

⑦现场班组长负责组织人员撤离，在确保人员安全的情况下，组织人员救援遇险人员。

5.3应急处置

5.3.1 事故应急处置程序

- 井下发生顶板事故后，有现场负责人或其他人员，立即电话汇报调度室和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。并采取一切可能的措施控制事故的扩大。

- 发生局部顶板事故时，被堵到独头巷道的人员要保持冷静，若冒落面积不大，立即协助抢救人员扒通巷道，冒落面积很大时，被困人员要利用“三条线”的通讯线路与救援人员取得联系，打开压风管路耐心静坐等待营救。

- 调度室按照抢险救灾预案的要求，立即通知矿值班领导、矿长、总工程师、安全总监、副矿长、救护队、救灾预案其他领导小组成员及有关单位人员赶赴指挥部。总指挥根据事故现场汇报的具体情况，决定启动救灾《预案》，并对有关部门和人员进行通报。

①现场报警方式，直通电话直接汇报调度室。

②通过事故单位值班人员向调度室汇报，电话：8001/8002。

③相互认可的通告、报警形式和内容

通过电话通告、报警。事故故发生的经过、初步分析原因、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息。

④应急反应人员向外求援的方式：通过电话直接向克布尔碱矿山救护队请求援助。

⑤顶板事故扩大后与矿井应急预案的衔接程序

采掘工作面发生冒顶事故损坏通风设施，引起瓦斯、煤尘事故时，执行瓦斯、煤尘灾害应急预案相关内容。

5.3.2 事故处置措施

- 发生顶板事故后，在现场组织抢救的同时，经总指挥（或主持工作的领导）核实准确后，由调度室分别通知到有关单位、人员，并及时组织抢救。副总指挥按照各自的分工，做好抢救、分析、物资供应、警戒保卫、医疗救护、收集资料上报及善后处理等工作。灾情发生后，矿立即抽调人员，组成救援队，负责从仓库中运送物料和设备，负责事故地点的挖掘修复工作。

- 发生事故时现场安监员、管理人员、班组长及其他施工人员，必须立即采取妥善措施组织抢救，防止事故扩大，力争将损失降到最低限度。同时向矿调度室汇报事故情况，组织人员抢救。

- 矿及事故单位要做好伤者入院后的辅助抢救治疗工作。

- 采煤工作面顶板事故处理

应首先抢救被困人员，接着就是采取措施恢复生产。处理的方法应根据冒顶区岩层冒落的高度、冒落岩石的块度、冒顶的位置和冒顶影响范围的大小来决定。同时，还要根据煤层厚度、采煤方法等采取相应的措施。

局部小冒顶的处理方法：

①事故波及范围小，由本单位人员组织救援。

②先救助伤员，通知矿调度室由调度室组织医疗及伤员的运送工作。

③保护、维护现场，处理不安全隐患，防止事故范围扩大。

大冒顶的处理方法：

①冒顶后，检查周围顶板岩层变化情况，先支护好周围顶板，然后，救助受害人员，防止事故扩大。

②埋压、堵截人员时，迅速探明受灾人员数量和位置，组织人员加固冒顶区外围顶板，防止冒顶范围扩大，维护清理好退路。

③积极恢复冒顶区通风，如一时不能恢复，可利用压风管路向堵截人员输送新鲜空气。

④由外向里加强支护，进行救援，并防止二次冒顶，必要时开掘通向遇难人员的专用巷道。

⑤大块矸石威胁遇难人员时，要尽量避免破坏矸石造成遇难者加重负担。

⑥下部救援，采取防止二次冒顶顶板滑移的措施。

⑦整巷法处理冒顶。

⑧开补巷绕过冒顶区。

- 掘进工作面冒顶事故的处理

在处理垮落巷道之前，应采用加补棚子和架挑棚的方法，对冒顶处附近的巷道加强维护。在维护巷道的同时，要派专人观察顶板，以防扩大冒顶范围。处理垮落巷道的方法有木垛法、搭凉棚法、撞楔法、打绕道法四种。

当巷道堵塞较严重，救出被困人员需要8小时以上，应利用预先敷设好的管路向被困人员输送食物，并随时与被困人员保持通讯联系。

- 其它地点冒顶事故的处理

除采掘工作面以外的其它地点发生冒顶事故，主要危害是造成矿井停风、停电、水沟堵塞。

①主要进风巷道发生冒顶，如果发生人员被埋压按照掘进工作面发生冒顶事故的相关规定组织救援。如果巷道堵塞造成矿井通风受阻，受到影响范围的人员应首先撤离，然后进行巷道修复工作，在运输大巷处理冒顶事故时，架空线要停电，其它处理方法按照掘进工作面发生冒顶事故的相关规定处理。

②主要回风巷道发生冒顶，如果发生人员被埋压按照掘进工作面发生冒顶事故的相关规定组织救援。如果巷道堵塞造成矿井通风受阻，受到影响范围的人员应首先撤离，然后进行巷道修复工作，在回风巷道处理冒顶要首先解决施工人员的通风问题，其它处理方法按照掘进工作面发生冒顶事故的相关规定处理。

③其它地点发生冒顶事故参照掘进工作面发生冒顶事故的相关规定组织救援。

④如果主要排水巷道冒顶造成水沟堵塞，冒顶范围以里积水，处理冒顶事故要有防止突水的措施。

- 清理堵塞物时，使用工具要小心，防止伤害遇险人员；如遇大块矸石、木棚、金属网、铁梁柱等物压人时，可使用千斤顶、液压起重器、圆盘锯、液压剪刀等工具进行处理。

- 抢救出来的遇险伤员，要用毯子保温，并迅速运送到安全地点进行救护。

5.3.3通讯、联络方式及事故报告内容要求

- 通讯、联络方式

井下所有作业地点、机电硐室都已安装直通调度室电话，矿调度室值班电话号码：8001/8002。应急指挥人员及有关人员配备24小时开通的电话，人员名单及电话联系方式详见附件5。

- 上级煤炭生产安全监管部门、辖区煤监机构联络方式。托克逊县克布尔碱矿山救护队：0995-8813911；托克逊县应急管理局：0995-8803008；吐鲁番市应急管理局联系电话：0995-8521685；国家矿山安全监察局新疆局应急值班值守电话：0991-4585062/09914585063，新疆维吾尔自治区应急管理厅电话：0991-2309269

- 相互认可的通告、报警形式和内容

报告内容主要包括事故类型、事故地点、事故原因、影响范围和威胁程度，人员撤离情况、救援工作开展情况以及其他方面的基础信息。

5.4注意事项

5.4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

- 选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

- 井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

- 佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

- 防护用品应有专人管理，负责维护保养。

- 在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

5.4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

- 用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

- 佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

- 佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用。

5.4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

- 救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

- 在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

- 严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主；抢救瓦斯、煤尘、井下火灾等灾害事故时，非专业救护人员不得进入灾区。

- 救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

- 在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

- 根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

- 抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。

- 顶板事故可能伴生停风、气体超限、窒息、瓦斯爆炸、水灾等灾害，根据事故性质启动相应应急预案。

5.4.4 现场自救和互救注意事项

5.4.4.1自救与互救原则

- 安全撤离，妥善避险。

- 沉着冷静，控制情绪。

- 互相鼓励，互相帮助。

- 团结协作，服从指挥。

5.4.4.2冒顶事故现场自救和互救措施

- 采掘工作面或其它地点发现有冒顶预兆时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受冒顶威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。

- 当冒顶堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。

- 若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

- 冒顶附近如有临时避险硐室或移动救生舱，被堵人员可进入临时避险硐室或移动救生舱，等待救援，等等。

5.4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

- 根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

- 根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

- 综采工作面上、下顺槽、掘进工作面发生冒顶事故时，救援工作应由外向里支护巷道冒顶段，采用加补棚子和架挑棚的方法，对冒顶处附近的巷道加强维护，严禁分段支护。在维护巷道的同时，要派专人观察顶板，以防扩大冒顶范围。同时加强通风，在施工地点悬挂便携仪，监测有毒有害气体。

5.4.7 在避难硐室避难时应注意以下事项

- 进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。

- 进入硐室后，开启压风自救系统，用避难硐室电话及时向调度室指挥部汇报，同时，可有规律的间断性敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在位置。

- 待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。

- 硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。

- 间断发出呼救信号，等等。

5.4.8 应急救援结束后的注意事项

- 当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

- 明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。

- 明确发布应急终止命令的程序。

5.4.9 其他需要特别警示的事项

- 井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

- 事故单位井口、地面治安警戒线设置。

- 井下救护基地位置确定与警示。

- 故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

- 矿井提升运输事故现场处置方案

6.1事故风险描述

6.1.1 事故类型

钢丝绳芯胶带输送机断带事故；架空乘人装置断绳事故、飞车事故。副斜井跑车事故

6.1.2 事故发生的区域、地点

主斜井、副斜井。

6.1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度

- 可能发生的季节：提升运输事故季节性不明显。

- 造成的危害程度：发生提升运输事故时，将会引起提升运输系统、设施设备的破坏，人员的伤亡，还会整个或部分提升运输系统的生产，严重影响矿井的安全生产。

6.2应急工作职责

6.2.1 基层单位应急自救组织形式及人员构成情况

6.2.1.1基层应急自救小组工作职责

- 当提升运输事故发生时，基层单位立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

组  长：单位分管负责人

副组长：事故单位现场分管负责人

成  员：班子成员及各部门（基层单位）负责人

- 应急处置自救小组职责

①组长：事故发生后，分析判断事故，立即汇报申请启动现场处置方案，积极组织现场应急处置和自救。

②值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

③技术负责人：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

④现场负责人：根据事故性质和严重程度，组织现场负责人组织现场人员在确保自身安全的情况下进行应急处置和自救，同时将灾情汇报调度室、安监科、工区值班人员，汇报内容包括时间、地点、灾区人数、灾害情况以及可能影响的范围等；若事态扩大，立即请求煤矿增援。

⑤机电维修工负责切断灾区供电电源。

⑥现场瓦检员负责现场气体检测。

⑦现场班组长负责组织人员撤离，在确保人员安全的情况下，组织人员救援遇险人员。

6.3应急处置

6.3.1 事故应急处置程序

- 提升运输事故发生后，现场负责人或其他人员采用直通电话直接向调度室进行汇报，并采取一切可能的措施控制事故的扩大。

- 调度指挥中心按照抢险救灾预案的要求，立即通知矿值班领导、总工程师、救灾预案其他领导小组成员及有关单位人员赶赴指挥部。总指挥根据事故现场汇报的具体情况，决定启动救灾《预案》，并对有关部门和人员进行通报。

- 现场报警方式，直通电话直接汇报调度室。

- 通过事故单位值班人员向调度室汇报，电话：8001、8002。

- 相互认可的通告、报警形式和内容，通过电话通告、警笛。故发生的经过、初步分析原因、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息。

- 应急反应人员向外求援的方式：通过电话直接向克布尔碱救护队请求援助。

6.3.2现场应急处置措施

- 提升运输灾害事故灾区人员撤离及自救措施

发生运输事故后，立即判断事故性质；车辆碰撞还是追尾、火灾等，是否有人受伤。事故发生后立即汇报矿调度室，调度室值班人员确定是否启动救援预案。如有人员受伤应首先救助人员（通知医院急救中心）并组织抢险队员携带工具和材料到达现场，处理事故时严格按预案规定执行。

- 提升运输灾害事故的指挥原则和措施

①由于事故造成巷道通行困难时，要先进行巷道疏通，确保人员安全通行，如有人受伤现场进行简单的抢救和包扎，并汇报调度室联系地面医务人员。

②发生事故后，事故单位判断故障性质，根据事故响应等级采取处置措施，在处理运输事故时，要保证施工人员的安全，不冒险作业，不硬拉硬拽。在处理事故的巷道两侧和下帮不得有人。

③带式输送机断带等事故发生后，根据事故响应等级采取处置措施，首先停机并停电闭锁。若有人员受伤时，应将受伤人员迅速撤离至安全地带，并汇报调度室联系地面医务人员。处理事故，要保证施工人员的安全，不冒险作业。

6.3.3 事故报告的基本要求和内容

6.3.3通讯、联络方式及事故报告内容要求

- 通讯、联络方式

井下所有作业地点、机电硐室都已安装直通调度室电话，矿调度室值班电话号码：8000/8001。应急指挥人员及有关人员配备24小时开通的电话，人员名单及电话联系方式详见附件5。

- 上级煤炭生产安全监管部门、辖区煤监机构联络方式。托克逊县克布尔碱矿山救护队：0995-8813911；托克逊县应急管理局：0995-8803008；吐鲁番市应急管理局联系电话：0995-8521685；国家矿山安全监察局新疆局应急值班值守电话：0991-4585062/09914585063，新疆维吾尔自治区应急管理厅电话：0991-2309269

- 相互认可的通告、报警形式和内容

报告内容主要包括事故类型、事故地点、事故原因、灾害情况、影响范围和威胁程度，人员撤离情况、救援工作开展情况以及其他方面的基础信息。

6.4注意事项

- 在抢险救灾过程中，专业或辅助救援队伍人员，根据事故的类别、性质，要采取安全防护措施。

- 严格控制进入灾区人员的数量。抢救井下事故以专业救援人员为主，非专业救护人员不得擅入灾区。确需非专业救护人员配合时，必须采取可靠的安全保障措施。

- 救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

- 在事故的应急救援中，现场应急救援指挥部安设专人，记录事故抢险方案和执行情况，监测监控事故发展态势，以便提前采取合理的应急措施。

- 应急救援指挥部各成员单位按各自职责投入抢险救灾中。

- 提升运输事故可能伴生火灾、停电等事故，根据事故性质启动相应应急救援预案。

- 应急救援结束后的注意事项：

- 事故现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大，环境符合有关标准，经事故现场应急指挥机构批准后，宣布现场应急结束。

- 矿井停电事故现场处置方案

7.1事故风险描述

7.1.1事故类型

矿井总停电、地面中央变电所、井下中央变电所停电。

7.1.2事故发生的区域、地点

- 地面变电所。

- 中央变电所。

7.1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度

雨季期间造成的危害相比较大，飓风、特大暴雨、地震、暴风雪等自然灾害危害严重。矿井总停电造成矿井停风，有可能造成井下人员的窒息，引起井下瓦斯积聚，矿井水害。

- 10KV电源线路供电中断会引起整个矿井的供电网络的停电，矿井主要通风机及各施工迎头局部通风机停止运转，造成工作面停风，可能因瓦斯积聚引发瓦斯事故。

- 全矿井停电会造成主水泵停转，中央水仓积水无法外排，容易造成淹井事故。

- 长时间停电可能导致4-2掘进迎头盲巷，可能导致人员窒息。

- 冬季全矿井停电会造成暖气锅炉停运，生产、生活供暖停止，供暖管网冻损。

- 全矿井停电会造成操作中的工作面支架未支撑到位，影响顶板的支撑，造成顶板事故。

- 全矿井停电会造成工作面采空区煤层自燃，注氮、灌浆防灭火设备无法使用，造成井下火灾事故。

7.1.4事故前可能出现的征兆

电流骤然升高、电压骤然降低、电压波动。

7.2应急工作职责

- 当停电事故发生时，基层单位立即成立应急自救小组，负责组织实施停电事故应急处置和现场自救工作。

组  长：单位分管负责人

副组长：事故单位现场分管负责人

成  员：现场机电维修工、岗位工、现场班组长

- 应急处置自救小组职责

①组长：事故发生后，分析判断事故，立即启动现场处置方案，积极组织现场应急处置和自救。

②值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

③技术负责人：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

④现场负责人：根据事故性质和严重程度，组织现场负责人组织现场人员在确保自身安全的情况下进行应急处置和自救，同时将灾情汇报调度室、安监科、机电科值班人员，汇报内容包括时间、地点、灾区人数、灾害情况以及可能影响的范围等；若事态扩大，立即请求煤矿增援。

⑤班组长、机电维修工负责查找原因，恢复供电，防止事态扩大。

7.3应急处置

7.3.1事故应急处置程序

- 停电事故发生后，由现场负责人或其他人员采用直通电话直接向调度室进行汇报，并采取一切可能的措施控制事故的扩大。

- 调度室按照抢险救灾预案的要求，立即通知矿值班领导、矿长、总工程师、副矿长、救护队、救灾预案其他领导小组成员及有关单位人员赶赴指挥部。总指挥根据事故现场汇报的具体情况，决定启动救灾《应急救援预案》，并对有关部门和人员进行通报。

①现场报警方式，直通电话直接汇报调度室。

②通过事故单位值班人员向调度室汇报，电话：8001、8002。

③相互认可的通告、报警形式和内容

通过电话通告、警笛。故发生的经过、初步分析原因、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息。

④应急反应人员向外求援的方式：通过电话直接向克布尔碱救护队请求援助。

7.3.2现场应急处置措施

矿井总停电

矿井总停电造成矿井停风，有可能造成井下人员的窒息，引起井下瓦斯积聚，矿井水害。

- 当矿井总停电时，现场值班人员根据现场实际情况判断十分钟内不能恢复供电则向调度室进行汇报，调度室按照应急救援预案的要求，立即通知矿值班领导、主要负责人。总指挥根据事故现场汇报的具体情况，决定启动救灾《应急救援预案》。

- 矿调度室接到井下事故汇报后，调度员必须按照《关于授予煤矿调度员十项应急处置权的通知》等规定，立即通过井下语音广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，3分钟通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。

- 10KV供电系统事故停电值班员迅速查明情况，通知有关人员应急抢修，各级领导迅速到达事故现场，按《电力安全规程》进行指挥处理，优先保证矿井主要通风机、井下主排水泵等一级负荷的供电。如果短时间内恢复不了矿井供电，及时汇报调度室和供电部，通知矿井撤出井下所有工作人员和通知克布尔碱救护队前来救援，立即启动停风应急处置预案。

- 10KV变电所失电，断开所有设备电源，全面检查站内的设备并做好记录。

- 事故现场处置工作人员抢修时，严格执行各项规程的规定，以防事故的扩大和二次发生。

- 发生火灾时，在岗人员应立即对初起火源进行扑救，运用灭火器扑灭火源，使用灭火器应注意：先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业手按压柄，距火点二米位置对准火源扫射。断开有可能使火灾扩大或危机人生安全的开关和设备，当火势未能得到控制时，立即汇报调度室，请求克布尔碱救护队支援，火灾扑灭后，抢修人员尽快排除事故.恢复送电。

- 根据现场位置和情况，以保人身，保电网，确保安全生产为原则，采取隔离措施确定停电的范围。

- 及时向当地电力公司通报事故情况及可能造成的后果。

- 伴随有火灾、瓦斯、煤尘爆炸等事故发生时，立即联系克布尔碱救护队着装防毒面具和防护服进入现场救援。当威协到工作人员安全时，要紧急疏散现场工作人员，扩大隔离范围。

- 制定恢复送电实施方案，先组织恢复未受损坏的部分设备，尽快向重要用户恢复供电。

- 全矿井停电事故应急操作流程

当10KV一回路停电时，母联自动启动10KV二回路进行供电；当两回路10KV全部停电时，应迅速启动矿井备用发电机组（满足通风、排水、运送人员需求）操作顺序如下：

①停电（各地点应急电源灯报警并亮起）后，值班人员应立即汇报调度指挥中心、机电科及值班人员，做好记录。地面各变电所具体负责人及值班长2min内赶到地面变电所。

②断开地面变电所总进1回路、2回路高压开关下隔离、上隔离，合上接地开关，并把调节手把打到检修位置，并悬挂禁止合闸标识牌。

③启动发动机，等发电机运行稳定

④合上变电所发电机专用供电柜上隔离、下隔离，打开接地开关，把调节手柄转到工作位置。

⑤合上发电机控制开关，变电所得电运行。

⑥合上发电机专用供电柜

⑦向调度室汇报，机组已经开始供电

⑧恢复恢复主通风机低压供电，恢复主通风机运行。

⑨矿井供电恢复后，及时联系电力公司调度中心，询问10KV电源恢复情况

⑩地面10KV供电网络恢复供电后，按照以上操作步骤反向操作，先停低压供电，然后停发电机组。

7.3.3通讯、联络方式及事故报告内容要求

- 通讯、联络方式

井下所有作业地点、机电硐室都已安装直通调度室电话，矿调度室值班电话号码：8000/8001。应急指挥人员及有关人员配备24小时开通的电话，人员名单及电话联系方式详见附件5。

- 上级煤炭生产安全监管部门、辖区煤监机构联络方式。托克逊县克布尔碱矿山救护队：0995-8813911；托克逊县应急管理局：0995-8803008；吐鲁番市应急管理局联系电话：0995-8521685；国家矿山安全监察局新疆局应急值班值守电话：0991-4585062/09914585063，新疆维吾尔自治区应急管理厅电话：0991-2309269

- 相互认可的通告、报警形式和内容

报告内容主要包括停电事故类型、停电时间、停电原因、影响范围和威胁程度，人员撤离情况、救援工作开展情况以及其他方面的基础信息。

7.4注意事项

- 在抢险救灾过程中，专业或辅助救援队伍人员，根据事故的类别、性质，要采取安全防护措施，同时配备相应的仪器仪表。

- 严格控制进入停电区域人员的数量，防止非专业人员进入，停电原因未处理完，不可送电。

- 救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

- 在事故的应急救援中，现场应急救援指挥部安设专人，记录事故抢险方案和执行情况；在送电时，确定送电顺序，并及时通知负荷使用方。

- 应急救援指挥部各成员单位按各自职责投入抢险救灾中。

- 应急救援结束后的注意事项：

事故现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大，环境符合有关标准，经事故现场应急指挥机构批准后，宣布现场应急结束。

及时将事故发生的经过、初步分析原因、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息上报矿调度室、机电科、。及时将事故发生、上报、抢救以及相关物证等资料移交事故调查处理小组认真总结，写出应急救援总结报告。报告应认真总结应急救援的经验教训，提出改进措施。

- 矿井停电事故可能伴生停风、瓦斯超限、窒息、水灾等灾害事故，根据事故性质启动相应应急救援预案。

- 矿井冲击地压事故现场处置方案

8.1事故风险描述

8.1.1 危险性分析和可能发生的事故类型

根据中国矿业大学出具的《托克逊县博斯坦煤业有限公司煤矿一采区防冲设计》报告，矿井冲击倾向性鉴定结果：矿井具有冲击危险性的煤层为3-3煤层属于Ⅲ类，为强冲击倾向性的煤层，3-3煤层冲击地压岩层属于Ⅲ类，为强冲击倾向性的岩层。通过综合指数评价，得到一采区整体的冲击危险指数为0.48，属于弱冲击危险，1131工作面的冲击危险指数为0.48，属于弱冲击危险。在开采过程中，特别是造成应力集中时，极易发生冲击地压事故，导致摧毁巷道，压坏支架，造成人员伤亡。发生冲击地压时，煤体内大量涌出瓦斯，而且巷道冒顶还可能造成通风系统被破坏，导致瓦斯积聚，发生瓦斯爆炸事故。

8.1.2  事故可能发生的区域

采空区边缘，包括沿空掘进巷道、工作面停采线附近。地质构造区，包括断层及其尖灭处附近、向（背）斜的轴部及两翼、煤层冲刷带附近、煤层尖灭处、分叉处、煤层厚度和倾角剧烈变化地点，煤柱及其影响区域，由于采掘工程造成的其他应力集中区。

8.1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度

各季节均可能发生冲击地压事故，冲击地压可能造成群死群伤事故，堵塞巷道，损坏设备，损坏支柱，造成生产系统瘫痪或矿井停产等。

8.1.4 事故前可能出现的征兆

冲击地压发生时，往往出现大量煤（岩）体抛出、巷道底板突然鼓起或巷帮整体外移，伴随巨大声响和剧烈震动并形成空气冲击波，扬起大量煤尘。冲击地压从发生到结束一般只有几秒时间，现场作业人员难以及时撤离。发生以上预兆时，现场管理人员或安监员要立即撤出危险区所有施工人员到安全区域，立即汇报调度室值班人员及矿值班领导，矿领导组织人员进行分析，制定措施，进行处理。

8.2应急工作职责

冲击地压事故发生后，现场管理人员立即汇报调度室及本区队值班人员，同时立即展开现场自救互救。现场区队管理人员—班组长—职工。

- 当冲击地压事故发生时，基层单位立即成立应急自救小组，负责组织实施冲击地压事故应急处置和现场自救工作。

组  长：单位分管负责人

副组长：事故单位分管负责人

成  员：班子成员及各部门（基层单位）负责人

- 应急处置自救小组职责

①组长：事故发生后，分析判断事故，立即汇报申请启动现场处置方案，积极组织现场应急处置和自救。

②值班人员：接到事故报告，按照指令，召集小组成员及工区有关人员，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

③技术负责人：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

④现场负责人：根据事故性质和严重程度，现场负责人组织现场人员在确保自身安全的情况下进行应急处置和自救，同时将灾情汇报调度室、安全科、区队值班人员，汇报内容包括时间、地点、灾区人数、灾害情况以及可能影响的范围等；若事态扩大，立即请求煤矿增援。

⑤机电维修工负责切断灾区供电电源。

⑥现场瓦检员负责现场气体检测。

⑦现场班组长负责组织人员撤离，在确保人员安全的情况下，组织人员救援遇险人员。

8.3应急处置

8.3.1 事故应急处置程序

- 井下发生冲击地压事故后，有现场负责人或其他人员，立即电话汇报调度室和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。并采取一切可能的措施控制事故的扩大。

- 发生局部冲击地压事故时，被堵到独头巷道的人员要保持冷静，若冒落面积不大，立即协助抢救人员扒通巷道，冒落面积很大时，被困人员要利用“三条线”的通讯线路与救援人员取得联系，打开压风管路耐心静坐等待营救。

- 调度室按照抢险救灾预案的要求，立即通知矿值班领导、矿长、总工程师、副矿长、救护大队、救灾预案其他领导小组成员及有关单位人员赶赴指挥部。总指挥根据事故现场汇报的具体情况，决定启动救灾《预案》，并对有关部门和人员进行通报。

①现场报警方式，直通电话直接汇报调度室。

②通过事故单位值班人员向调度室汇报，电话：8001/8002。

③相互认可的通告、报警形式和内容

通过电话通告、报警。事故故发生的经过、初步分析原因、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息。

④应急反应人员向外求援的方式：通过电话直接向伊犁州救护支队请求援助。

⑤冲击地压事故扩大后与矿井应急预案的衔接程序

采掘工作面发冲击地压顶事故损坏通风设施，引起瓦斯、煤尘事故时，执行瓦斯、煤尘灾害应急预案相关内容。

8.3.2 事故处置措施

- 发生冲击地压事故后，在现场组织抢救的同时，经总指挥（或主持工作的领导）核实准确后，由调度室分别通知到有关单位、人员，并及时组织抢救。副总指挥按照各自的分工，做好抢救、分析、物资供应、警戒保卫、医疗救护、收集资料上报及善后处理等工作。灾情发生后，矿立即抽调人员，组成救援队，负责从仓库中运送物料和设备，负责事故地点的挖掘修复工作。

- 发生事故时现场安监员、管理人员、班组长及其他施工人员，必须立即采取妥善措施组织抢救，防止事故扩大，力争将损失降到最低限度。同时向矿调度室汇报事故情况，组织人员抢救。

- 矿及事故单位要做好伤者入院后的辅助抢救治疗工作。

- 采煤工作面冲击地压事故处理

应首先抢救被困人员，接着就是采取措施恢复生产。处理的方法应根据冲击冒顶区岩层冒落的高度、冒落岩石的块度、冒顶的位置和冒顶影响范围的大小来决定。同时，还要根据煤层厚度、采煤方法等采取相应的措施。

- 局部冲击的处理方法：

①事故波及范围小，由本单位人员组织救援。

②先救助伤员，通知矿调度室由调度室组织医疗及伤员的运送工作。

③保护、维护现场，处理不安全隐患，防止事故范围扩大。

- 大冲击的处理方法：

①冲击后，检查周围冲击地压岩层变化情况，先支护好周围冲击地压，然后，救助受害人员，防止事故扩大。

②埋压、堵截人员时，迅速探明受灾人员数量和位置，组织人员加固冲击冒顶区外围顶板，防止冒顶范围扩大，维护清理好退路。

③积极恢复冲击区通风，如一时不能恢复，可利用压风管路向堵截人员输送新鲜空气。

④由外向里加强支护，进行救援，必要时开掘通向遇难人员的专用巷道。

⑤大块矸石威胁遇难人员时，要尽量避免破坏矸石造成遇难者加重负担。

⑥下部救援，采取防止二次冲击地压冒顶滑移的措施。

- 掘进工作面冲击事故的处理

在处理垮落巷道之前，应采用加补棚子和架挑棚的方法，对冒顶处附近的巷道加强维护。在维护巷道的同时，要派专人观察顶板，以防冲击造成扩大冒顶范围。处理垮落巷道的方法有木垛法、搭凉棚法、撞楔法、打绕道法四种。

当巷道堵塞较严重，救出被困人员需要8小时以上，应利用预先敷设好的管路向被困人员输送食物，并随时与被困人员保持通讯联系。

- 其它地点冒顶事故的处理

除采掘工作面以外的其它地点发生冒顶事故，主要危害是造成矿井停风、停电、水沟堵塞。

①主要进风巷道发生冲击，如果发生人员被埋压按照掘进工作面发生冒顶事故的相关规定组织救援。如果巷道堵塞造成矿井通风受阻，受到影响范围的人员应首先撤离，然后进行巷道修复工作。

②主要回风巷道发生冲击冒顶，如果发生人员被埋压按照掘进工作面发生冲击冒顶事故的相关规定组织救援。如果巷道堵塞造成矿井通风受阻，受到影响范围的人员应首先撤离，然后进行巷道修复工作，在回风巷道处理冒顶要首先解决施工人员的通风问题，其它处理方法按照掘进工作面发生冲击冒顶事故的相关规定处理。

③其它地点发生冲击冒顶事故参照掘进工作面发生冲击冒顶事故的相关规定组织救援。

④如果主要排水巷道冲击冒顶造成水沟堵塞，冒顶范围以里积水，处理冲击冒顶事故要有防止突水的措施。

- 清理堵塞物时，使用工具要小心，防止伤害遇险人员；如遇大块矸石、木棚、金属网、铁梁柱等物压人时，可使用千斤顶、液压起重器、圆盘锯、液压剪刀等工具进行处理。

- 抢救出来的遇险伤员，要用毯子保温，并迅速运送到安全地点进行救护。

8.3.3通讯、联络方式及事故报告内容要求

- 通讯、联络方式

井下所有作业地点、机电硐室都已安装直通调度室电话，矿调度室值班电话号码：8001/8002。应急指挥人员及有关人员配备24小时开通的电话，人员名单及电话联系方式详见附件5。

- 上级煤炭生产安全监管部门、辖区煤监机构联络方式。托克逊县克布尔碱矿山救护队：0995-8813911；托克逊县应急管理局：0995-8803008；吐鲁番市应急管理局联系电话：0995-8521685；国家矿山安全监察局新疆局应急值班值守电话：0991-4585062/09914585063，新疆维吾尔自治区应急管理厅电话：0991-2309269

- 相互认可的通告、报警形式和内容

报告内容主要包括冲击地压事故类型、事故地点、事故原因、影响范围和威胁程度，人员撤离情况、救援工作开展情况以及其他方面的基础信息。

8.4注意事项

8.4.1 佩戴个人防护器具方面的注意事项

- 选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

- 井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

- 佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

- 防护用品应有专人管理，负责维护保养。

- 在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

8.4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

- 用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

- 佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

- 佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用。

8.4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

- 救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

- 在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

- 严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主；抢救瓦斯、煤尘、井下火灾等灾害事故时，非专业救护人员不得进入灾区。

- 救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

- 事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

- 根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

- 抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。

- 冲击地压事故可能伴生停风、气体超限、窒息、瓦斯爆炸、水灾等灾害，根据事故性质启动相应应急预案。

8.4.4 现场自救和互救注意事项

1）自救与互救原则

- 安全撤离，妥善避险。

- 沉着冷静，控制情绪。

- 互相鼓励，互相帮助。

- 团结协作，服从指挥。

2）冲击地压事故现场自救和互救措施

- 采掘工作面或其它地点发现有冒顶预兆时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受冒顶威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。

- 当冒顶堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。

- 若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

- 冒顶附近如有临时避险硐室或移动救生舱，被堵人员可进入临时避险硐室或移动救生舱，等待救援，等等。

8.4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

- 根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

- 根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

8.4.7 在避难硐室避难时应注意以下事项

- 进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。

- 进入硐室后，开启压风自救系统，用避难硐室电话及时向调度室指挥部汇报，同时，可有规律的间断性敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在位置。

- 待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。

- 硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。

- 间断发出呼救信号，等等。

8.4.8 应急救援结束后的注意事项

- 当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

- 明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。

- 明确发布应急终止命令的程序。

8.4.9 其他需要特别警示的事项

- 井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

- 事故单位井口、地面治安警戒线设置。

- 井下救护基地位置确定与警示。

- 故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

第五部分 附件

附件1 煤矿概况

1 地理概况

1.1 交通位置

托克逊县博斯坦煤业有限公司位于托克逊县城西北约74km处，属托克逊县管辖。井田距托克逊县城约74km，向南13km为南疆铁路的望布火车站，区内有多条简易公路与乌鲁木齐—喀什314国道相通，交通运输条件尚好。

1.2 地形地貌

井田位于吐鲁番盆地西缘，井田内海拔高程在+1197.16m～+1447.98m之间，高差为250.82m，地势西高东低、北高南低。第四系在井田西南部和东北部大面积出露，三叠纪地层在井田南部出露，侏罗系地层在井田内出露多、分布广。井田局部有零星小片沙丘，附近生长低矮的红柳和芦苇等，此外均无植被，呈现岩漠，砾漠地貌景观。

1.3 地面水系

井田水系很不发育，无地表径流。西部、北部的高山冰雪融水及大气降水的补给是本区地下水的主要补给源。本区气候干燥，大气降水对该区补给甚微，多年平均降水量仅20.3mm，多年平均年蒸发量5826.2mm。

1.4 气象特征

井田属大陆性气候，冬季干燥少雪，夏季酷热少雨。气温年度变化幅度59.9℃(-17.7℃～+42.2℃)，年平均气温13.8℃,夏季地面温度可达+59.3℃。多年平均降水量仅20.3mm，多年平均年蒸发量5826.2mm。冰冻期为12月-翌年1月，年最大冻土深86cm。该区属多风地区，风向多为北西，北北西，经常是狂风怒吼，飞沙走石，最大风速可达40ｍ/s以上。

1.5 地震

依据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015图A1，矿井基本地震加速度值为0.20g，对应抗震设防烈度为Ⅷ度，地震分组为第二组，地震动反应谱特征周期0.40s。区内相对平静，近一百多年来，仅2011年6月8日，托克逊县发生里氏5.3级地震，此外未发生过M≥3.0的地震。

2 地层及构造

2.1 井田地层

井田第四系主要分布在西南部和东北部，三叠系地层在井田南部较多出露，侏罗系地层井田大面积出露。井田出露地层有三叠系上统小泉沟群、侏罗系下统八道湾组、侏罗系中统西山窑组和第四系。

2.2 井田构造

井田总体为一近北倾的单斜构造，地层走向近东西向，倾角25°～36°，井田东部的倾角小、西部的倾角大。f4断层位于井田西部边界，对矿井安全开采无影响，井田内未发现断裂构造，构造复杂程度为简单类。

3 煤层及煤质

3.1 煤层

3.1.1 含煤性

井田主要含煤地层为侏罗系下统八道湾组（J1b），含煤层（线）0～8层，其中编号煤层5层，为4-2、4-1、KB、3-3上和3-3号煤层。煤层总厚0～15.09m，平均总厚7.57m。

3.1.2 可采煤层

井田内全区可采及基本可采煤层2层，分别为4-2、3-3号煤层。各煤层特点分述如下：

4-2号煤层：为全区可采煤层，位于侏罗系下统八道湾组上段（J1b2），井田内共有13个钻孔控制，可采点13个，可采点连续分布，点可采指数100.0%。煤层赋存面积3.20km2，可采面积3.20km2，可采面积占赋存面积的100%，属全区可采煤层，为井田主要可采煤层之一。煤层总厚5.61m～6.62m，平均总厚6.09m；有益总厚5.61m～6.62m，平均有益总厚6.09m；可采厚度5.61m～6.62m，平均可采厚度6.09m。煤层不含夹矸，结构简单。煤层顶底板岩性以粉、细砂岩为主。与下伏4-1号煤层间距为15.13m～23.56m，平均为19.86m。煤层厚度较稳定，变化不大。4-2号煤层煤类为长焰煤和气煤。

3-3号煤层：为大部可采煤层，位于侏罗系下统八道湾组下段（J1b1），井田内共有13个钻孔、7个巷道点控制，可采点19个，可采点连续分布，点可采指数95.0%。煤层赋存面积3.88km2，可采面积3.66km2，可采面积占赋存面积的94.3%，属大部可采煤层，为井田主要可采煤层之一。煤层总厚0～8m，平均总厚3.70m；有益总厚0～8m，平均有益总厚3.62m；可采厚度0.71m～8m，平均可采厚度3.81m。煤层含夹矸0～3，结构简单-较简单。煤层顶底板岩性以粗砂岩、砂砾岩为主，局部为粉、细砂岩和泥岩。与上覆3-3上号煤层间距为6.78m～11.67m，平均为9.18m。3-3号煤层厚度变化规律性明显，在井田内由东向西逐渐减小。

3.2 煤质

3.2.1 煤的物理性质和煤岩特征

3.2.1.1煤的物理特性

本区含煤地层为侏罗系下统八道湾组，所含煤层物理性质基本相似，颜色均呈黑色、褐黑色条痕。煤的坚硬程度为较硬，煤心多呈块状及柱状。具条带状均一结构，局部为叶片状结构。煤层光泽为弱沥青、沥青光泽，平坦状、参差状断口，局部呈贝壳状断口，裂隙较发育，煤心易风化染手，含星点状黄铁矿薄膜及鲕粒状黄铁矿结核，简易燃烧试验：有易燃、烟浓、焰长，不熔融不膨胀的现象。

3.2.1.2 煤岩特征

①宏观煤岩特征

根据野外肉眼鉴定资料，煤岩组成以亮煤为主，丝炭及镜煤次之，暗煤甚微。亮煤多呈条带状分布，丝炭组份呈线理透镜状分布。宏观煤岩类型以光亮型煤为主。

②显微煤岩特征

根据镜下观察，煤层显微煤岩类型为微镜惰煤，其显微煤岩组成主要以镜质组分、惰质组分为主，壳质组分、粘土类、碳酸盐类及硫化物类矿物含量较少。

镜质组分为主要煤岩组分，其含量平均为67.9%～87.1%，主要以无结构镜质体中的基质镜质体和基质半镜质体为主。惰质组分含量平均为11.3%～30.7%，以丝质体中的氧化丝质体为主要成分，可见少的碎屑惰质体。壳质组分含量很少，仅为1.4%～1.6%，主要为小孢子体，多呈蠕虫状分布。煤的矿物组分含量较低，主要成分为粘土类矿物,其含量平均为4.1%～7.2%，呈浸染状或薄层状分布，碳酸盐矿物含量平均为1.3%～1.8%，且呈“脉”状分布。镜煤最大反射率为0.45%～0.50%，煤化程度分级属低煤级煤。

3.2.2 煤的化学性质、工艺性能及煤类

- 水分（Mad）。原煤水分在0.62%～5.83%之间，浮煤水分在0.67%～21.97%之间。各煤层原煤水分在2.17%～2.66%之间，浮煤水分在2.10～3.83%之间。

4-2号煤层原煤水分在0.66%～3.30%之间，平均为2.17%；浮煤水分在0.67%～7.16%之间，平均为2.10%。

3-3号煤层原煤水分在0.62%～5.83%之间，平均为2.66%；浮煤水分在0.79%～21.97%之间，平均为3.83%。

- 灰分（Ad）。原煤灰分在4.35%～22.65%之间，浮煤灰分在2.89%～14.98%之间。各煤层原煤灰分在7.65%～9.72%之间，浮煤灰分在4.73%～6.09%之间。

4-2号煤层原煤灰分在4.35%～12.40%之间，平均为7.65%；浮煤灰分在3.63%-7.92%之间，平均为4.73%。总体属特低灰煤。

3-3号煤层原煤灰分在5.62%～22.65%之间，平均为9.72%；浮煤灰分在2.96%～14.98%之间，平均为6.09%。总体属特低灰煤。

- 挥发分。原煤挥发分在39.02%～56.04%之间，浮煤挥发分在37.88%～56.39%之间。各煤层原煤挥发分在44.37%～50.08%之间，浮煤挥发分在43.71%～49.31%之间。

4-2号煤层原煤挥发分在47.10%～53.51%之间，平均为50.08%；浮煤挥发分在45.52%～53.21%之间，平均为49.31%。

3-3号煤层原煤挥发分在39.85%～56.04%之间，平均为45.02%；浮煤挥发分在37.88%～56.39%之间，平均为44.55%，属高挥发分煤。

4 水文地质

- 含水层性质及补给条件：井田内含（隔）水层主要有三工河组泥岩、粉砂岩（虎皮层）隔水层、西山窑组煤及其底部含水层、第四系为透水不含水地层。井田内无地表水体，大气降水甚微，煤系地层各含水层的补给主要为层间补给，因有较厚的煤层、粘土层和粉砂岩的阻隔，各相邻含水层间的联系很弱，煤系含水层地下水在正常情况下垂直补给也很微弱，以层间流动为主。井田内地表水体缺乏，大气降水微弱，构造简单，冲积层透水不含水，基岩含水性微弱，补给条件差。

- 单位涌水量：根据地质资料，侏罗系八道湾地层单位涌水量为0.0076～0.0075L/s.m，根据《煤矿防治水规定》第十一条，井田主要含水层单位涌水量小于0.1L/s·m，矿井水文地质类型为简单类型。

- 矿井及周边老空水分布状况：本矿井浅部老空区位于井田南部区域，其位置、范围、积水量基本清楚。按照《煤矿防治水规定》第二类分类依据，井田及周边老空水分布状况属简单类型。

- 涌水量：矿井一水平正常涌水量值为120m³/d，最大涌水量约为180m³/d。

- 开采受水害影响程度：本矿井涌水量较小，浅部3-3号煤层老空区基本无积水，并留设了足够的隔水煤柱，老空区积水对矿井开采不构成影响。

5 其它开采技术条件

5.1 瓦斯

2019年7月新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所对矿井进行瓦斯等级鉴定，鉴定报告编号为XMWJ-002201907，鉴定结果：矿井相对瓦斯涌出量为1.15m³/t，绝对瓦斯涌出量0.77m³/min，采面最大瓦斯涌出量0.52m³/min，二氧化碳绝对涌出量1.08m³/min，相对涌出量1.62m³/t，矿井为低瓦斯矿井。

5.2煤尘爆炸性及自燃倾向性

2019年8月新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所对矿井3-3煤层进行煤尘爆炸性及自燃倾向性鉴定，鉴定报告编号为20190421，鉴定结果：煤尘具有爆炸危险性，可采煤层为II类自燃煤层。矿井未揭露4-2煤层，没有对4-2煤层进行煤尘爆炸性及自燃倾向性鉴定。

5.3 冲击地压

2020年5月中国矿业大学对矿井1131工作面进行冲击危险性评价，评价结果为1131采面具有弱冲击危险性。

6 矿井证照

煤矿为自治区煤炭工业“十一五”发展规划要求，煤矿在原9万吨/年的基础上改扩建为60万吨/年。矿井证照齐全，工商营业执照：证号为9165010022908015XT（有效期自2013年05月06日至2043年05月05日；采矿许可证：证号为C6500002018111110147139，有效期自2021年10月19日至2031年10月19日，有效期10年。安全生产许可证：证号为（新）MK安许证字【2020】581），有效期自2020年1月16日至2023年1月15日，有效期3年。

7 安全管理机构

煤矿配备矿级管理人员6名，配有矿长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全总监；另配有通风副总工程师、采掘副总工程师、机电副总工程师、防冲副总工程师、安全副总程师、地测副总工程师各1人。煤矿下设安检科、通防科、生产技术科、机电科、防冲办、地测科、调度室、销售科、财务科、供应科、综合办公室11个职能科室；设置掘进队、防冲队、探水队3个施工区队，目前机构配置齐全。

8 矿井开拓开采现状

矿井采用斜井开拓，主井、副井、风井均为斜井。通风方式采用中央并列式，通风方法为机械抽出式。由主、副井进风，斜风井回风。现开采水平为+900m水平，布置一个1131备用工作面，工作面采用走向长壁后退式采煤法，采煤工艺为综采，全部垮落法管理顶板。其中煤巷掘进工作面为锚网索支护顶板，准备巷道掘进工作面采用锚网喷支护顶板。煤矿设计开采3-3号和4-2号煤层，1131工作面布置在3-3号煤层中。

通风系统：矿井通风方式采用中央并列式通风，通风方法为机械抽出式，主、副斜井进风，回风斜井回风。回风斜井井口安装两台型号为：FBCDZ-6-№19A/2×110KW型对旋轴流抽出式通风机，其主要技术参数：风量101～31m³/s,一台工作，一台备用，回采工作面采用“U”型通风，运输巷进风，回风巷回风；掘进工作面采用压入式局部通风机通风。矿井为全矿井性反风方式。

监控系统：矿井安装了一套江苏三恒KJ70N型安全监测、监控系统，共设置监控分站14个，主要对矿井甲烷、一氧化碳、温度、风速、氧气、通风设施进行全天候不间断监测。矿井安设KSS-200型束管监测系统，对井下采空区、密闭墙内CO、CH4、N2、O2等气体含量监测。

提升、运输系统：矿井在主斜井、+900m水平运输大巷、采掘工作面顺槽安装有胶带输送机，用于原煤运输。副斜井安装1台型号为JK－2.5×2.0/20E型单滚筒单绳缠绕式提升机，提升系统为斜井提升。人员运送采用RZKY45-25/820型架空乘人装置（最大运送能力432人/h）。

供电系统：矿井供电系统是由布尔碱35kV变电所10kV侧不同的母线段引来，线路规格为LGJ-150，线路长度3.7km，电压等级为10kV的联矿线和跃进线进矿区地面中央变电所，再引入井下中央变电所。

防灭火系统：矿井防灭火系统健全，主要以黄泥灌浆、注氮为主，辅以上下端头喷洒阻化剂、上下端头封堵、地表裂隙堵漏等综合防灭火措施。同时安装有一套矿井束管监测系统对采区的O2、N2、CO、CH4、CO2、C2H2、C2H4气体含量24小时连续循环监测。注氮防灭火系统由制氮机、空气压缩机、流量计和注氮管网等组成；井下各作业地点均按要求敷设氮气防灭火管路和黄泥灌浆防灭火管路。

防尘系统：矿井有完善的防尘系统，在地面工业广场设置有静压水池，水池容量为600m³，水池均与消防洒水管网连接，大巷选用Φ108mm无缝钢管，支管选用Φ59mm无缝钢管。井下轨道运输巷及辅助巷道管路每隔100m设一个三通和阀门，皮带运输巷每隔50m设置一个三通和阀门，各转载点均设置有降尘喷雾系统，采掘工作面均配备有全断面喷雾装置及捕尘网。

排水系统：矿井水文地质类型为简单，正常涌水量5m³/h，最大涌水量7.5m³/h。矿井中央水仓位于+900水平，分别建有主、副水仓，总容积1500m³。中央水泵房布置有四台型号为D85-67×8型耐磨多级离心泵，一台工作，一台备用，两台检修，铺设了两趟φ159的PE管作为排水管路。

压风自救系统：矿井工业广场内布置有空压机房，地面安装两台GRF-270-10型300m³空压机，井下各个施工地点均已铺设了压风管路，根据矿井工程布局和施工情况、作业人员数量，配备了足够的压风自救装置。

供水施救系统：矿井向井下铺设有两趟供水管道，管径108mm，一趟生产防灭尘用水管道，水源来自地面净化水池（600 m³）；一趟净水管道，用于供水施救系统，水源来自矿井生活用水管道。

通讯系统：矿井通讯联络系统型号为SOC8000，目前井下各施工地点和主要工作场所配备了直通调度室及地面各生产单位的通讯电话，满足安全生产的需要。在地面调度室配备了通往外界的电话，能够与外界直通联系。

井下人员定位系统：安装了一套江苏三恒KJ128型矿井人员定位管理系统，设置分站10个，对井下人员上下井情况、工作地点进行全方位跟踪监控。

紧急避险系统：矿井在+900m水平设置一个永久避难硐室，硐室采用半圆拱形断面、锚喷支护。永久避险硐室设计额定避险人数为70人，避难硐室内设置有井下急救站、配备有急救药品、止血设备、骨折固定用具及担架。硐室内配备有12组ZYJ（B）型压风自救、供水施救装置，供气压力0.3-0.7MPa；供水压力0.1-0.5MPa，满足规定。

9 2022-2024生产接替

9.1 综掘一队

- 二采区回风上山下段联巷

二采区回风上山下段联巷设计长度10m（煤巷），沿煤层底板掘进，需用2天。计划掘进时间：2022年7月。

- 二采区回风上山

二采区回风上山设计长度580m（煤巷），沿煤层底板掘进。月计划掘进150m，需用4个月。计划掘进时间：2022年7月～2023年10月。

- +1184m水平回风石门

+1184m水平回风石门设计长度380m（岩巷），月计划掘进75m，需用5个月。计划掘进时间：2022年11月～2023年3月。

- 二采区运输上山

二采区运输上山设计长度672m（岩巷），月计划掘进60m，需用11.2个月。期间需穿插掘进二采区煤仓和1241工作面运输顺槽回风联巷，二采区煤仓设计20米（岩巷），需用1个月（2023年5月）；1241工作面运输顺槽回风联巷设计长度25米（岩巷），月计划掘进60米，需用0.4个月（2023年11月）。

计划掘进时间：2023年4月～2024年4月

- 1241工作面回风顺槽煤仓

1241工作面回风顺槽煤仓设计30米，直径4米（岩巷），需用1个月。

计划掘进时间：2024年5月

- 1241工作面回风顺槽

1241工作面回风顺槽设计长度980米（煤巷），沿煤层底板掘进，月计划掘进300米，需用4个月。

计划掘进时间：2024年6月～2024年9月

9.2 综掘二队

- 二采区下部车场

二采区轨道上山下部车场设计长度245m（岩巷），已经施工173m，剩余72m，月计划掘进72m，需用1个月。

计划掘进时间：2022年7月。

- 二采区轨道上山

二采区轨道上山设计长度672m（岩巷），月计划掘进60m，需用11.2个月。

计划掘进时间：2022年8月～2023年6月。

- 二采区轨道上山上部车场

二采区轨道上山上部车场设计长度140米（岩巷），月计划掘进70米，需用2个月。

计划掘进时间：2023年7月～2023年8月

- 1241工作面回风顺槽回风联巷。

1241工作面回风顺槽回风联巷设计长度150米（岩/煤），月计划掘进75米，需用2个月。

计划掘进时间：2023年9月～2023年10月

- 1241工作面运输顺槽

1241工作面运输顺槽设计长度1000m（煤巷），沿煤层底板掘进，月计划掘进300m，需用3.5个月。期间需穿插掘进1241工作面运输顺槽轨道联巷和1241工作面运输顺槽煤仓，1241工作面运输顺槽轨道联巷设计长度25米（岩/煤），月计划掘进60米，需用0.4个月（2023年11月）；1241工作面运输顺槽煤仓设计20米（岩巷），需用1个月（2023年12月）。

计划掘进时间：2023年11月～2024年3月

- 1241工作面切眼

1241工作面切眼设计长度160m（煤巷），沿煤层底板掘进，月计划掘进160m，需用1个月。

计划掘进时间：2024年4月

9.3 采煤队

2024年3月份开始安装1131工作面，4月份开始回采，可采储量65万吨，月计划回采产量4万吨，2024年计划回采35万吨。

附件2 风险评估结果

本次安全风险评估采用作业条件危险评价法对辨识出的安全风险进行评估。风险分析包含三个评价因素：风险发生的可能性L、风险产生的后果C和暴露在危险条件中的频繁程度E。风险评价采用公式D＝L×E×C来计算风险大小。将风险发生的可能性L、人体暴露在危险条件中的频繁程度E、一旦发生风险会造成的损失后果C分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度D为三者的乘积，亦分为若干等级（参见附件）。针对某种特定的作业条件，恰当选取L、E、C的值，根据相乘后的积确定风险程度D的级别。重点对辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险83项。

通过辨识出的83项风险进行评估，确定重大风险3项、较大风险12项、一般风险39项、低风险29项。有害因素已采取了有效措施，并得到了预防和控制，各生产系统和辅助系统、生产工艺、安全设施、设备、职业危害防治、安全资金投入等安全生产条件符合有关安全法律、法规和《煤矿安全规程》等规定，满足安全生产需要，各个风险按照现有的管控措施均可有效控制。

安全风险评估表

| 序号 | 风险地点 | 风 险 描 述 | 危险源 | 风 险 评 估 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性 | 暴露率 | 后果 | 风险值 | 风险等级 |
| 1 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 掘进工作面风量不足或瓦斯涌出量增大时，易造成采掘工作面瓦斯超限，可能引发瓦斯爆炸风险。 | 瓦斯 | 3 | 6 | 40 | 720 | 重大风险 |
| 2 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 施工过程中，顶板管理不到位出现顶煤冒落或掘进过程中瓦斯涌出量增大时，易出现瓦斯超限，可能引发瓦斯积聚风险。 | 瓦斯 | 1 | 3 | 40 | 120 | 一般风险 |
| 3 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 出现局部通风机停止运行期间，易出现瓦斯超限，可能引发瓦斯积聚风险。 | 瓦斯 | 1 | 3 | 40 | 120 | 一般风险 |
| 4 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 因检修、停电、故障等原因停风时未设置栅栏、警标或废弃巷道未及时密闭，人员误入的，可能引起人员窒息风险。 | 瓦斯 | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般风险 |
| 5 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 掘进期间，巷道空帮空顶未及时处理，可能发生瓦斯积聚的风险。 | 瓦斯 | 6 | 3 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 6 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 矿井无计划停风停电，局部通风机恢复通风前未按规定检查局部通风机及其开关附近的甲烷浓度，可能发生瓦斯爆炸的风险。 | 瓦斯 | 3 | 1 | 40 | 120 | 一般风险 |
| 7 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 通风系统调整期间，未及时调节风量，供风不足，巷道内无风、微风，瓦斯、一氧化碳等有害气体超限，造成有害气体中毒的风险。 | 瓦斯 | 3 | 1 | 40 | 120 | 一般风险 |
| 8 | 储煤场 | 储煤场在堆煤过程中，产生大量的有毒有害气体，可能出现瓦斯超限或爆炸的风险。 | 瓦斯 | 3 | 1 | 40 | 120 | 一般风险 |
| 9 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 瓦斯浓度监测仪器仪表未及时校检，监测数据易出现偏差，可能造成瓦斯误报警风险。 | 瓦斯 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 10 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 压风自救系统管理不到位，易造成压风自救系统不完好，存在发生灾害风险后人员不能进行自救的风险。 | 瓦斯 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 11 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 工作面贯通期间，无计划贯通，造成风流紊乱，通风系统不稳定，致使作业地点配风低，可能出现瓦斯积聚，造成瓦斯超限，缺氧窒息的风险。 | 瓦斯 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 低风险 |
| 12 | 密闭 | 主通风机因大风天气造成停电时，井下各作业地点、密闭处瓦斯超限 | 瓦斯 | 2 | 3 | 15 | 90 | 一般风险 |
| 13 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 掘进工作面降尘措施不到位, 煤尘悬浮在空气中达到爆炸浓度, 加上外部火源条件, 可能引起煤尘爆炸风险。 | 煤尘 | 3 | 6 | 40 | 720 | 重大风险 |
| 14 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 掘进期间迎头及运输转载点处产尘量较大，防尘措施不到位时，可能引发作业人员职业病危害。 | 煤尘 | 6 | 3 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 15 | 井下各运输巷转载点 | 防尘措施不到位可能引发作业人员职业病危害。 | 煤尘 | 6 | 3 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 16 | 井下各维修地点 | 扩修期间产尘量过大，容易产生煤尘堆积，可能发生煤尘爆炸的风险。 | 煤尘 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 |
| 17 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 岩巷施工喷浆期间，产尘量过大，回风流中矿尘飞扬，影响作业人员视线，可能造成工人职业病危害的风险。 | 煤尘 | 6 | 6 | 3 | 108 | 一般风险 |
| 18 | 转载点 | 各转载点除尘喷雾不作用，粉尘飞扬，可能造成工人职业病危害的风险。 | 煤尘 | 6 | 3 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 19 | 1132工作面密闭 | 1132工作面密闭长期漏风，采空区达到自燃条件，导致煤层发火。 | 火灾 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 |
| 20 | 井下各地点 | 使用电缆截面不够，不能满足用电设备功率要求，导致电缆发生短路着火。 | 火灾 | 6 | 6 | 7 | 252 | 较大风险 |
| 21 | 井下机械 | 机械转动长期缺油磨擦，引起高温发火。 | 火灾 | 6 | 6 | 3 | 108 | 一般风险 |
| 22 | 井下各地点 | 油料运输、保管、使用不当引起火灾。 | 火灾 | 6 | 3 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 23 | 变电所、机电硐室 | 操作不当或其他原因造成设备着火，可能引发火灾风险。 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风险 |
| 24 | 井口及其井口房 | 附近20m内使用明火，措施不力或未严格执行措施而造成火灾。 | 火灾 | 3 | 1 | 15 | 45 | 低风险 |
| 25 | 井下各地点 | 电气设备和线路维修不良，如电缆、开关、变压器、接线盒、电机等损坏、失爆、过负荷、电流短路等均易引起的电气火灾。 | 火灾 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 26 | 入井检身 | 井口检身制度执行不严，个别人违犯《煤矿安全规程》，缺乏煤矿安全常识，带烟火下井造成火灾。 | 火灾 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 27 | 变电所、机电硐室 | 电气设备或电缆短路，或者短路保护装置失效可能引发火灾风险。 | 火灾 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 28 | 变电所、机电硐室 | 电气设备防爆隔爆不合格，可能引发火灾风险。 | 火灾 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 29 | 中央泵房 | 水仓清挖不及时、各地点水泵维修检修不及时、司泵工责任心不强，可能造成水淹巷道。 | 水害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 30 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 施工期间水沟未及时铺设，可能造成矿井排水系统不完善，积水无法及时排出，影响巷道正常掘进的风险。 | 水害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 31 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 掘进工作面围岩强度降低、松软破碎，可能造成冒顶风险。 | 顶板 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 |
| 32 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 斜巷掘进时，矸石滚落可能造成人员伤亡、设备损坏。 | 顶板 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 |
| 33 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 掘进工作面临时支护未按《作业规程》要求支护，易造成掉渣（煤）块伤人，或者工程质量差，支护强度达不到要求，易造成顶板来压时出现冒顶。 | 顶板 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 |
| 34 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 巷道出现漏帮漏顶时，未及时处理，易造成冒顶、片帮风险。 | 顶板 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 35 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 未按要求进行班前确认，易造成巷道危险因素在施工过程中暴露出来，进而造成风险。 | 顶板 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 36 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 掘进工作面存在冲击地压危险性，未按照防冲设计采取相应的安全措施进行治理。 | 冲击地压 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 |
| 37 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 掘进工作面存在冲击地压危险性，未按要求进行矿压观测和分析。 | 冲击地压 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 |
| 38 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 掘进工作面发生高能量预警事件或钻屑检验超标，不及时停止作业、撤出人员、采取解危措施。 | 冲击地压 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 |
| 39 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 采掘工作面存在冲击地压危险性，未按照防冲设计采取相应的安全措施进行治理。 | 冲击地压 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 |
| 40 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 采掘工作面存在冲击地压危险性，未按要求进行矿压观测和分析。 | 冲击地压 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 |
| 41 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 采掘工作面发生高能量预警事件或钻屑检验超标，不及时停止作业、撤出人员、采取解危措施。 | 冲击地压 | 3 | 3 | 40 | 360 | 重大风险 |
| 42 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 防冲解危深孔爆破诱发冲击地压事故。 | 冲击地压 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 |
| 43 | 4-2回风上山和4-2轨道上山 | 冲击地压监测监控设备出现故障未及时处理。 | 冲击地压 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 44 | 主扇房 | 主通风机附属设备（如：风压表、电压电流表、测温装置等）出现故障，可能造成对风机风量及能耗的误判。主通风机电气和机械设备出现故障，可能造成无计划停风。 | 机电设备 | 3 | 1 | 40 | 120 | 一般风险 |
| 45 | 主扇房 | 备用风机未能及时检修各部件及供电设备，直接投入运行，造成设备损坏。 | 机电设备 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 |
| 46 | 主扇房 | 电流、负压等数据异常未及时发现，造成设备损害或井下供风不足。 | 机电设备 | 1 | 3 | 40 | 120 | 一般风险 |
| 47 | 主扇房 | 操作顺序错误、未解除电气闭锁，造成供电设备损坏。 | 机电设备 | 3 | 6 | 3 | 54 | 低风险 |
| 48 | 主扇房 | 未及时汇报或未汇报异常情况，造成设备故障扩大。 | 机电设备 | 3 | 2 | 7 | 42 | 低风险 |
| 49 | 主扇房 | 主通风机巡检不及时或未及时抄录风机电流、负压、风量等数据，造成设备故障未能及时发现。 | 机电设备 | 3 | 0.5 | 40 | 60 | 低风险 |
| 50 | 主扇房 | 未检修机电设备及缆线情况，造成机电设备及线路故障。 | 机电设备 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 51 | 中央泵房 | 排水设备能力不符合矿井排水需求（水泵联运试验不合格或水泵损坏过多），可能造成矿井排水量不足。泵房内温度、噪声等职业危害指标超标，防护措施不到位时，可能引发作业人员职业病危害。排水设备、设施日常检查不到位，可能造成排水设备、设施损坏，导致水淹巷道。 | 机电设备 | 1 | 2 | 40 | 80 | 一般风险 |
| 52 | 中央泵房 | 水泵管路闸阀、水位计、供电设备等维护不到位，使主排水系统不能正常工作,造成水漫巷道。 | 机电设备 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 53 | 井下辅助排水阵地 | 排水设施维护不到位，影响排水效率，可能造成水淹巷道。 | 机电设备 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 54 | 变电所、机电硐室 | 电气设备保护不齐全或损坏，动作不灵敏，造成电气设备易损坏。 | 机电设备 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 |
| 55 | 变电所、机电硐室 | 未进行电气试验或试验不符合规定，易造成设备损坏。 | 机电设备 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 56 | 变电所、机电硐室 | 电气作业人员未持证上岗或操作失误，造成设备损坏或人员受伤。 | 机电设备 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 57 | 变电所、机电硐室 | 电缆线路敷设、吊挂不符合规定，造成电缆损坏。 | 机电设备 | 6 | 3 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 58 | 变电所、机电硐室 | 电气设备停电检修作业时，未悬挂警示牌，易造成人员伤亡。 | 机电设备 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 |
| 59 | 变电所、机电硐室 | 电气设备局部接地极、保护接地装置不符合要求，造成设备损坏。 | 机电设备 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 |
| 60 | 变电所、机电硐室 | 未按要求穿戴绝缘用具，发生误操作或设备漏电，造成人员触电风险。 | 机电设备 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 |
| 61 | 井下安装有电气设备的各巷道 | 井下电气设备日常防爆检查不细致、瓦斯断电闭锁控制范围不符合标准，可能造成因电气失爆、瓦斯超限不断电导致的瓦斯风险。 | 机电设备 | 1 | 10 | 15 | 150 | 一般风险 |
| 62 | 地面空压机房 | 空压机压力表、安全阀未定期校准，造成空压机安全系数不足，易造成人员受伤。 | 机电设备 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 63 | 地面空压机房 | 空压机各项保护不灵敏或部分保护损坏，造成设备损坏或人员受伤。 | 机电设备 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 64 | 地面空压机房 | 未检查压力、温度、循环水等，不能发现压风机在运行期间压力、温度变化情况，造成设备损坏，影响井下供风。 | 机电设备 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 65 | 变电所、机电硐室 | 未履行工作票等停送电制度，造成停错回路等风险。 | 机电设备 | 1 | 3 | 40 | 120 | 一般风险 |
| 66 | 变电所、机电硐室 | 电气设备保护不齐全或损坏，动作不灵敏，避雷装置失效，在发生强对流或雷雨天气时，可能造成全矿井停电。 | 机电设备 | 3 | 1 | 40 | 120 | 一般风险 |
| 67 | 变电所、机电硐室 | 线路出现“鸡爪子、羊尾巴、明接头”现象，造成漏电损坏设备。 | 机电设备 | 1 | 3 | 15 | 45 | 低风险 |
| 68 | 变电所、机电硐室 | 零部件、各种标志有损坏、缺失,各种仪表、信号指示有损坏。 | 机电设备 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 低风险 |
| 69 | 变电所、机电硐室 | 未及时记录相关数据，造成设备损坏是无法根据记录判断。 | 机电设备 | 3 | 0.5 | 40 | 60 | 低风险 |
| 70 | 副斜井 | 斜巷提升时，跑车防护装置动作不灵敏或未处于常闭状态，绞车钢丝绳未进行安全检测检验或日常检查不到位时，人员操作不规范，相关管理制度落实不到位，可能造成斜巷断绳跑车风险。 | 提升运输 | 3 | 6 | 15 | 270 | 较大风险 |
| 71 | 副斜井、轨道运输巷 | 提升机各项保护动作不灵敏或缺少部分保护，易造成设备损坏。提升用钢丝绳未按规定进行定期检验，影响钢丝绳断丝情况判断，可能造成断绳风险。 | 提升运输 | 3 | 3 | 15 | 135 | 一般风险 |
| 72 | 副斜井、轨道运输巷 | 未挂检修牌，造成司机误操作对检修人员造成伤害。 | 提升运输 | 6 | 3 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 73 | 副斜井、轨道运输巷 | 斜巷提升时，跑车防护装置动作不灵敏或未处于常闭状态，易造成跑车风险。 | 提升运输 | 6 | 3 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 74 | 副斜井、轨道运输巷 | 操作前未对设备进行检查，没有发现设备存在的问题造成设备故障扩大。 | 提升运输 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 75 | 副斜井、轨道运输巷 | 未按规定进行巡检，造成设备损坏。 | 提升运输 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 76 | 副斜井、轨道运输巷 | 提升司机精神状况不好上岗，造成误操作。 | 提升运输 | 3 | 2 | 7 | 42 | 低风险 |
| 77 | 副斜井、轨道运输巷 | 重型设备、材料运输时，未制定专项安全技术措施，可能造成斜巷提升运输风险。 | 提升运输 | 3 | 1 | 15 | 45 | 低风险 |
| 78 | 井上下各起吊作业地点 | 井上下各起吊作业地点，起吊设施存在故障，起吊钢丝绳不符合要求，人员操作不规范，可能造成设备损坏或人员受伤。 | 提升运输 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般风险 |
| 79 | 井下各运输胶带输送机 | 皮带保护不灵敏或缺少保护、托辊不转或皮带跑偏，可能造成皮带损坏或易磨损。 | 提升运输 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 80 | 井下各运输胶带输送机 | 设备检修时未进行停机作业，工具或其他物品触及转动部位，造成设备损坏或人员受伤。 | 提升运输 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 81 | 井下各运输胶带输送机 | 井下各运输皮带滚筒处未设置防护栏或警示牌，造成经过的人员可能被滚筒伤害。 | 提升运输 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 82 | 井下各运输胶带输送机 | 井下各运输皮带运行期间，杂物落入皮带，可能造成沿线作业人员受伤。 | 提升运输 | 3 | 3 | 7 | 63 | 低风险 |
| 83 | 井下各运输胶带输送机 | 设备存在故障、安全设施安装不符合要求，或作业人员操作不规范，可能造成辅助运输风险。 | 提升运输 | 3 | 2 | 7 | 42 | 低风险 |

附件3 预案体系与衔接

3.1 应急预案体系

本预案包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案三大部分。综合应急预案从总体上阐述事故应急救援方针、政策和工作原则；应急组织结构及相关应急职责；应急行动、措施和后勤保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件，是专项应急预案和现场处置方案工作的基础和总纲。

专项应急预案和现场处置方案是针对具体的事故类型制定的应急预案，是矿井应急管理体系的组成部分，主要针对某种特有或具体的事故、事件或灾难风险，明确救援程序、具体的应急救援措施和现场处置措施。

矿井共制定了8个专项应急预案及8个现场处置方案。分别为：

水灾事故专项应急预案及现场处置方案

火灾事故专项应急预案及现场处置方案

瓦斯事故专项应急预案及现场处置方案

煤尘事故专项应急预案及现场处置方案

机电运输事故专项应急预案及现场处置方案

停电事故专项应急预案及现场处置方案

顶板事故专项应急预案及现场处置方案

矿井冲击地压灾害事故专项应急预案及现场处置方案

3.2 应急预案与上级管理部门应急预案的衔接

《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案》报托克逊县应急管理局备案，与托克逊县应急管理局生产安全事故应急预案相衔接。

附件4 生产安全事故应急预案应急资源调查报告

4.1 应急预案体系

本预案包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案三大部分。综合应急预案从总体上阐述事故应急救援方针、政策和工作原则；应急组织结构及相关应急职责；应急行动、措施和后勤保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件，是专项应急救援预案和现场处置方案工作的基础和总纲。

专项应急预案和现场处置方案是针对具体的事故类型制定的应急救援预案，是矿井应急管理体系的组成部分，主要针对某种特有或具体的事故、事件或灾难风险，明确救援程序、具体的应急救援措施和现场处置措施。

4.2 成立调查领导小组

组长：矿长

副组长：安全总监、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长

组　员：各专业副总工程师及科室负责人

4.3 应急资源调查情况

1）应急队伍保障调查情况

- 我矿计划建立兼职救援队伍共18人（已与培训机构联系，待疫情过后安排培训。），强化实战演练和按规程规定配备救援装备，熟悉掌握本矿通风系统图和避灾路线图，定期进行图纸更新，为矿井开展应急救援技术培训和指导服务，确保完成救援任务。

- 我矿与托克逊县克布尔碱矿山救护队签订矿山救护协议，该矿山救护队具备矿山应急救援能力，事故发生后，在接到预警命令后煤矿立即启动救护队伍进行抢救。

- 周边社会应急资源包括地方公安、消防、医院、外部专家、外部救援队伍、地方应急管理部门及行业监管部门，以及相关部门所储备、可调用的应急物资。

矿井外部应急救援队伍主要包括托克逊县克布尔碱矿山救护队，托克逊县克克布尔碱矿山救护队现有1名中队长、2名副中队长、1名技术员，下设3个救护小队，每个小队9名队员。

煤矿与托克逊县人民医院签订有医疗服务协议，承担煤矿的应急医疗急救工作，负责突发人身伤害事故的紧急救护和群体性疾病的救护和紧急处理，负责大型活动的医疗保障，负责为突发事件的受伤人员提供现场急救。

托克逊县人民医院是一所综合性二级甲等医院。医院创建于1958年，现有医疗、医技科室21个，其中普外科、骨科、心内科、消化内科、妇产科是医院的重点学科。医院现有职工278人，其中专业技术人员193人，高级职称11人，中级职称54人。 医院拥有全身螺旋CT、CR、东芝500mA胃肠机，C臂X光机、GE全身彩超、全自动生化分析仪、腹腔镜系统等高档医疗设备。

矿井外部技术专家库成员由煤矿以外各专业专家组成，外部专家库依托新疆维吾尔自治区煤矿专家库。

矿井外部消防队伍为托克逊县消防大队。

矿井联系托克逊县公安局交通管理大队，作为地面交通事故及各类事故交通运输外部保障的协调援助机构。

矿井联系气象部门为托克逊县气象局，可及时了解灾害性天气预报情况。

4.4 应急物资装备保障调查情况

矿井应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期购入、配齐、检测和维护，使其处于良好状态。应急救援物资由工业广场大库房为主储备。

- 根据有关规定，采购并储备有关装备、物资。矿调度室、安检科建立事故应急救援物资和设备数据库，内容包括主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保应急救援时紧急调用。

- 强化应急物资、装备日常管理，严格落实物资入库验收制度。设专区储存，建立储存台账，做到帐、卡、物相统一。定期检查、保养，确保救灾物资、设备的足额储备，状态完好，专备专用。

- 储备资源不能满足救灾需求，可在15分钟内动用相邻雨田煤矿应急物资，需征用社会物资时，指挥部及时请求上级主管部门或地方政府支援。

博斯坦煤业应急物资调查见下表1、表2

4.5 交通运输保障调查情况

- 以矿办公室为主要运输力量，应急期间由救援指挥部统一调动有关运输队伍。建立物资运输信息网络，确保应急救援期间运输车辆通讯畅通、调运及时。运输力量不能满足需求时，由指挥部向邻近单位或地方政府提出支援申请。

- 矿建立所在地交通地理位置图，在应急响应时，由综合办协调地方政府交通部门进行交通管制和警戒，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物资等及时调运。

- 应急救援和医疗救援车辆配用专用警灯、警笛。

4.6 应急资源差距分析

煤矿救护队伍为自建矿兼职救护队，共有2个小队，鉴于矿井产能为60万吨/年，因此要进一步增强矿井自身应急救援队伍力量。

煤矿成立有技术专家库，但专家相对比较年轻，资历尚浅。

煤矿应急资源基本满足矿井生产安全事故应急救援处置要求。

对上述分析中存在的不足和差距应进一步完善。

表1 博斯坦煤业井上消防材料库清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 1 | 流量≥10m³/h |
| 2 | 消火水龙带 | 米 | 600 | 接口与井下消防阀门立柱出口匹配 |
| 3 | 多用消火水枪 | 个 | 4 | 接口与井下消防阀门立柱出口匹配 |
| 4 | 消火三通 | 个 | 3 |  |
| 5 | 阀门 | 个 | 4 |  |
| 6 | 快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 40 | 与井下洒水管快速接头匹配 |
| 7 | 管钳子 | 把 | 4 | 适用于井下各种消防管路 |
| 8 | 折叠式帆布水箱 | 个 | 2 | ≥15L |
| 9 | 救生绳 | 根 | 2 | 长20M |
| 10 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 高4米 |
| 11 | 普通梯 | 副 | 1 | 绝缘 |
| 12 | CO2灭火器 | 台 | 8 | 7kg |
| 13 | 干粉灭火器 | 台 | 12 | 8kg |
| 14 | 石棉毯 | 块 | 4 | ≥1×1m |
| 15 | 风筒布 | m | 400 | 矿用阻燃 |
| 16 | 水泥 | 吨 | 2 | 425 |
| 17 | 胶管 | m | 200 |  |
| 18 | 接管工具 | 套 | 3 | KJ-20-46 |
| 19 | 风镐 | 台 | 2 |  |
| 20 | 安全带 | 条 | 4 | 承载500公斤 |
| 21 | 潜水泵 | 台 | 2 |  |
| 22 | 局部通风机 | 台 | 2 |  |

表2 博斯坦煤业井下消防材料库清单 序号; 材料名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 消火阀门立柱; 接口与井下洒水管快速接头匹配; 台; 1. 2; 消火水龙带; 接口与井下消火阀门立柱出口匹配; m; 700. 3; 多用消火水枪; 接口与井下消火水龙带口径匹配; 支; 8; 直流+喷雾. 4; 变径管节; DN50/19; 个; 12; 根据井下不同管径逐级配备. 5; 喷嘴; 与井下洒水管快速接头匹配; 个; 28. 6; 分流管; 与井下洒水管快速接头匹配; 个; 3. 7; 集流管; 与井下洒水管快速接头匹配; 个; 2. 8; 垫圈; 99×2×20; 套; 60; 根据井下不同管径分别配备. 9; 钢管; DN50mm; m; 700. 10; 胶管; φ19; m; 700. 11; 管钳子; 适用于井下各种消防管路; 把; 4; 管件维修安装. 12; 接管工具; KJ-20-46; 套; 2. 13; 救生绳; 长20m; 根; 3. 14; 伸缩梯; 高度4m; 副; 1. 15; 泡沫灭火器; 9L; 个; 20. 16; CO2灭火器; 7kg; 个; 8. 17; 干粉灭火器; 8kg; 个; 8. 18; 喷雾喷嘴; 与井下洒水管快速接头匹配; 个; 3. 19; 泡沫灭火器起泡药品; 500ml; 个; 20; 硫酸钠溶液. 20; 500ml; 个; 20; 硫酸氢钠溶液. 21; 灭火岩粉; 粒度＜0.3mm; kg; 400. 22; 石棉毯; ≥1m×1m; 块; 3. 23; 风筒布; 矿用阻燃; m; 400. 24; 水泥; 强度等级≥42.5; t; 1.5. 25; 石灰; 普通石灰; t; 1.5. 26; 安全带; 承载500kg; 条; 4. 27; 绳梯; 负载100kg; 副; 2. 28; 镀锌钢丝绳; Ø12mm; m; 150. 29; 麻袋或塑料纺织袋; ≥107cm×74cm; 条; 400. 30; 砖; 240mm×115mm×53mm; 块; 3000. 31; 砂子; 细砂; m³; 2. 32; 圆木; 长3m，Ø10cm; m³; 1.5. 木板; 厚15mm～30mm; m³; 4. 33; 铁钉; 2#、3#、4#; kg; 15. 34; 斧头; 防爆铜斧; 把; 2. 35; 平板锨; 铜质; 把; 4. 36; 手动水泵; 流量≥10m³/h; 台; 1. 37; 水桶; 50L; 个; 4. 38; 矿车; 1t; 辆; 8. 39; 潜水泵; BQS-15/70/7.5kw; 台; 2. 40; 局扇; 11kW; 台; 1.

4.7 外部可调用的应急资源调查

4.7.1雨田煤矿可调用应急资源调查

雨田煤矿应急联系方式

| 序 号 | 姓 名 | 职务 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尹存建 | 调度室主任 | 18399207588 |
| 2 | 调度室 |  | 0995-8813335 0995-8813332 |

雨田煤矿应急物资材料储备清单

| 序号 | 名称 | 规格/ 型号 | 性能 | 数量 | 运输条件 | 使用条件 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管 | 108mm | 排水 | 300米 | 井下矿车/地面皮卡 | 水灾引水 | 物资供应站库房 |
| 2 | 电缆线 | 6㎡ | 送电 | 200米 | 井下矿车/地面皮卡 | 水泵排水 | 物资供应站库房 |
| 3 | 开关 |  | 开关 | 2台 | 人工 | 排水控制 | 物资供应站库房 |
| 4 | 潜水泵 | 7.5kw | 排水 | 2台 | 井下矿车/地面皮卡 | 水灾排水 | 物资供应站库房 |
| 5 | 应急车辆 | 新A.G1130 | 运输物资 | 1辆 |  | 灾害应急救援 | 小车班 车库 |
| 6 | 应急车辆 | 新A.W0892 | 救援 | 1辆 |  | 灾害时受伤人员紧急运送 | 小车班 车库 |
| 7 | 氧气瓶 | AYP-2 | 急救 | 2 | 人工 | 人员缺氧或气体中毒 | 供应库房 |
| 8 | 担架 |  | 急救 | 2 | 人工 | 井下灾害 | 供应库房 |
| 9 | PE管 | φ108 | 抽水 | 200米 | 矿车 | 水灾、顶板等灾害 | 供应库房 |
| 10 | 钢管 | φ219 | 抽水 | 200米 | 矿车 | 水灾、顶板等灾害 | 供应库房 |
| 11 | 半圆木 |  | 临时支护 | 3立方 | 矿车 | 水灾、顶板等灾害 | 供应库房 |
| 12 | 矿工钢 | 11# | 临时支护 | 2吨 | 矿车 | 水灾、顶板等灾害 | 供应库房 |
| 13 | 伸缩梯子 | 6M | 支护 | 1副 | 人工 | 顶板灾害 | 供应库房 |
| 14 | 普通梯子 | 3M | 支护 | 2副 | 人工 | 顶板灾害 | 供应库房 |

4.7.2托克逊县克布尔碱矿山救护队装备调查表

| 克布尔碱矿山救护中队装备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 装备名称 | 型号及说明 | 单位 | 数量 |
| 运输 通讯 | 矿山救援车 | 依维柯NJ5045XJHFD | 辆 | 3 |
|  | 灾区电话 |  | 套 | 2 |
|  | 值班电话 |  | 部 | 1 |
|  | 引路线 | 带反光标识 | 米 | 1000 |
| 个体 防护 | 4h氧气呼吸器 | BG4，正压，全面罩 | 台 | 6 |
|  | 2h氧气呼吸器 | 全面罩 | 台 | 6 |
|  | 自动苏生器 |  | 台 | 2 |
|  | 自救器 |  | 台 | 10 |

| 灭火 装备 | 高倍数泡沫灭火机 |  | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干粉灭火器 | 8kg | 个 | 20 |
|  | 风障 | ≥4m×4m | 块 | 2 |
|  | 水枪 | 开花、直流各2个 | 支 | 4 |
|  | 水龙带 | 直径63.5mm | 米 | 400 |
| 检测 仪器 | 氧气呼吸器校验仪 |  | 台 | 2 |
|  | 氧气便携仪 | 数字显示，带报警功能 | 台 | 2 |
|  | 红外线测温仪 |  | 台 | 1 |
|  | 红外线测距仪 |  | 台 | 1 |
|  | 多参数气体检测仪 | 能够检测CH4、CO、O2 H2S | 台 | 1 |
|  | 瓦斯检定器 | 10％、100％库存各2台 | 台 | 4 |
|  | 多种气体检定器 | CO、CO2、O2、H2S、NO2、SO2、NH3、H2检定管各30支 | 台 | 2 |
|  | 风表 | 满足中、低速风速测量 | 台 | 4 |
|  | 秒表 |  | 块 | 4 |
|  | 干湿温度计 |  | 支 | 2 |
|  | 温度计 | 0～100℃ | 支 | 10 |
| 工具 备品 | 破拆、支护工具 | 剪切、扩张、破碎、切割、起重、支护等 | 套 | 1 |
|  | 防爆工具 | 锤、斧、镐、锹、钎 | 套 | 2 |
|  | 氧气充填泵 |  | 台 | 2 |
|  | 氧气瓶 | 40L | 个 | 8 |
|  |  | 4h氧气呼吸器每台备用1个 | 个 | 6 |
|  |  | 2h氧气呼吸器 | 个 | 6 |
|  | 救生索 | 长30m，抗拉强度3000kg | 条 | 1 |
|  | 担架 | 含2副负压多功能担架 | 副 | 4 |
|  | 保温毯 | 棉质 | 条 | 4 |
|  | 快速接管工具 |  | 套 | 2 |
|  | 绝缘手套 |  | 副 | 3 |
|  | 电工工具 |  | 套 | 2 |
|  | 瓦工工具 |  | 套 | 2 |
|  | 灾区指路器 |  | 支 | 10 |
| 药剂 | 氢氧化钙 |  | 吨 | 0.5 |

| 救援小队装备汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 装备名称 | 要求及说明 | 单位 | 数量 |
| 通信 器材 | 灾区电话 |  | 套 | 3 |
|  | 引路线 | 带反光标识 | 米 | 3000 |
| 个体 防护 | 矿灯 |  | 盏 | 30 |
|  | 4h氧气呼吸器 | BG4,全面罩 | 台 | 28 |
|  | 2h氧气呼吸器 | 全面罩 | 台 | 3 |
|  | 自动苏生器 |  | 台 | 3 |
| 灭火 器材 | 灭火器 | 干粉8kg | 台 | 6 |
|  | 风障 | ≥4m×4m，棉质 | 块 | 3 |
|  | 帆布水桶 | 棉质 | 个 | 6 |
| 检测 仪器 | 氧气呼吸器校验仪 |  | 台 | 6 |
|  | 瓦斯检定器 | 10%、100% | 台 | 6 |
|  | 多种气体检定器 | 筒式（CO、O2、H2S、H2检定管各30支） | 台 | 3 |
|  | 氧气检定器 | 便携式数字显示，带报警功能 | 台 | 3 |
|  | 多参数气体检测仪 | 检测CH4、CO、O2、H2S | 台 | 3 |
|  | 风表 | 满足中、低速风速测量 | 套 | 3 |
|  | 红外线测温仪 |  | 支 | 3 |
|  | 温度计 | 0～100℃ | 支 | 25 |
| 工具 备品 | 氧气瓶 | 4h氧气呼吸器备用 | 个 | 33 |
|  | 氧气瓶 | 2h氧气呼吸器备用 | 个 | 6 |
|  | 灾区指路器 | 冷光管或者灾区强光灯 | 个 | 30 |
|  | 担架 | 铝合金管、棉质 | 副 | 3 |
|  | 采气样工具 | 包括球胆4个 | 套 | 6 |
|  | 保温毯 | 棉质 | 条 | 3 |
|  | 液压起重器 | 或者起重气垫 | 套 | 3 |
|  | 防爆工具 | 斧、镐、锹、钎、起钉器等 | 套 | 3 |
|  | 电工工具 |  | 套 | 3 |
|  | 瓦工工具 |  | 套 | 3 |
|  | 皮尺 | 10m | 个 | 3 |
|  | 卷尺 | 5m | 个 | 3 |
|  | 钉子包 | 1kg | 个 | 6 |
|  | 信号喇叭 | 2个 | 套 | 3 |
|  | 绝缘手套 |  | 副 | 6 |
|  | 救生索 | 长30m，抗拉强度3000kg | 条 | 3 |
|  | 探险杖 |  | 个 | 3 |
|  | 充气夹板 |  | 副 | 3 |
|  | 急救箱 |  | 个 | 3 |
|  | 记录本 |  | 本 | 6 |
|  | 记录笔 |  | 支 | 6 |
|  | 备件袋 | 内装防雾液、各种易损易坏件等。 | 个 | 3 |
| - 注：急救箱内装止血带、夹板、绷带、胶布、药棉、镊子、剪刀、酒精、碘伏、消炎药等。 |  |  |  |  |

附件5 有关应急部门、机构、人员应急通讯录

5.1应急救援指挥部成员通讯录

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 内部电话 | 联系电话 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋德垚 | 矿长 | 8116 | 15978784283 | 采矿 |
| 2 | 段庆伟 | 安全总监 | 8126 | 19909928655 | 安全 |
| 3 | 张玉治 | 总工程师 | 8097 | 18537916281 | 采矿 |
| 4 | 罗守亮 | 安全副矿长 | 8105 | 15139891177 | 采矿 |
| 5 | 侯志学 | 生产副矿长 | 8106 | 15036707108 | 采矿 |
| 6 | 谷鹏飞 | 机电副矿长 | 8077 | 15299309521 | 机电 |
| 7 | 李 宁 | 安全副总工程师 | 8010 | 13034168518 | 采矿 |
| 8 | 郭强 | 采掘副总工程师 | 8091 | 15833086871 | 采矿 |
| 9 | 李英玉 | 地测副总工程师 | 8095 | 13633989958 | 地质与测量 |
| 10 | 赵洪洁 | 机电副总工程师 | 8086 | 15299037000 | 采矿 |
| 11 | 李海涛 | 通防副总工程师 | 8019 | 18709056759 | 安全 |
| 12 | 白皓 | 防冲副总工程师 | 8093 | 18099952007 | 采矿 |
| 13 | 豆艳军 | 调度室主任 | 8121 | 15137955597 | 采矿 |
| 14 | 张 宏 | 地测科科长 | 8107 | 13809920399 | 地质与测量 |
| 15 | 韦亚东 | 通防科科长 | 8100 | 13689951207 | 通风与安全 |
| 16 | 康 乐 | 生产技术科科长 | 8107 | 15099208083 | 采矿 |
| 17 | 张现伟 | 防冲办主任 | 8093 | 13639861839 | 采矿 |
| 18 | 时小峰 | 安检科科长 | 8010 | 13569605351 | 采矿 |
| 19 | 胡子辉 | 机电科科长 | 8117 | 15393750726 | 机电 |

5.2 外部应急救援指挥部通讯录

| 单位 | 部门 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 雨田煤矿 | 调度室 | 0995-8813335 0995-8813332 |
| 托克逊县人民医院电话 | 急救中心 | 120 |
| 托克逊县克布尔碱矿山救护队 | 办公室 | 0995-8813911 |
| 托克逊县应急管理局 | 办公室 | 0995-8803008 |
| 托克逊人民政府 | 办公室 | 0995—8821794 |
| 吐鲁番市应急管理局 | 办公室 | 0995-8521685 |
| 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | 办公室 | 0991-2309269 |
| 国家矿山安全监察局新疆局 | 办公室 | 0991-4585062 0991-4585063 |

5.3外部应急专家通讯录

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 电话号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘元平 | 新疆工程学院 | 安全管理 | 18999990053 |
| 2 | 葛志强 | 新疆煤炭设计院 | 通风 | 13999223126 |
| 3 | 廖由俊 | 新疆煤炭职业卫生健康协会 | 采矿 | 13999258121 |
| 4 | 周强文 | 特聘 | 通风 | 13579862105 |
| 5 | 李衡 | 四川煤炭设计院 | 采矿 | 18690239581 |

附件6 规范化格式文本

6.1 应急信息接受、处理记录簿

| 时间 | 应急信息 |  |  | 指挥部处理指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汇报人 | 所在地点 | 汇报情况 |  |

6.2 事故报告规范化格式文本

| 事故编号 |  | 完成时间 |  |  |  | 撰写人 |  |  | 审核人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故名称 |  |  |  |  |  | 事故发生时间 |  |  |  |  |  |
| 事故类别 |  |  |  |  |  | 事故发生地点 |  |  |  |  |  |
| 基本资料 | 影响时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 损坏部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当班人员 |  | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 工种 | 受伤情况 |  | 培训记录 |  |
| 事故经过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紧急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故原因 | 直接原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改及防范 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故处理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7 关键的路线、标识和图纸

7.1 警报系统分布与覆盖

矿井安装了一套江苏三恒KJ70X型安全监测监控系统，设置分站21个，对井下人员上下井情况、工作地点进行全方位跟踪监控。

安装位置：

副丼口、主井口、中央变电所、副斜井底、主井井底、1131工作面上顺槽口、总回风、1132工作面上顺槽口、955车场、955下绕道口、955轨道上山下平场、避难硐室西门、避难硐室东门、4-2轨道运输石门、4-2胶带运输石门、1132下顺槽口、3-3联络巷、1131工作面下顺槽口、一采区回风上山、1131下顺槽工作面

7.2 井下共计安装14台应急语音广播设备，分布如下：

| 序号 | 位置 |
| --- | --- |
| 1 | 1131下顺槽安全口 |
| 2 | 1131上顺槽安全口副井井口 |
| 3 | 避难硐室 |
| 4 | 1131皮带机头 |
| 5 | 1132皮带机头 |
| 6 | 900水平 |
| 7 | 中央变电所 |
| 8 | 900水平副井底车场 |
| 9 | 955水平 |
| 10 | 1132回风 |
| 11 | 1131回风 |
| 12 | 4-2轨道运输石门 |
| 13 | 4-2胶带运输石门 |

7.3 井下重要防护目标危险源一览表

| 序号 | 主要危险有害因素 | 易发生场所 | 主要防护目标 | 主要表现形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯、煤尘爆炸事故 | 掘进工作面迎头、巷道高冒区、采煤工作面上部和上隅角、采空区、回风巷道、微风等瓦斯易积聚的地点。 | 采空区、采掘面、盲巷、主要运输大巷、回风巷瓦斯煤尘爆炸 | 瓦斯、煤尘爆炸 |
| 2 | 火灾 | 外因火灾：地面火灾。矿井变电所、主副井口附近、副井机房、压风机房、采掘工作面等重要场所。 井下电焊作业、胶带输送机、电气设备使用环境差及带病运转、材料硐室。 内因火灾：已封闭的密闭墙。 | 工作面采空区、变电硐室等主要生产场所 | 煤层自然发火、电器失火 |
| 3 | 水灾 | 井下各掘工作面及其它临时作业点。 | 各采掘工作面、各种巷道及采空区、排水系统、地质钻孔、井口。 | 工作面突水、钻孔导水及主要生产场所进水等。 |
| 4 | 顶板、冲击地压 | 井下回采工作面及其上下顺槽，各个掘进工作面 | 采掘工作面、各种巷道、硐室等主要生产场所 | 冒落伤人 |
| 5 | 机电危害 | 地面变电所、井下中央变电所、采掘工作面配电点。 | 高、低压输配电场所的使用、维修地点。 | 触电、电击、大面积停电。 |
| 6 | 提升运输 | 主运输：副斜井、运输上山、采掘工作面运输巷。 辅助运输：井底车场。 | 主要运输巷、井筒、采掘工作面的各类运输设备。 | 各类运输设备制动失灵，车辆冲撞挤压，胶带的断带、撕裂等。 |

7.4 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线

| 单位名称 | 位置线 | 行动路线 |
| --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部 | 矿调度室 | 下楼-1楼副井口（10m） |
| 矿兼职救护队 | 矿兼职救护队办公室 | 下楼-1楼副井口（10m） |
| 克布尔碱救护队 | 雨田煤矿 | 至矿区2km |
| 县消防队 | 托克逊县 | 托克逊县-克尔碱--矿井（72km） |
| 县人民医院 | 托克逊县 | 县人民医院-克尔碱--矿井（72km） |

7.5避灾路线

7.5.1避水灾路线

险情发生时，由指挥部根据水情水害的影响范围和程度，下达撤人命令，具体人员撤离升井顺序及避灾路线。

- 采煤工作面发生水灾时的避灾路线

1131回采工作面→1131上顺槽→+955m水平大巷→副斜井→地面。

- 掘进工作面发生水灾时的避灾路线

二采区下部车场→+900m水平大巷→副斜井→地面。

4-2回风上山迎头→4-2回风上山→4-2石门联络巷→+900m水平大巷→副斜井→地面。

4-2轨道上山迎头→4-2轨道上山→4-2石门联络巷→+900m水平大巷→副斜井→地面。

- 发生水灾时中央变电所的避灾路线

中央变电所→+900m水平轨道运输石门上风侧→副斜井→地面。

- 发生水灾时其他地点的避灾路线

3-3煤层联络巷发生火灾时的避灾路线：3-3煤层联络巷→主斜井→地面。

主斜井皮带：主斜井→地面

7.5.2 避火灾路线

采煤工作面发生火灾时的避灾路线

1131工作面发生火灾时：在下风侧人员迅速戴好自救器，避灾路线：1131工作面→1131工作面上顺槽→+955m水平轨道运输石门→副斜井→地面。在上风侧人员，避灾路线：1131工作面→1131下（中）部运输巷→3-3煤层联络巷→+900m水平轨道运输大巷→副斜井→地面。

- 掘进工作面发生火灾时的避灾路线

二采区下部车场→+900m水平大巷→副斜井→地面。

4-2回风上山迎头→4-2回风上山→4-2石门联络巷→+900m水平大巷→副斜井→地面。

4-2轨道上山迎头→4-2轨道上山→4-2石门联络巷→+900m水平大巷→副斜井→地面。

- 发生火灾时中央变电所的避灾路线

中央变电所→+900m水平轨道运输石门上风侧→副斜井→地面。

- 发生火灾时其他地点的避灾路线

3-3煤层联络巷发生火灾时的避灾路线：3-3煤层联络巷→主斜井→地面。

主斜井皮带：主斜井→地面。

7.5.3 瓦斯爆炸的避灾路线

- 采煤工作面发生瓦斯爆炸事故时的避灾路线

1131工作面回风巷发生瓦斯爆炸事故时：在回风侧人员迅速戴好自救器，避灾路线：1131工作面回风巷→一采区绞车硐室→+955m水平轨道运输石门→副斜井→地面。在进风侧人员：1131工作面→1131中部运输巷→+955m水平轨道运输石门→副斜井→地面；1131工作面→1131下部运输巷→+900m水平皮带运输石门→主斜井→地面。

- 掘进工作面发生瓦斯爆炸事故时的避灾路线

二采区下部车场→+900m水平大巷→副斜井→地面。

4-2回风上山迎头→4-2回风上山→4-2石门联络巷→+900m水平大巷→副斜井→地面。

4-2轨道上山迎头→4-2轨道上山→4-2石门联络巷→+900m水平大巷→副斜井→地面。

- 发生瓦斯爆炸事故时中央变电所的避灾路线

中央变电所→井底车场→副斜井→地面。

- 发生瓦斯爆炸事故时其他地点的避灾路线

+900m水平皮带运输巷避灾路线：+900m水平皮带运输石门→主斜井→地面。

7.5.4 煤尘爆炸避灾路线

- 采煤工作面发生煤尘爆炸事故时的避灾路线

1131工作面回风巷发生煤尘爆炸事故时：在回风侧人员迅速戴好自救器，避灾路线：1131工作面回风巷→1132工作面回风巷→一采区绞车硐室→+955m水平轨道运输石门→副斜井→地面。在进风侧人员：1131工作面→1131中部运输巷→+955m水平轨道运输石门→副斜井→地面；1131工作面→1131下部运输巷→+900m水平皮带运输石门→主斜井→地面。

- 掘进工作面发生煤尘爆炸事故时的避灾路线

二采区下部车场→+900m水平大巷→副斜井→地面。

4-2回风上山迎头→4-2回风上山→4-2石门联络巷→+900m水平大巷→副斜井→地面。

4-2轨道上山迎头→4-2轨道上山→4-2石门联络巷→+900m水平大巷→副斜井→地面。

- 发生煤尘爆炸事故时中央变电所的避灾路线

中央变电所→井底车场→副斜井→地面。

- 发生煤尘爆炸事故时其他地点的避灾路线

+900m水平皮带运输巷的避灾路线：+900m水平皮带运输石门→主斜井→地面。

7.5.5 顶板事故避灾路线

开采中、初采初放、安装回撤期间可能存有发生冒顶避灾路线：

- 1131采煤工作面

如果该区域发生顶板事故避灾路线为：

①人员在漏冒点上侧时

1131工作面→1131工作面上顺槽→+955m水平轨道运输石门→副斜井→地面。

②人员在漏冒点下侧时

1131工作面→1131工作面下顺槽→+900m水平轨道运输石门→副斜井→地面。

1131工作面→1131工作面下顺槽→+900m水平胶带运输石门→主斜井→地面。

- 二采区下部车场→+900m水平大巷→副斜井→地面。

- 4-2回风上山→+900m水平大巷→副斜井→地面。

- 4-2运输上山→+900m水平大巷→副斜井→地面。

7.6 医院地理位置图及路线图

博斯坦煤矿

托克逊县人民医院

7.7 交通位置图

7.8应急救援相关图纸

| 图纸名称 | 负责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 井上下对照图 | 地测科 |  |
| 采掘工程平面图 | 生产技术科 |  |
| 通风系统图 | 通防科 |  |
| 避灾路线图 | 通防科 |  |
| 排水系统图 | 机电科 |  |
| 通讯、检测、人员定位、应急广播系统图 | 调度室 |  |
| 压风自救图 | 通防科 |  |
| 供水施救图 | 机电科 |  |
| 防尘系统图 | 通防科 |  |
| 水文地质图 | 地测科 |  |
| 运输系统图 | 机电科 |  |
| 供电系统图 | 机电科 |  |
| 防灭火系统图 | 通防科 |  |
| 防洪系统图 | 机电科 |  |

附件8 相关协议

8.1 煤矿救护协议书

8.2 医疗合作协议

附件9 2019版应急预案调查报告

9.1 整体情况

经排查，设施、装备等进行梳理排查后认定，博斯坦煤业有限公司应急救援系统装备基本齐全，能够满足抢险救灾基本要求，所配备资源符合预案编制的内容。

9.2应急预案衔接

《预案》中相关应急预案衔接不符合要求。

9.3实施反馈

根据《新疆维吾尔自治区煤矿生产安全事故应急预案管理办法（试行）》要求，博斯坦煤业有限公司安全生产事故应急救援预案于2019年9月备案。

9.4应急预案适用分析

根据法律、法规及有关规定的要求，博斯坦煤矿三年内开展的应急演练、矿井的发展、生产接续的调整以及2019年《博斯坦煤业有限公司生产安全事故风险评估》及《博斯坦煤业有限公司应急资源调查报告》等情况分析，发现以下几点不符合项：

9.4.1 在编制《生产安全事故应急预案》前，未进行前期生产安全事故风险分析及应急资源调查。

9.4.2  矿井应急预案的编制依据有待完善，需补充上级单位及相关政府的应急预案及矿井相关调查等。

9.4.3 《预案》2019版其中没有相关应急预案衔接的内容。

9.4.4根据矿井制定的专项应急预案，不能够完全涵盖2019年《博斯坦煤业有限公司生产安全事故风险评估》分析出的重大风险。

9.4.5  矿井相关的现场处置方案需根据矿井2019年《生产安全事故风险分析》重新进行调整。

9.4.6应急预案附件中存在缺项。

9.4.7矿井应急救援物资的配备不能够完全满足矿井应对各项事故风险的需要。

9.5改进意见及建议

针对评估出的不符合项，现提出改进意见：

9.5.1 在编制《安全生产事故应急预案》前，先做好前期安全生产事故风险分析及应急资源调查，并形成《2022年生产安全事故风险分析及应急资源调查报告》。

9.5.2 在编制《安全生产事故应急预案》前，先做好前期安全生产事故风险分析及应急资源调查，并形成《2022年生产安全事故风险分析及应急资源调查报告》。

9.5.3 完善矿井应急预案的编制依据，补充法律、法规、有关规定、上级单位及相关政府的应急预案和《2022年生产安全事故风险分析及应急资源调查报告》等。

9.5.4 附件中增加“矿山救援队覆盖范围示意图”、水文地质图。

9.5.5根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求，进一步完善应急预案附件。

9.5.6 根据矿井实际情况，矿井应急救援物资的配备需重新进行分配，及时添加必要物资，调整相关物资数量，以保证生产与应急物资相平衡。

9.6 评估结论

根据以上对《预案》中存在问题的梳理、《博斯坦煤业有限公司风险评估报告》及矿井生产接续情况，对《预案》需重新进行修订，待修订、评审完成后重新进行备案。

附件10 应急预案管理

10.1 应急预案培训

1. 矿应急办公室负责制定应急预案修订计划并督促落实；制定年度应急演练计划并督促按期实施；完善应急管理培训的资料、档案管理工作。培训计划中明确培训方式、培训内容、培训时间及考核要求，并提交矿总工审批。

2. 矿已制定2022年度《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案培训计划》，将年度应急预案培训计划纳入矿年度培训计划，并按照培训安排表组织实施。每年年初应对全矿员工进行应急预案的全员培训，培训采取区队技术人员集中培训和员工自学两种方式，最后由全矿统一组织抽查考试。必须做到应急救援知识人人皆知，真正了解、掌握一旦出现事故后的应急救援和自救、互救常识，使员工熟悉并掌握矿井应急预案的知识，了解矿井已经建成的“六大系统”、避灾系统、避灾路线和安全出口，熟悉掌握避灾装备设施和施救设备、救灾设备的正确使用。对没有学习或考试不合格以及不熟悉预案有关内容的员工不准上岗作业。

3. 安检科做好本矿应急预案中涉及相关周边的宣传教育和告知工作。

4. 各单位应将相关应急预案的要点和程序当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。

5. 及时对救援队伍进行培训。

10.2 应急预案演练

根据本矿《生产安全事故应急预案管理办法》及本矿的事故预防重点，每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，各专项预案应在三年内得到演练，并每年将演练情况报送托克逊县应急管理局。

矿应急办公室（应急救援日常管理领导小组）根据《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案演练三年规划》负责组织制定矿井年度应急预案演练计划，计划中明确演练的方案、演练类型、演练时间、演练的组织和实施单位等内容。

矿应急办公室（应急救援日常管理领导小组）负责组织制定每次演练的演练方案，方案中明确演练的情景设置、演练的规模和范围、演练的组织和指挥、演练的内容和程序、演练的观察和评估等内容。

每次应急预案演练结束后，矿应急办公室（应急救援日常管理领导小组）组织演练单位对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估总结报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

10.3 应急预案修订

1. 本矿的应急预案由矿应急办公室（应急救援日常管理领导小组）组织各编制单位进行修订。

2. 应急预案每一年进行一次修订、评估，每三年进行修订备案，评估应依据《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》进行组织实施。

3. 有下列情形之一的，本矿应急预案应当及时修订并归档：

（1）依据法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）面临事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（7）编制单位认为应当修订的其他情况。

10.4 应急预案备案

《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案》颁布下发全矿各单位执行，报新疆维吾尔自治区应急管理厅备案，在新疆维吾尔自治区应急管理厅备案后，抄报托克逊县应急管理局、吐鲁番市应急管理局、国家矿山安全监察局新疆局、吐鲁番市应急救援大队。

10.5 应急预案实施

《托克逊县博斯坦煤业有限公司生产安全事故应急预案》由托克逊县博斯坦煤业有限公司应急预案编制工作组制定，预案颁布后在本预案的基础上编制应急处置卡并进行实施，本预案解释权属托克逊县博斯坦煤业有限公司应急预案编制工作组，修订评审后由应急救援日常管理领导小组组长颁布实施。

10.6 应急救援预案培训计划

博斯坦煤矿2022年管理人员、班组长、职工培训计划

| 期数 | 时间 | 地点 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 2022.6.25——2022.6.28 | 矿培训室 会议室 | 脱产 |

10.7 应急演练计划表

10.7.1 2022年生产安全事故应急演练计划表

| 序号 | 演练预案名称 | 演练时间 | 演练地点 | 演练队伍 | 使用设备器材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停电、停风专项应急预案演练 | 2022.7 | 副斜井 | 机电科 | 自救器、万用表、消防器材、担架等救器、万用表、消防器材、担架等 |
| 2 | 水灾事故现场处置方案演练 | 2022.8 | 掘进工作面 | 掘进队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |
| 3 | 火灾事故现场处置方案演练 | 2022.9 | 掘进工作面 | 掘进队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |
| 4 | 冲击地压事故现场处置方案演练 | 2022.10 | 掘进工作面 | 掘进队 | 自救器、消防器材、瓦检器、氧气呼吸器等 |
| 5 | 顶板事故现场处置方案演练 | 2022.11 | 掘进工作面 | 掘进队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |
| 6 | 煤尘事故现场处置方案演练 | 2022.12 | 掘进工作面 | 掘进队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |

10.7.1 2023年生产安全事故应急演练计划表

| 序号 | 演练预案名称 | 演练时间 | 演练地点 | 演练队伍 | 使用设备器材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停电、停风专项应急预案演练 | 2023.7 | 副斜井 | 机电科 | 自救器、万用表、消防器材、担架等救器、万用表、消防器材、担架等 |
| 2 | 水灾事故现场处置方案演练 | 2023.6 | 掘进工作面 | 掘进队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |
| 3 | 火灾事故现场处置方案演练 | 2023.9 | 掘进工作面 | 掘进队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |
| 4 | 瓦斯事故现场处置方案演练 | 2023.7 | 掘进工作面 | 掘进队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |
| 5 | 顶板事故现场处置方案演练 | 2023.10 | 掘进工作面 | 掘进队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |
| 6 | 冲击地压事故现场处置方案演练 | 2023.9 | 掘进工作面 | 掘进队 | 自救器、消防器材、瓦检器、氧气呼吸器等 |

10.7.1 2024年生产安全事故应急演练计划表

| 序号 | 演练预案名称 | 演练时间 | 演练地点 | 演练队伍 | 使用设备器材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击地压事故现场处置方案演练 | 2024.5 | 综采工作面 | 综采队 | 自救器、消防器材、瓦检器、氧气呼吸器等 |
| 2 | 大风天气事故现场处置方案演练 | 2024.6 | 地面煤场 | 机电科 | 救护车、担架、消防器材、氧气呼吸器等 |
| 3 | 瓦斯事故现场处置方案演练 | 2024.7 | 回采工作面 | 综采队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |
| 4 | 顶板事故现场处置方案演练 | 2024.8 | 回采工作面 | 综采队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |
| 5 | 煤尘事故现场处置方案演练 | 2024.8 | 回采工作面 | 综采队 | 自救器、瓦检器、消防器材、担架、氧气呼吸器、水泵等 |